مقاله:

نرم افزار QUARTUS II

بهار 1387

فهرست:

مقدمه اي بر تكنولوژي fpgaو نرم افزار QUARTUS II

منبع:

www.barghdanan.com

مقدمه اي بر تكنولوژي fpgaو نرم افزار QUARTUS II

شاید تاکنون فکر کرده باشید اگر یک طرح دیجیتالی داشته و این طرح دارای تعداد ریادی آی سی باشد چگونه طرح خود را پیاده کرده و به صورت یک برد بسازید.یا اینکه یک آی سی با امکاناتی به خصوص داشته باشید که نمونه اش در هیچ یک از آی سی های دیجیتالی دنیا موجود نباشد.

مثلا میخواهیم یکی از طرح های زیر را پیاده کنیم:

یک ساعت دیجیتالی با امکانات کامل

یک تولید کننده پالسهای pwm برای یک اینورتر تک فاز یا سه فاز

تولید سیگنالهای همزمانی عمودی و افقی برای یک نمایشگر RGBیا LCD

ساختن یک اسیلوسکوپ دیجیتالی

ساختن یک تابلوی روان با LED

و.....
سری تراشه هایی به نامهای FPGA و CPLD تولید شده اند که دارای یک معماری خاص بوده به طوری که شما را قادر می سازد هر گونه طرح دیجیتالی خود را ابتدا با نرم افزار واسط طراحی کرده سپس طرح خود را در نرم افزار مربوطه شبیه سازی کرده و  به کمک پروگرامر مخصوص بر روی این آی سی خام به صورت سخت افزاری پیاده کنید.

حتی شما میتوانید تعداد پایه های مورد نیاز خود برای آی سی ٬محل قرار گرفتن این پایه ها در اطراف آی سی و نوع آن را  در نرم افزار مربوطه انتخاب کنید.

پس از طراحی میتوان بررسی کرد که چه زمان تاخیر بین تحریک ورودیها و تغییر وضغیت در خروجیها وجود داردو در صورت زیاد بودن این تاخیر یا موارد ایرادهای دیگر طرح را قبل از پروگرام کردن بهینه کرد. کار طراحی برنامه بر روی این نرم افزارهای واسط به دو روش انجام میشود:

1-روش گرافیکی:در این روش با استفاده از توابع از پیش طراحی شده که در واقع یک سری بلوک گرافیکی هستند طرح آماده میشود.

این توابع عبارتند از:

primitive functions

macro functions

library of paraneterized modules

mega functions

که در مورد توابع mega باید گفت که به دو دسته open core و mega core
تقسیم بندی میشوند.این دودسته را شرکتهای طراحی کننده ماکروها طراحی میکنند و جهت فروش آماده می نمایند.دسته اول را بر روی نرم افزار میتوان شبیه سازی کرد ولی نمیتوان بر روی آی سی پروگرام کرد(بایستی خریداری کرد) و دسته دوم را میبایست از ابتدا خریداری کرد.

(یکی از کارهای سود آور شرکتهای بزرگ طراحی همین mega functions ها است.
2-روش برنامه نویسی:در این روش با استفاده از برنامه نویسی VHDL (برنامه نویسی توصیف سخت افزاری )قسمتهایی از طرح که به صورت گرافیکی قابل پیاده سازی نیست را طراحی کرده و سپس آن را به طرح اصلی اضافه میکنیم.

امادر مورد نرم افزار  MAX+PLUS  شركت ALTERA نرم افزار جديد خود با نام QUARTUS II را جهت برنامه نويسي سري FPGA هاي خود ارائه كرد.امكانات اين نرم افزار قدرتمند به اين شرح است:

1-ايجاد طرح هاي مورد نظر شما به صورت گرافيكي

2-محيط برنامه نويسي VHDL جهت برنامه نويسي
3-شبيه سازي طرح آماده شده

4-كامپايلر و سنتز برنامه

5-بهينه كردن طرح از نظر تاخير و فركانس كاري

6-ايجاد فايل مورد نياز به صورت رشته هايي از صفر و يك براي برنامه ريزي سوئيچ ها و قسمتهاي مختلف FPGA

مراحل كار در اين نرم افزار به اين صورت است:

ابتدا طرح مورد نظر خودتان را به صورت گرافيكي يا زبان برنامه نويسي VHDL پياده سازي مي كنيد.سپس توسط نرم افزار QUARTUS II برنامه شما سنتز و كامپايلر ميشود.

در مرحله بعد طرح توسط نرم افزار شبيه سازي ميشود تا رفع اشكال و بهينه شود.

سپس FPGA‌مورد نظر انتخاب ميشود و پايه ها بر روي آن مشخص ميشوند و سپس طرح شما از نظر فركانس كاري و ميزان تاخير چك ميشود.

آخرين مرحله مربوط ميشود به ايجاد فايل رشته اي جهت برنامه ريزي بر روي FPGA توسط پروگرامر مخصوص