فصل اول:کلـیـات تحقــیـــق

مقدمه:

مساله استقرارتسهيلات يكي ازعوامل اثرگذاربرسيستم توليدي است. درسيستمهاي توليدي واژه تسهيلات شامل ماشين آلات،كارگاهها،ايستگاههاي بازرسي،مكانهاي شستشو،كمدلباسها،استراحتگاههاوديگرتجهيزات پشتيباني مشابه است.درسيستمهاي خدماتي ،تسهيلات شامل ودفترخانه ها،استراحتگاهها ورستورانهاست. تعيين جا وچيدمان تسهيلات دريك كارخانه معمولا "مسئله نحوه استقرار تسهيلات" ناميده مي شود وبه عنوان عامل اثرگذار روي هزينه هاي توليد،فرايندكار،فاصله زمان سفارش كالا تادريافت آن (زمان تاخير)وبهره وري شناخته مي شود.چيدمان خوب تسهيلات به بهره وري وكارآئي توليد كمك مي كند وتا50درصد هزينه هاي كلي توليد راكاهش مي دهد.(Tompkins et al.,1996 ).منظورازچيدمان فيزيكي، تخصيص تجهيزات به مكانهاي مشخص دركارخانه است.چيدمان تسهيلات به نحوي كه حركت پرسنل ومواد راحداقل كرده ودرنتيجه هزينه انتقال موادراكاهش دهد،كارائي وبهره وري سيستم راافزايش مي دهد.

ساخت كارخانه :

قبل از بحث در رابطه با طرح اوليه كارخانه ، ابتدا بايستي مفهوم و معني كلمه كارخانه را توضيح دهيم. يك كارخانه به معني واحد توليدي است. يك واحد توليدي از يك ساختمان يا گروهي از ساختمانها بعنوان فضاي لازم براي قرارگيري كارمندان و تجهيزات و ماشين آلات است همه اين موارد براي توليد محصول لازم و ضروري هستند. اصلاح توليد به ورود ماده خام و توليد محصول با كمك تجهيزات و ماشين آلات و كارمندان مربوط مي شود. در اين فضا بايد همه عوامل و افراد از اصول مشخص و تعيين شده اي پيروي كند.

درعمل علاوه برحداقل كردن هزينه مربوط به حركت بين تسهيلات ،فاكتورهاي ديگري نيز بايستي درنظرگرفته شوندكه عبارتنداز:

- كاهش تراكم وازدحام ماشين آلات براي جريان روان افرادومواد

- استفاده ازفضاي دردسترس بصورت كارآمدوموثر

- تسهيل ايجادارتباط ونظارت برفرآيندها

- فراهم كردن يك محيط مطلوب وايمن براي پرسنل

- حداقل سازي هزينه حمل ونقل مواد

- حداقل سازي برگشت به عقب وپرش به جلو

- حداقل سازي هزينه چيدمان مجدد

- حداقل كردن ناهنجاريهاي شكلي

بطورخلاصه طراحي چيدمان شامل برنامه ريزي ،طراحي،بهبودوپياده سازي  سيستمهاي متشكل از طرح استقراروسيستم حمل ونقل بمنظورحداكثركردن كارآيي ومطلوبيت مكاني است وازآنجاكه شرط توليداقتصادي ، داشتن طرح مناسب جريان مواد، استقرارتجهيزات وسيستم مناسب حمل ونقل مي باشدنهايتااستقرارمناسب باعث افزايش كارآيي وكاهش هزينه مي شود.

طراحی کارخانه یکی از مهمترین و جالبترین بخشهای رشته مهندسی صنایع است که در مورد ترتیب فیزیکی قرار گرفتن تجهیزات و نیروی انسانی صحبت می کند . هدف اصلی ((طراحی کارخانه)) طرحریزی ترتیب قرار گرفتن این تجهیزات و نیروی انساني  بنحوی است که حداکثر راندمان در تولید محصول بدست آید .

لازمه ی بر آوردن این هدف آنست که در این طرح چه در مورد مواد و چه در مورد نیروی انسانی میزان حمل و نقل ها و حرکات به حداقل برسد تا زمان کمتری توسط یک حرکت یا حمل و نقل صرف شود . بطور کلی هر چه زمان تولید یک محصول کمتر باشد .هزینه های اضافی آن از جمله هزینه های کارگری و غیره نیز بمراتب کمتر خواهد شد.

طراحی کارخانه یکی از مضامین اصلی مهندسی صنایع است و سالهاست که مهندسین صنایع بکار در این زمینه اشتغال دارند. کار آنها در واقع به طراحی نحوه ی استقرار اجزا فیزیکی فعالیتها بطور عام و فعالیتهای صنعتی بطور خاص مربوط می گردد.

نظام تولید کالا یا ارائه خدمات توسط کارشناسان طراحی کارخانه تحلیل و تصور و سرانجام طرحریزی و پیاده می شود. هدف طرح در واقع ایجاد بهترین رابطه متقابل بین جریان مواد جریان اطلاعات و افراد و همچنین برقرار کردن روشهای مطلوب برای خلق مجموعه ای منسجم در شرایطی کارآمد و اقتصادی و مناسب است.

نمود ار های فرایند جریان برای مستند سازی وضعیت موجود با حداقل میزان نوشتن مورد استفاده قرار می گیرد. این نمودارها میتوانند مجموعه ای اطلاعات را بصورت  گرافیکی خلاصه سازی نموده و تصویری از عملیات آنچنان که هست ایجاد نماید.

## تاریخچه خط تولید خودرو

امروزه اگر شما نیاز به چیزی داشته باشید، بدست آوردنش بسیار راحت است. شما به راحتی سوار ماشینتان می‌شوید و به سمت هدف حرکت می‌کنید و در مدت کوتاهی به آن چه که می‌خواهید، دست می‌یابید.

شما هیچ وقت به این فکر نمی‌کنید که چیزی که خریده‌اید، چگونه ساخته شده است، مگر آنکه واقعا شیفته دانستن چگونه ساخته شدنش باشید. اما حتی اگر شما در کارخانه ای کار بکنید که چیزی را که خریده اید می‌سازد، شانس این را نخواهید داشت که کاملا بدانید چگونه ساخته می‌شود. دلیل آن این است که امروزه بسیاری از کارخانه ها از خط مونتاژ یا خط تولید استفاده می‌کنند. در این خطوط، کارگران فقط یک بخش از کل محصول را تولید یا مونتاژ می‌کنند. در بسیاری از موارد، آنها روزها حتی سالها بر روی همان قطعه کار می‌کنند. بنابراین، بااینکه شخصی برای سالهای متمادی در یک کارخانه کار می‌کند، که محصول خاصی را تولید می‌کند، ممکن است اطلاعات و درک کافی از کل روند ساخت از ابتدا تا انتها نداشته باشد.

همه ما خطوط تولید یا مونتاژ را در فیلم های مستند و یا سینمایی مانند "دوران مدرن" چارلی چاپلین دیده‌ایم. اما بدون شک یکی از جالب ترین و پیچیده ترین محصولات که در سیستم خطی تولید می‌شود، خودرو است. خطوط تولید خودرو، صنعت خودروسازی را متحول کرد؛ همچنان که زندگی آمریکایی را متحول کرد. آنها تولید خودرو را کارآمد تر کردند. به دلیل افزایش کارایی در تولید خودرو، هزینه تولید هر دستگاه خودرو نیز کاهش یافت و وقتی که هزینه تولید کاهش یافت، در نتیجه آن قیمت فروش خودرو نیز کاهش یافت؛ در نتیجه افراد بیشتری توانایی خرید و تملک یک خودرو را پیدا می‌کردند. همچنین به دلیل نیاز به تعداد بسیار زیاد کارگر برای خطوط تولید و کارخانه ها، میلیون ها آمریکایی از مزارع و روستاها به شهرها مهاجرت کردند، و اقتصاد بر پایه کشاورزی به اقتصاد بر پایه تولید صنعتی تبدیل شد.

در همین زمان دستمزدهای نسبتا بالا و مزایای خوبی که توسط تولیدکنندگان خودرو پرداخت می‌شد، به بسیاری از مردم کمک کرد که به سطح قشر متوسط مردم آمریکا ارتقا پیدا کنند، که باعث تغییر چهره آمریکا برای نسل های آینده شد.چون تمامی خطوط تولید جذاب هستند، ما در این مقاله قصد داریم خط تولید خودرو را مورد برسی قرار دهیم. شما اصول پایه در پشت یک خط تولید را خواهید آموخت و زنجیره‌ای از مشاغل که به هم وابسته هستند. ما همچنین چگونگی تغییر اقتصاد آمریکا را در اثر مهاجرت مردم از مزارع و کارکردن در کارخانه های خودرو سازی را بررسی خواهیم کرد و نهایتا، در مورد آخرین پیشرفت ها و نوآوری ها در تولید خودرو، شامل کارخانه هایی که بدون استفاده از روشهای معمول تولید انبوه دارند و تعداد محدودی کارخانه خودروسازی که همچنان به صورت دست ساز به تولید خودرو ادامه می‌دهند، مطالبی خواهیم آموخت.

خط تولید:

به نظر می‌آید خطوط تولید در قرن 19 میلادی به وجود آمده باشند، اما در واقع از مدت زمانی قبل تر از آن وجود داشته اند. اصولا، خطوط تولید از بخش کارگری استفاده می‌کنند. در سیستم قسمت کارگری، به جای اینکه یک شخص همه کارها را از صفر تا صد انجام دهد، هر کسی بخش کوچکی از کار را به عهده می‌گیرد و قسمت های مختلف را به هم متصل می‌کنند تا اینکه کار انجام شود. البته، اغلب مردم کارها را در خانه یا مزرعه با هم تقسیم می‌کنند.

اما در بیشتر تاریخ بشریت، اگر قرار بوده است چیزی ساخته یا تولید شود، یک شخص از ابتدا تا انتها کار را انجام می‌داد. صنعتکاران ماهر در ساخت یک محصول خاص به استادی می‌رسیدند. آنها افراد دیگر را نیز همینگونه آموزش می‌دادند، تولید یک محصول از ابتدا تا انتها. وقتی ساخت محصول تمام می‌شد، سازنده آن را برای بدست آوردن مایحتاج خود، به فروش می‌گذاشت. تنها مشکل این روش، بسیار وقت گیر بودن آن بود. به علاوه سال ‌ها آموزش نیاز بود تا یک شخص به مرحله استادی برسد. همچنین محصولاتی که این سازندگان تولید می‌کردند، بسیار گران تمام می‌شد. وقتی سازندگان شروع به خرد کردن کارها به اجزای کوچکتر کردند، سرعت تولید افزایش یافت. در ابتدا، مردم کارهایی که نیاز به مهارت زیادی نداشت را، در خانه خود انجام می‌دادند. به عنوان مثال، یک دوزنده کلاه زنانه یک نفر را برای برش الگو ها در خانه خودش در استخدام داشت، یک نفر دیگر گل های مصنوعی را مونتاژ می‌کرد، شخص دیگری روبان ها را گره می‌زد و دیگری پارچه ها را به هم می‌دوخت و در نهایت شخص دیگری کلاه تمام شده را مونتاژ می‌کرد.
هنوز شغل های فوق به کمی مهارت نیاز داشتند، و پروسه تولید همچنان کمی کند پیش می‌رفت. با روش های مکانیزه مردم خیلی زود متوجه شدند که کارها را می‌توان بسیار سریعتر انجام داد. همچنین با مکانیزه شدن بیشتر، می‌توان کارها را با سطح مهارت کمتری انجام داد. به عنوان مثال، به جای یافتن کارگری که بداند چگونه پارچه کلاه ها را مطابق الگو ببرد، حالا صاحب کارگاه کلاه دوزی به شخصی نیاز دارد که فقط بداند چگونه پارچه ها را داخل دستگاه برش قرار دهد. به جای اینکه بداند چگونه بدوزد، کارگران فقط باید بتوانند به راحتی بتوانند پارچه را از زیر دیسگاه دوخت رد کنند. پروسه ساخت سریعتر بود و چون به مهارت نیازی نبود، هزینه ها و در نتیجه قیمت نیز پایین می‌آمد. این تغییر روش در نحوه تولید بسیاری از محصولات به صورت انبوه رخ داد، از جمله صنعت خودرو.

خطوط تولید اولیه خودرو :

اولین خودروها عمدتا توسط کالسکه سازان تولید می‌شدند. خودرو سازان اولیه، موتور را از یک تولید کننده می‌خریدند و آن را بر روی یک کالسکه تغییر یافته، نصب می‌کردند. برای بیشتر قسمت ها، این تولیدکنندگان، استادکاران ماهر را برای ساخت کالسکه ها مطابق سفارش مشتری استخدام می‌کردند. خریداران می‌توانستند دقیقا انتخاب کنند که اتومبیل جدیدشان دقیقا چه شکلی باشد. اگرچه کالسکه سازان به زودی دریافتند، اگر طراحی و قطعات را استاندارد کنند، می‌توانند خودروهای بیشتری را تولید کنند. به جای اینکه برای هر ماشین قطعه تولید کنند برای کل خودرو ها با استفاده از قالب و ماشین، قطعات یکسان تولید کنند. کارگران خواهند توانست به راحتی قطعات نهایی را مونتاژ کنند.

اگرچه، دلیل اینکه اکثریت مردم فکر می‌کنند هنری فورد مخترع خط تولید خودرو است، این است که فورد این ایده را گرفت و پرورش داد. در واقع فورد ایده خود را از یک خط مونتاژ شده کشتارگاه گرفت. در حالی که خطوط تولید قدیمی خودرو شاید اولین بوده باشند، خط تولید فورد بر مبنای کارایی بیشتر برپا شده بود. خط تولید فورد برای هر کارگر یک وظیفه خاص مشخص می‌کرد. هر وظیفه یک ایستگاه تولید داشت. یک خودرو که به یک ایستگاه می‌رسید، یک کارگر کار خاصی را روی آن انجام می‌داد، این عمل بارها و بارها برای هر ماشین انجام می‌شد. چون هر کارگر فقط یک وظیفه داشت و در لحظه فقط روی یک ماشین کار می‌کرد، این به این معنی بود که صدها ماشین درآن واحد در کل کارخانه در حال تولید بودند.
در کارخانه اصلی فورد، مونتاژ فورد مدل T از ابتدا تا انتها 93 دقیقه طول می‌کشید. این به این معنی بود که هر سه دقیقه یک خودرو خط تولید کارخانه را ترک می‌کرد. با تخصیص و جز به جز کردن کارها و سپردن هر کار به یک کارگر و کارآمد کردن خط تولید، هزینه تولید نیز کاهش قابل ملاحظه ای یافت. این باعث کاهش شدید قیمت خودرو و در دسترس قرارگرفتن این رفاه ویژه در سطح گسترده‌ای از جامعه آمریکا شد.

خطوط تولید مدرن خودرو :

چیزی که در مورد خطوط تولید امروزی قابل توجه است، این است که نسبت به سیستم اولیه تولید فورد خیلی تغییر نکرده‌اند. خودروها همچنان در ایستگاه های منفرد پیش کارگران می‌روند و هر کارگر وضیفه خاص خود را بر روی آن انجام می‌دهد، وقتی که همه کارها انجام شدند، در آخر خط، شما خودرویی نو و آماده رانندگی را که از خط تولید در حال خروج است، خواهید دید. در خطوط تولید مدرن، بسیاری از قطعات که وارد خط مونتاژ می‌شوند، در داخل کارخانه تولید نمی‌شوند. در عوض شرکت های خودروسازی قطعات را از شرکت ها یا تامین کنندگان که بسیاری از آنها نیز خط مونتاژ دارند، تهیه می‌کنند. در بعضی موارد، خود شرکت های خودروسازی، کارخانه هایی برای تولید قطعات دارند. بنابراین به عنوان مثال قبل از اینکه یک شورولت مالیبو در یک کارخانه مونتاژ شود، موتور و گیربکس آن باید از کارخانه‌ای که در آن مونتاژ شده اند، تحویل کارخانه اصلی شود.

یک فعالیت کلیدی در خط تولید خودرو، استاندارد سازی محصول است. همانطوری که هنری فورد در مورد مدل T گفته "شما هر رنگی که بخواهید می‌توانید داشته باشید، به شرط اینکه سیاه باشد". فورد نکته مهمی را در مورد خط تولید متذکر شده است: چون هر مرحله لزوما به دیگران برای تولید یک خودروی کامل بستگی دارد، تغییر در یک مرحله به معنی تغییر در مراحل دیگر است و این یعنی کاستن از سرعت یک سیستم کارآمد. هنوز، در دنیای تجارت امروز، شرکت های خودروسازی مجبور به ارائه مدل های مختلفی هستند، که وقتی به یک خط تولید وابسته هستید، کاری بسیار سخت است. بنابراین شرکت های خودروسازی اقدام به انجام عملی به نام اشتراک گذاری پلت فرم کردند.

با این عمل، یک شرکت خودروسازی قادر به طراحی خودروهایی با قطعات مشترک می‌باشد. این عمل باعث صرفه جویی مالی برای کارخانه شده، تولید را آسان تر می‌کند و به مصرف کننده آنچه را که می‌خواهد می‌دهد. اشتراک گذاری پلت فرم به این معنی است که یک شورولت سیلورادو و یک شورولت تاهو شبیه هم بشوند و عملکرد مشابهی هم داشته باشند، برای اینکه از قطعات مشترک استفاده می‌کنند.

تغییرات اخیر در خط تولید خودرو ها :

درحالی که اصول اولیه خطوط تولید خودرو تغییر نکرده اند، نوآوری های اخیر تغییرات اندکی در کارها ایجاد کرده‌اند. مکانیزه کردن ابزارها و قطعات یک بار باعث تحول در تولید شده بود، و حالا دو باره این اتفاق در حال رخ دادن است. ربات ها امروزه بخشی از وظایفی که قبلا توسط کارگران انجام می‌شد را به عهده گرفته اند. به دلیل اینکه کار خط تولید، امروزه شامل حرکات تکراری شده است، برای یک روبات ایمن تر و آسان تر است تا وظایف یک انسان را به عهده بگیرد. البته متاسفانه به قیمت شغل یک کارگر خودروسازی تمام می‌شود. خطوط تولید کثیف، تاریک و روغنی را امروزه فقط می‌توان در فیلم‌های کلاسیک دید.

امروزه خطوط تولید جدید خودرو ها به دلیل تمیزی، روشنایی و معماری بازشان مورد ستایش قرار می‌گیرند. خط مونتاژ بی ام و در لایپزیگ آلمان، یک نمونه عالی از این دست است؛ خط مونتاژ مانند یک جاده روشن از میان کارخانه کشیده شده است و همه می‌توانند به قلب کارخانه یعنی خودرو نگاه کنند. خطوط تولید گاها به تمیزی محیط زیست نیز کمک می‌کنند. در کارخانه سوبارو در ایالت ایندیانا 99.8 درصد از آب مصرف شده در کارخانه، بازیافت می‌شود. در این کارخانه که مدل های مختلفی از سوبارو در آن تولید می‌شود، هدف به صفر رساندن میزان آلودگی وارده به محیط زیست است.

خودروسازان دیگر مانند هوندا و تویوتا دست به همین نوع اقدامات زده اند که باعث کاهش هزینه نیز، برای آنها شده است. این کمپانی ها از تامین کنندگان قطعاتشان خواسته اند که از بسته بندی ها دوباره استفاده کنند.

خطوط تولید متفاوت :

یکی از مشکلاتی که خودروسازان به طور مداوم در خطوط تولید درگیر آن بوده ‌اند، حفظ روحیه و شاد نگه داشتن کارگران است. بیزاری از کار یکی از مشکلات معمول در بین کارگران خطوط مونتاژ است که دلیل آن تکراری بودن فعالیت هایشان می‌باشد. روش تویوتا در تولید و مونتاژ برای این مشکلات پاسخی دارد. کارخانه‌های تویوتا در ژاپن طوری طراحی شده اند که مکان هایی شاد باشند، زمانی که خودرویی تحویل داده می‌شود، موزیکی شاد در فضای کارخانه پخش می‌شود. اگر یک کارگر مشکلی را در خط تولید تشخیص داد، تشویق می‌شود تا با توقف خط به رفع مشکل بپردازد، حتی اگر این توقف هزینه بالایی در بر داشته باشد.

بعضی از شرکت ها هیچگاه روش خط تولید را در کارخانه شان اجرا نکردند. محصولاتشان کاملا دست ساز باقی ماندند و البته گران، مانند استون مارتین و فراری. این کارخانه ها محصولاتشان را دقیقا مطابق خواسته مالک می‌سازند، حتی صندلی های خودرو را طبق بدن مشتری می‌سازند. بعضی از خودروها مانند شورولت کوروت از ترکیبی از هر دو روش استفاده می‌کنند، موتور آن دست ساز اما دیگر قسمت های آن در خط تولید ساخته و مونتاژ می‌شود.

دلایل انتخاب طرح عبارتند از:

- نبود کارخانه  خودرو سازی در سقز واستان کردستان

- برآوردن احتیاجات مردم به انواع اجناس و جلوگیری از تردد آن‌ها به تهران و یا شهرهای دیگر

- ایجاد یک نماد شهری و هویت بخشی به شهر سقز.

- علاقه شخصی طراح به طراحی ماشین(که میتواند دلیل اصلی انتخاب موضوع باشد)

آرم شرکت های خودروسازی جهان

ايران خودرو

اولين نشانه‌اي كه در صنعت خودروسازي ايران مطرح شد آرم حك شده بر روي پيكان بود. تصويري از يك ارابه باستاني و شمايلي از يك اسب در حال حركت كه اين آرم تا زمان توقف توليد پيكان همراه اين خودرو بود.

پس از توقف توليد پيكان و آغاز توليد خودروي سمند مسوولان ايران‌خودرو طراحي آرم جديدي براي سمند را در معرض فراخوان عمومي گذاشتند و در نهايت طرح استاد مرتضي مميز كه يك كله اسبي زيبا بود، به عنوان زيباترين و بهترين اثر براي قرار گرفتن بر بدنه خودروي سمند برگزيده شد.
طرحي كه با نام خودرو كاملا همخواني داشت.

سايپا

پيدا كردن نشان جديد براي سايپا نيز به سال‌هاي دهه 60 بازمي‌گردد در آن روزها كه محصولات اين خودروساز هنوز به تنوع امروزي دست نيافته بود يكي از طراحان برجسته ايران با نام ابراهيم حقيقي آرم سايپا را طراحي كرد.

اين آرم به‌زعم طراحش، صفاتي چون بالندگي و توسعه را القا مي‌كند كه تبديل به يكي از آشناترين نشانه‌هاي صنعتي ايران شده است.

جاگوار

در ميان خودروهاي انگليسي جاگوار لوگوي برجسته‌اي دارد. آنچه از نام اين خودرو بر مي‌آيد جاگوار نام يك پلنگ درنده است كه به دنبال شكار مي‌گردد.

شورولت

نشان شورولت كه شبيه علامت جمع است به يكي از سفرهاي ويليام دورانت موسس اين شركت به پاريس بازمي‌گردد.

دورانت در اين سفر مجذوب طرح يكي از كاغذهاي ديواري مي‌شود و چند سال بعد در سال 1913 وي مبناي طراحي لوگوي برخي از خودروهاي توليدي خود كه نامشان را از لوئيس شورولت راننده مسابقات سرعت به عاريت گرفته بود قرار داد.

سيتروئن

علامت رو به بالاي سيتروئن اين تصور را در بيننده به وجود مي‌آورد كه آرم سيتروئن به معناي حركت رو به اعتلا و نزديك شدن به مهندسي پيشرفته است؛ اما چنين نيست. آندره سيتروئن كار در صنعت موتور را با توليد چرخ دنده آغاز كرد و علامت نظامي دوتايي در واقع سمبل دنده‌هاي چرخ دنده است.

سيزتا

لوگوي سيزتا به طور آشكار گوياي مليت ايتاليايي كارخانه است. اين لوگو طرحي از يك سر گرگ به نشانه افسانه يتبر است. استفاده از رنگ زرد نيز به خاطر نماد شهر مودنا در ايتاليا بوده است.

بي.ام . و

دايره بي.ام.و يک ملخ خوش فرم و در حال چرخش هواپيما است.رنگ آبي ياد آور آسمان است.شرکت موتور سازي بايرن(Bayerische Motor Werke)موتورهاي هواپيماهاي جنگي را مي ساخت که کارخانه هايي را که اکنون در تصاحب دارند بمباران ميکردند !

آئودي

چهار حلقه آئودي برخلاف برخي شايعات هيچ ارتباطي به حلقه‌هاي المپيك ندارد، بلكه نمادي از ادغام چهار شركت خودروسازي آلمان در سال 1932 است. اين چهار شركت كه د.كا.و، وندرو، هورش و آئودي را در بر مي‌گرفتند؛ به دليل شرايط نامناسب بازار ناچار به ادغام در يكديگر شدند. بعد از جنگ اين اتحاديه نام خود را از زبان لاتين كه در انگليسي به معناي مي‌شنوم است و از اسم موسس خود آگوسته آئودي گرفته شده حفظ كرد و تنها حلقه‌‌هاي نشان آن باقي ماند.

فولكس واگن

شركت فولكس واگن در سال‌هاي منتهي به جنگ دوم جهاني توسط فرانس ريمپيسه تاسيس شد.
لوگوي اصلي كه ريميسپه در رقابتي درون سازماني طراحي كرد و به خاطر خلاقيت در نظر گرفته شده در آن 50 مارك برنده شده بود، به عنوان لوگوي اين شركت انتخاب شد.
لوگوي شركت فولكس واگن در ابتدا با چرخ دنده‌اي كه نشان رسمي جبهه كارگري آلمان بود احاطه شده بود اما پس از جنگ دوم جهاني اين دنده از لوگو حذف شد.

فراري

آرم فراري در واقع اسب بلند شده بر روي دو پا است كه نشان خلبان آس ايتاليايي در جنگ اول جهاني است (ACE) در بين خلبانان به كسي اطلاق مي‌شود كه حداقل 5 فروند از هواپيماهاي دشمن را سرنگون كرده باشد)، فرانسيسكو باراگايتي از خلبانان آس ايتاليا بود، كه والدينش شركت فراري را ترغيب كردند تا نشان پسرشان را روي خودروهاي مسابقه‌اي خود قرار دهد.

مرسدس بنز

ستاره سه پر مرسدس بنز نشان تسلط آن بر زمين ,درياو آسمان است.اين نشان براي اولين بار روي دايملر 1909 ديده شد و ترکيبي بود براي نشان دادن تاج افتخار بنز در تاريخ 1926. نشان کنوني حلقه محاط بر ستاره در تاريخ 1937 طراحي شده است. سه شاخه مرسدس فاقد حلقه دور آن بود، اما پس از ادغام مرسدس و بنز در دهه 20 ميلادي حلقه گلي به دور اين نشان اضافه شد.

پورشه

آرم پورشه نشان محلي شهر اشتوتگارت است. در اين نشان اسب علامت مزرعه اشتاب و شاخه و خطوط مشكي و سرخ نيز بخشي از نشان سلطنتي پادشاهي ووتمبرگ است.

آلفارومئو

آرم شركت آلفارومئو نيز مانند پورشه نشان محلي است. علائم اين شركت نشان رسمي شهر ميلان و مربوط به جنگ‌هاي صليبي مي‌باشد كه در آن انساني در حال خورده شدن است.

فورد

آرم بيضي و ساده شركت فورد در سال 1903 توسط هارولدويلز كه شغل اصلي آن چاپ كارت ويزيت بود طراحي شد و در سال 1927 زمينه اوليه نشان شركت به رنگ آبي تغيير كرد.

فيات

در دهه 80 شركت فيات نشان ابتدي خود را به نفع حروف كلمه فيات كه به طور نامنظم كنار هم قرار گرفته بودند را كنار گذاشت و آرم جديد فيات توسط طراح ارشد اين شركت طراحي شد. مايو‌مايول، طراح ارشد شركت فيات نشان جديد فيات را به صورت اتفاقي به هنگام آزمودن يكي از مدل‌هاي اين شركت طراحي كرد. وي به هنگام تست خودرو از برابر يكي از تابلوهاي نئون تبليغاتي فيات عبور كرد و نور اين نئون كه در پي زم سياهي آسمان معوج به نظر مي‌رسد؛ توجه وي را جلب كرد و به اين طريق نشان چندساله فيات توسط وي طراحي شد.

مازاراتي

نشان مازاراتي نيز مانند آلفارومئو و پورشه سمبل يك شهر است. مازاراتي سمبل شهر بولينا است و اين خودرو براي اولين بار در آن شهر توليد شد؛ و به همين منظور نشان اين شهر براي اين شركت خودروسازي طراحي شد.

مزدا

نشان مزدا توسط ري‌يوشيمارا كه يك شركت مشهور در زمينه تصويري‌سازي است تكامل يافته حرف «V» در نظر گرفته شد. اين نشان نمايانگر بال‌هاي باز شده مي‌باشد كه در فرهنگ ژاپن به معناي ابتكار، درك هدف و لطافت است.

ميتسوبيشي

آرم ميتسوبيشي برگرفته از سه قطعه الماس لوزي شكل است كه در يك نقطه تلاقي پيدا كرده‌اند. ميتسوبيشي با اين آرم مي‌خواهد به مشتريانش بفهماند كه خودروي زير دستشان مثل يك الماس با ارزش است.

رو ور

روورها گروهي راهزن دريايي يا سرگردان در درياها بودند. چيزي شبيه وايكينگ‌ها و از همين رو كشتي وايكينگ‌ها هميشه و به اشكال گواگون در نشان روور وجود داشته است.

فصل دوم:مبـانـی نـضـری مـعـمـاری

# مراحل اصولی طراحی کارخانه

1-مطالعه بازار و پیش بینی فروش:

اصولا قبل از انجام هر گونه فعالیتی در رابطه با طرح ریزی یک واحد صنعتی،باید محصول یا محصولات مشخصی را جهت تولید در آینده انتخاب کرد.در این مرحله ابتدا برای انتخاب محصول بهینه لازم است تا تعدادی از محصولات قابل تولید را با یکدیگر مقایسه کرده و پس از تعیین بهترین محصول جهت تولید،به جمع آوری اطلاعات اولیه بیشتری در مورد بازار آن محصول پرداخت. بازار هر محصول بستگی به میزان عرضه آن محصول(مقدار تولیدات داخلی بعلاوه واردات) و نیز میزان تقاضای آن محصول(مقدار صادرات و مصرف داخلی)دارد.پس از براورد تقریبی این دو کمیت و همچنین تخمین قیمتی مناسب برای حال و آینده محصول،نوبت آن است که سهمی از بازار را که در آینده توسط تولیدات واحد صنعتی مورد نظر تحت پوشش قرار میگیرد،براورد کرده و از این طریق برنامه ای را برای تولیدات و فروش آینده خود در نظر گرفت.

2- تعیین شرح و مشخصات محصول :

: در این مرحله لازم است که اطلاعات بیشتری راجع به محصول مورد نظر جمع آوری شود.این اطلاعات بیشتر جنبه فنی داشته و عموما پس از جمع آوری،باید از دید فنی و طراحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. انجام یک تجزیه و تحلیل فنی دقیق و حساب شده ممکن است به تغییر شکل،جنس و یا نوع قطعات و اجزای بکارگرفته شده در محصول بیانجامد و نهایتا محصول جدیدی را با خصوصیات و ویژگی های بهتر پدید آورد.در این مرحله پس از تعیین طرحها و نقشه های دقیق قطعات محصول و نیز نحوه مونتاژ آنها بر روی یکدیگر،نوبت به آن میرسد تا این قطعات و اجزا را به 3 گروه اصلی به شرح زیر تقسیم کنیم:

– قطعاتی که مستقیما باید از بازار خریداری شوند.

– قطعاتی که برای ساخت به بیرون از کارخانه سفارش داده میشوند.

– قطعاتی که در کارخانه باید تولید شوند.

پس از دسته بندی این 3 گروه اصلی و کدگذاری آنها،با توجه به نرخ تولید براورد شده در مرحله قبل،نیاز سالانه به هر یک از قطعات را با احتساب میزان خرابی و دوباره کاری بدست آورد و به کمک این ارقام به محاسبه مقدار مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این تعداد از قطعات در طول سال خواهیم پرداخت.

3- تدوین روشهای ساخت

: با استفاده از دانش فنی و همینطور روشهای متداول برای تولید قطعات،سعی در انتخاب بهترین روش ساخت برای تک تک قطعات ساختنی در داخل کارخانه کرده و همچنین به کمک نمودار مونتاژ محصول و نیز تکنولوژی ساخت تعیین شده برای تولید تک تک قطعات،نمودار فرایند عملیات را تدوین میکنیم. این نمودار شبیه نمودار مونتاژ است با این تفاوت که به جای هر یک از قطعات نمودار مونتاژ،شرح عملیات تولیدی آن قطعه را به شکلی زنجیروار،عینا جایگزین میکنیم.

4- طرح ریزی بخشهای تولیدی:

در این مرحله قدمهای زیر به ترتیب برداشته خواهند شد:

– تعیین نوع عملیات تولیدی مورد نیاز برای قطعات و نهایتا تکمیل جداول مراحل ساخت قطعات.
– تعیین نوع و تعداد ماشین آلات تولیدی،تجهیزات و وسایل کمکی مورد نیاز برای کلیه عملیات تولیدی
– تعیین زمان استاندارد برای انجام عملیات تولیدی

– تعیین ایستگاههای کاری،استقرار بهینه ماشین آلات و نهایتا بالانس خط تولید

– تدوین لیست ماشین آلات،تجهیزات و وسایل کمکی و همینطور نیروی انسانی مورد نیاز برای بخشهای تولیدی
– براورد مساحت اولیه مورد نیاز برای هر یک از بخشهای تولیدی

– تکرار کلیه عملیات فوق برای بخش مونتاژ محصول

– تعیین مشخصات ظاهری،مسیر و فرکانس حرکت مواد اولیه،قطعات در جریان ساخت و محصول نهایی

– تعیین واحد بار،نوع و تعداد وسایل حمل و نقل مواد اولیه،قطعات در جریان ساخت و محصول نهایی

– طرح ریزی انبار مواد اولیه،انبارهای موقت برای قطعات در جریان ساخت و انبار محصول نهایی

– تعدیل مساحت بخشهای تولیدی و مونتاژ با توجه به فضای مورد نیاز برای انبار قطعات در جریان ساخت

– تدوین جدول به میزان حمل و نقل مواد و قطعات بین انبارها به بخشهای تولیدی و مونتاژ
– تعیین نوع و تعداد وسایط حمل و نقل مورد نیاز برای بخشهای فوق

– تجزیه و تحلیل جدول به و تعیین بهترین استقرار برای بخشهای تولیدی،مونتاژ و انبارها

5-طرح ریزی بخشهای غیر تولیدی:

اصولا بخشهای غیر تولیدی به دو گروه اصلی تقسیم میشوند:گروه اول بخشهای سرویس دهنده به پرسنل یا همان بخشهای اداری میباشد.گروه دوم بخشهای سرویس دهنده به تولید یا همان بخشهای پشتیبانی میباشند.

الف) طرح ریزی بخشهای سرویس دهنده به پرسنل(بخشهای اداری):اصولا طرح ریزی بخشهای غیر تولیدی کم اهمیت تر یا راحت تر از طرح ریزی بخشهای تولیدی نبوده و باید به هنگام برداشتن قدمهای زیر،دقت فراوانی مبذول داشت.

– بررسی و مطالعه روابط سازمانی درون کارخانه و نهایتا تعیین دپارتمانهای مالی، اداری و خدماتی مورد نیاز برای کارخانه مورد نظر.

– تهیه چارت سازمانی و تدوین شرح وظایف و ارتباطات قسمتهای مختلف طرح ریزی شده در بالا

– تعیین نیروی انسانی مورد نیاز برای بخشهای مالی و اداری

– تعیین لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای بخشهای مالی و ادری

– براورد مساحت مورد نیاز برای هر یک از بخشهای مالی و اداری

– تعیین استقرار بهینه برای بخشهای مالی و اداری

– تکرار مراحل فوق برای بخشهایی مثل:سلف سرویس،بهداری،حمام،دستشویی ،رختکن،سالن اجتماعات،نگهبانی و…

ب) طرح ریزی بخشهای سرویس دهنده به تولید(بخشهای پشتیبانی)

این بخشها عبارتند از:بخش تعمیرات مکانیک،تعمیرات برقی،آزمایشگاه،کنترل کیفیت،اطاق ابزار و تاسیسات برقی اصلی و اضطراری،تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و تهویه مطبوع،تاسیسات هوای فشرده و تاسیسات آب و فاضلاب

جهت طرح ریزی بخشهای یاد شده قدمهای زیر پیشنهاد میشود:

– بررسی و مطالعه نوع سیستم مورد نیاز در هر یک از بخشهای پشتیبانی(منظور بررسی تمرکز یا عدم تمرکز سرویس دهی این بخشها میباشد)

– تعیین لیست ابزار،تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در هر یک از این بخشها

– تعیین استقرار بهینه،ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در هر یک از این بخشها

– تعیین نیروی انسانی مود نیاز برای هر یک از این بخشها

– براورد مساحت مورد نیاز هر یک از این بخشها

– تعیین استقرار بهینه هر یک از این بخشها در کنار یکدیگر

6- تعیین چارت سازمانی و استقرار کلی کارخانه:

در این مرحله کلیه بخشهای طرح ریزی شده تولیدی و غیر تولیدی را در کنار یکدیگر به بهترین نحو مستقر میکنیم.این استقرار باید طوری باشد که فضای مورد نیاز برای خیابانها،جدول بندی و نیز فضای سبز ساختمانها و محوطه در آن در نظر گرفته شود.در این مرحله همچنین چارت سازمانی کلی کارخانه را با توجه به بخشهای تولیدی و غیر تولیدی طرح ریزی شده تهیه و تنظیم میکنیم.پس از انجام این مراحل،میتوان نقشه کروکی کارخانه را ترسیم نمود و از روی آن نقشه های عمرانی و اجرایی کلیه قسمتهای کارخانه را جداگانه طرح ریزی کرد.

7- تجزیه و تحلیل مالی:

– تعیین هزینه های مواد اولیه و قطعات

– تعیین هزینه های حقوق و دستمزد

– تعیین هزینه های متفرقه تولید

– تعیین هزینه ساختمانها

– تعیین هزینه ماشین آلات تولیدی

– تعیین هزینه سیستمهای حمل و نقل

– تعیین هزینه تاسیسات

– تعیین هزینه لوازم اداری

حال با استفاده از جدول هزینه های بدست آمده به براورد میزان سرمایه گذاری ثابت و نیز هزینه های استهلاک پرداخته و به موازات آن هزینه های نقدی سال اول تولید، میزان سرمایه در گردش و نهایتا هزینه تسهیلات مالی مورد نیاز را براورد خواهیم نمود.در این مرحله از تجزیه و تحلیل مالی،به تدوین صورتها و نسبتهای مالی به شرح زیر خواهیم پرداخت:

– پیشبینی سود و زیان

– پیشبینی جریان نقدی

– پیشبینی ترازنامه

– پیشبینی خالص وجوه نقدی و تعیین نرخ جذاب بازگشت سرمایه

– تعیین هزینه های ثابت و متغیر و نیز نقطه سر به سر تولید

– پیشبینی نسبتها و شاخصهای مالی پروژه

– پیشبینی شاخصهای ملی پروژه

تدوین برنامه زمانبندی اجرای پروژه(پس از اخذ موافقت اصولی)

ساختمان كارخانه :

ساختمان مي تواند داراي اشكال F , L , T , H , U باشد كه انتخاب آن از جهتي به زمين در نظر گرفته شده براي احداث آن وابسته است. ساختمانهاي داراي چنين شكلهايي امكان توسعه و گسترش را بسادگي دارند. در طرحهاي پيشرفته از بلوكهاي جامد براي احداث فضاي جديد و تكميل ساختمان استفاده مي شود اين ساختمانها حتي الامكان با هزينه كمتر و با استفاده كمتر از ديواره ها بمنظور تفكيك فضا ساخته مي شوند. ويژگي اصلي آنها انعطاف پذيري آنها در نحوه قرار گيري تجهيزات و ماشين آلات است.

فرآيند توسعه و تكميل فضا لازم نيست بصورت پيوسته و مداوم انجام شود و مي تواند برحسب نياز بخشهاي لازم را اضافه كرد.

طرح ریزی واحد های صنعتی

طرح ریزی واحد های صنعتی از قدیمی ترین موضوعات مهندسی صنایع است، که بیشتر برای نحوه استقرار تجهیزات به کار می رود. این موضوع با نام های:

-   طرح ریزی تسهیلات

-   طراحی کارخانه

-   Planet Layout(صفحه آرایی ستاره)

-   Layout Planning(زمینه سازی طرح اولیه)

-   Facilities Design(طراحی وسایل وتسهیلات)

-   Facilities Planning(زمینه سازی تسهیلات)

-   Facilities Location(موقعیت وسایل وتسهیلات)

شناخته می شود.

تعاریف مختلفی برای طرح ریزی واحد های صنعتی به کار می رود. به طور کلی طرح ریزی تسهیلات که یک جنبه کلی تر نسبت به طرح ریزی واحد های صنعتی می باشد تعیین می کند که چگونه دارائیهای ثابت مربوط به یک فعالیت بهترین پشتیبانی و حمایت را برای اهداف آن فعالیت فراهم آورد. باید توجه داشت که هر جا سخن از تسهیلات می شود، آن می تواند یک ماشین ، مجموعه ای از ماشین آلات ، تجهیزات ، دپارتمان ، واحد صنعتی و ... باشد.

به بیان ساده تر طرح ریزی واحد صنعتی زمینه مشترکی از تعیین نحوه چیدمان تجهیزات وانتخاب سیستم حمل و نقل می باشد. که در این تعریف نحوه چیدمان عبارتست از: انتخاب موثرترین نحوه چینش و هماهنگی تجهیزات یک واحد تولیدی به طوریکه حداکثر کارایی ار تلفیق منابع ( ماشین آلات ، مواد و نیروی انسانی ) لازم برای عملیات تولیدی ممکن شود.

اهداف طراحی کارخانه

مهمترین هدف طراحی  کارخانه دستیابی به بهترین طرح ممکن است که در قالب معیار های زیر مطرح می شود :

1.  آسان سازی فرایند تولید و ایجاد جریان مواد مناسب و برقراری جریان سریع کارلاهای در دست ساخت

2.  کوتاه کردن زمان تولید و به حداقل رساندن حمل و نقل ها

3.  حفظ انعطاف پذیری در ترتیب قرار گرفتن ماشین آلات و عملیات

4.  حداکثر استفاده از زمین ، وسایل و نیروی انسانی

5.  فراهم نمودن محیطی امن و سالم همراه با آرامش برای کارکنان

موارد کاربرد طراحی کارخانه

اغلب موارد زیر منجر به طراحی کارخانه می شود:

1.  تغییر در طرح و نوع محصول

2.  تغییر در روش تولید

3.  ایجاد کارخانه

4.  محدود کردن و یا توسعه بخش ها

5.  تعویض وسایل قدیمی

6.  از بین بردن مشکلات تولید

فصل سوم:بـرسـی نـمـونـه هـا

کارخانه فراری

بدون تردید فراری بزرگ‌ترین سوپر اسپرت‌ساز کل تاریخ صنعت اتومبیل است. شرکتی که به آن اسب سرکش می‌گویند. رنگ قرمزش شهرت جهانی دارد و خودروهایی به مانند یک اثر هنری تلقی می‌شوند.

سوال این است که مگر درون کارخانه فراری چه می‌گذرد؟

تقریباً 70 سالی از عمرش می‌گذرد. برندی به جای مانده از «انزو فراری» مهندس خبره‌ای که در دستی هم در دنیای رانندگی مسابقات سرعت داشت. او که سال‌ها در کنار برند آلفا‌رومئو تجربیات خوبی کسب کرده بود در سال 1947 توانست برند مستقل Ferrari را به نام خودش ثبت کند.طی این سال‌ها گویی رقابت، جدال و رویایی با رقبا بخش جدایی ناپذیر بدنه فراری بوده است. به طوری که حتی در سال 2008 وقتی فیات ایتالیا 85 درصد سهام فراری را خرید، تضمین داده شد که خللی در بخش ریسینگ ایجاد نشود.

سال 1923 و در جریان مسابقات محلی Ravenna پس از پیروزی با مادر فرانچسکو باراکا معروف‌ترین خلبان جنگی ایتالیا که در جنگ جهانی اول فوت کرد، آشنا شد. همان روز مجسمه کوچکی که تزئین‌کننده هواپیمای جنگی باراکا بود و پس از سقوط از لاشه هواپیمای جنگی وی بدست آمده بود را به عنوان یادگاری دریافت کرد.

فراری در سال 1932 تصمیم گرفت که با قالب‌گیری از این مجسمه و نشان کوچک از آن به عنوان آرم و نشانه خودروهای خود در مسابقات استفاده کند که علامت اسب لوگوی فراری در واقع همان نشان است.

آمار نشان می‌دهد این لوکس/اسپرت‌ساز سرشناس در سال 2012 میلادی دقیقاً 7 هزار و 318 دستگاه خودرو فروخته است که درآمد 3 میلیارد و 269 میلیون دلاری برایش به ارمغان داشته است.

انزو فراری، موسس برند Ferrari

لوکا مونتزمولو، رئیس فعلی شرکت

جلسه کوتاه کارکنان ارشد بیرون خط تولید

خط تولید غول‌های فراری، استارت می‌خورد

فضای سبز، عضو جدانشدنی کارخانه

خط همیشه خلوت و آرام است

ابزاری ابداعی برای چرخاندن 360 درجه خودرو

آماده برای نصب داشبورد

بخش ساخت خودروهای مسابقه‌ای فرمول یک

پایان یک شیفت کاری

روبات‌های فوق هوشمند

ریل هوایی برای استفاده بهتر از فضا

تست‌های توزیع وزن روی شاسی مدل روباز

سالن باد فراری، یکی از معروف‌ترین‌ها در کل صنعت خودرو

کلیه ابزار درون باکس‌های مخصوص قرار می‌گیرند

سالن غذا خوری کارکنان

رنگ‌رزی به شیوه مدرن

موزه معروف فراری در حیات کارخانه

بخش خیاطی

دوچرخه برای حمل و نقل افراد در محیط کارخانه

## کارخانه ی مک لارن و اطلاعاتی درباره ی آن

در جنوب غربی  لندن،این سازه ی فضایی و آئرودینامیک و زیبا که مدیریت آن را «ران دنیس» مدیر پیشین تیم فرمولا وان مک لارن بر عهده دارد با نام MTC (Mclaren Technology Center ) و در کنارش MPC(Mclaren Production Center) با نام خط تولید مرکزی مک لارن وجود دارد.

طراحی این سازه ی جذاب که در منطقه ی Surrey،Working در مساحتی به اندازه 500 هزار متر مربع قرار گرفته،بر عهده طراح انگلیسی « نورمن فاستر» بود و پروژه ساخت از سال 1999 آغاز و در سال 2003 به پایان رسید.نحوه طراحی فضایی آن هم به سیستم گرمایش و سرمایش برمیگردد که با به وجود آوردن یک تونل باد در بیرون این ساختمان به صورت خودکار این کار را انجام داده و مدیران ارشد در داخل این دهکده مدرن صنعتی،مکان های مجهزی چون استخر شنا و جیم ( باشگاه بدن سازی ) و محلی برای پیاده روی و همچنین رستوران در نظر گرفته اند.

این مرکز با هزینه 800 میلیون پاوند احداث شده و از سال 2005 رسما فعالیتش را با یک هزار کارمند آغاز کرده است.البته مرحله ساخت خط مرکز تولید از مارس 2010 شروع شد و تا اواخر سال 2011 ادامه یافت که رسما توسط نخست وزیر انگلستان «دیوید کمرون»افتتاح شد و به عنوان یک سرمایه ملی برای بریتانیایی ها شناخته شده است.

«آلن فاستر» یکی از مسئولین ارشد اجرایی در خصوص MPC می گوید که روزانه حدود9 تا 10 دستگاه سوپراسپرت مک لارن در این مرکز تولید می شود و هدف تیم تولید و مدیران،رسیدن به پروسه تولید یک هزار دستگاه مک لارن 12C در فاصله زمانی می 2011 تا می 2012 است.وی همچنین در خصوص چگونگی استفاده از این طراحی محیطی کاملا سفید و آراسته می گوید که از ابتدا هدف این بوده که تمامی مشتریان بتوانند از مراحل تولید خودرو مطلع شده و با تعیین وقت قبلی در خط تولید حضور پیدا کنند.نمای داخلی هم دقیقا شبیه فیلم های علمی – تخیلی و جنگ ستارگان بوده که شامل راهروهای بزرگ و کشیده تو درتو می شود که از سالن مونتاژ،بخش کلینیک و آزمایش صدا هم برخوردار است.

در طبقه اول نیز یک اتاق کریستالی وجود دارد که یک بخش آن به عنوان اتاق رنگ،و دومی خط تولید تکی معرفی شده است و تمامی این اتاق رنگ به صورت روباتیک کار می کند.در این مرکز یک دریاچه برای سیستم سرمایش استفاده شده و سقف آن به گونه ایست که می تواند آب باران را جمع آوری کند و با یک سیستم مدرن جالب،وظیفه سرمایش و گرمایش کل مجموعه را با دریچه هایی که در دیواره و سقف قرار گرفته بر عهده بگیرد.در کل در MTC و MPC هیچ سیستم گرمایش و سرمایش الکترونیکی و مدرنی وجود ندارد و یکی از هدف های بزرگ ساخت این مجموعه استفاده از انرژی های جایگزین بود،حتی برخی برای دریافت نظرات شخصی مشتریان و پیاده سازی آن روی خودروهایشان وجود دارد.برای همین منظور هر مشتری می تواند برای خودروی خود،کربن Mono Cell و همچنین قطعات داخلی و خارجی و با رنگ های متنوع انتخاب کند.

قسمت دیگری از MTC هم مربوط به مدیریت گروه مک لارن و به دپارتمان های تیم مسابقه،بازاریابی،الکترونیک و تکنولوژی اختصاص داده شده است.بخش سالن ورودی هم با خودروها افسانه ای این کمپانی مثل مک لارن F1 و خودروهای جاودانه ستارگانی چون « آلن پروست »،«ایرتون سنا»،«لائودا»و «همیلتون» جوان مزین شده است.البته تمامی این مرکز برای عکس برداری و بازدید قابل استفاده نیست.ورود به بخش های محرمانه که متخصصیندر حال کار روی پروژه های جدید هستند برای افراد معمولی ممنون است ولی مرکز تکنولوژی مک لارن به واقع قلب تپنده مدرن و رویایی در کشور پدرخوانده موتوراسپرت دنیاست که می تواند الگوی طراحی و پیاده سازی اتاق های فکر و مدیریت و سالن های تولید برای هر سوپر اسپرت سازی در آینده باشد.

# ساختمان BMW

ساختمان غول ماشين سازي آلمان(بي ام دبليو) را يك مهندس معمار زن طراحي كرد و ساخت.اين سازه،در نهايت پيچيدگي طراحي شده است.

در سال 2002، غول ماشين‌سازي آلمان، شركت «بي ‌ام دبليو» براي احداث ساختمان مركزي كارخانه در «آرت اسكرتز» در شهر لايپزيگ آلمان، سرمايه‌گذاري هنگفتي كرد. ساختماني با ارزش 55/1 بيليون دلار كه حدود 5000 كارمند و كارگر و مهندس با فعاليت روزانه خود ، بيش از 650 عدد ماشين «بي ‌ام دبليو» مدل دو در _ اسپرت _ توليد مي‌كنند.

اين كمپاني، معمار برجسته خانم «زاها حديد» را كه موفق به كسب مدال افتخار «پريتيزكر» شده براي ساخت اين سازه برگزيد. طرح‌هاي پيچيده «حديد» در طراحي‌هاي معمول كارخانه تحول جديدي به وجود آوردند. يك سازه مركزي، قسمت‌هاي مربوط به مديران و كارگران را با استفاده از ريل‌هاي معلق حمل قطعات به هم وصل كرده است.

«زاها حديد» رشته منسجمي در ساختمان مركزي «بي ام دبليو» ايجاد كرده كه مردم و ماشين‌ها در كنار هم قرار گرفته‌اند.معماران نمي‌توانند با توجه به اشتياق خود در نوآوري و خلاقيت در ، به ساخت سازه‌هاي صنعتي بي‌توجه باشند.

حديد مي‌گويد: «ما به نوآوري و ابداع معتقديم و براي نيل به اين هدف شركت بي ‌ام دبليو، استقامت و طاقت بسياري در واگذاري اين پروژه به ما نشان داد.»ساختماني كه حديد طراحي كرده است، هيچ مشابه قبلي نداشته و وي با ذهنيتي كاملا جديد دست به ساخت اين سازه اعجاب‌انگيز زده است.

كارخانه از يك مجموعه سه عضوي تشكيل شده است. اين سه ساختمان از سه نقطه مركزي توسط خط توليد به هم متصلند. ساخت اوليه اين كارخانه در املاك خصوصي «بي ‌ام دبليو» آغاز شده و در سال 2004 به بهره‌برداري رسيد.

بدنه‌هاي نيمه تمام اتومبيل‌ها و قطعات مختلف ماشين روي تسمه انتقال دهنده كه مانند ارابه‌اي آنها را حمل مي‌كند قرار مي گيرند.اين قطعات به آرامي و بدون ايجاد سر و صداي مزاحم و آزاردهنده، در بخشي از مسير خود به سمت قسمت‌هاي تكميل كننده، از بالاي غذاخوري و محل استراحت كاركنان عبور مي‌كنند.

اين نقاط مشترك محل عبور قطعات و سير مراحل تكميلي هستند:
قسمت ساخت بدنه‌هاي نيمه تمام (645000 فوت مربع)، قسمت رنگ (270 هزار فوت مربع) و در آخر محوطه وسيع اتصال قطعات (يك ميليون و 75 هزار فوت مربع)، كه در آن جا قطعات رنگ شده به هم وصل شده و در انتها به صورت اتومبيلي لوكس و گران‌قيمت از خط توليد خارج مي‌شوند.

ساختمان مركزي مانند مركز عصبي يا مغز كل كارخانه عمل مي‌كند. رشته‌هاي فعاليت ساختمان‌هاي ديگر در اين نقطه به هم وصل شده و عملا از اين ساختمان منشعب مي‌شوند.

اين استراتژي طراحي در مسيرهاي گذر مردم و كارمندان (زماني كه صبح‌ها به سر كار مي‌روند و زماني كه براي صرف غذا از محوطه خارج مي‌شوند) استفاده شده است. بينندگان به بهترين شكل دور تسلسل و پيشرفت خط توليد قطعات را كه به صورت افقي و معلق در فضا قرار گرفته، مشاهده مي‌كنند.

با ديدن روند مذكور اين فكر به بيننده القاء مي‌شود كه گويي همه قسمت‌هاي مستقل از اين قسمت كارخانه شبيه‌سازي و توسط موتوري قدرتمند متحرك شده و در بخش مركزي ظهور پيدا مي‌كند. در حقيقت عملكرد به گونه‌اي است كه تمام حركات و اعمال از يك قيف رد شده، در آن فشرده و عصاره حاصل از آن بين سه قسمت ديگر مجددا پخش مي‌شود: بدنه اوليه، قسمت رنگ، و بخش سرهم كردن قطعات.

در يك توصيف كلي وقتي بيننده به اين ساختمان نگاه مي‌كند سازمان‌دهي مراحل مختلف از جمله فعاليت‌هاي عادي و عمومي كارمندان، تا فعاليت تخصصي ماشين‌هاي خودكار از جلو تا وسط ساختمان قابل تشخيص است. سردر اصلي مانند چتري از دو طرف به ستون‌هايي محكم چفت شده است.

افرادي كه در ورودي درهاي اصلي مستقر هستند، حركت قطعات ماشين‌ها را به صورت كاملا برهنه مشاهده مي‌كنند. اين ورودي به افراد اجازه مي‌دهد تا به قلب كارخانه نفوذ كرده و امكان ديد را براي آنها فراهم مي‌كند.

طراحي ويژه و نورپردازي زيباي قسمت ورودي و مركزي به صورتي است كه فضاي ورودي را بدون مشكل و بدون صرف هزينه و اتلاف انرژي برق، نمايان مي‌سازد. استراتژي اوليه طراحي اين فضا به صورتي است كه قسمت برش و طبقات هم كف و طبقه اول به صورتي پيوسته به هم متصل باشند.

دو صفحه مجزا كه به شكل تراس طراحي شده، از شمال به جنوب و از جنوب به شمال امتداد يافته تا همه چيز از قسمت مركزي طبقه اول قابل دسترسي و رويت باشد. در انتهاي اين مسير معلق، قسمت بازرسي قرار گرفته كه توجه هر بيننده‌اي را به خود جلب مي‌كند. قسمت‌هايي كه تكميل شده‌اند به اين قسمت وارد شده و پس از كسب اطمينان در كيفيت آنها به قسمت اتصال مستقل مي‌شوند

فصل چهارم:ضــوابـط واستـانـداردها

مساله استقرار بطورجدي به مشخصات خاص سيستم توليدي مطالعه شده ،بستگي   دارد.عوامل متعدد وموارد طراحي خاص ازقبيل حجم وتنوع توليد،سيستم انتخابي انتقال مواد،جهتهاي مختلف حركت مواد،تعدادسطوحي كه مي تواند به ماشين آلات تخصيص يابد ،شكل تسهيلات ونقاط بارگذاري وتوزيع ، باعث بوجود آمدن تفاوت درمسائل استقرار مي شود.به سبب اهميت آنها ،اين عوامل درزيرتوضيح داده شده است.

عوامل موثربرمسائل استقرارتسهيلات:

1-حجم وتنوع توليد:

عموما طراحي استقرار به تنوع محصولات وحجم توليد بستگي دارد. دراين مقاله به 4نوع ساختار ،"طراحي محصول ثابت"،"استقرار فرايندي"،"استقرار محصولي "و"استقرار سلولي" (Dilworth,1996) اشاره شده است.گاهي اوقات اين سازماندهيهاي كليدي توسط نويسندگان مختلف مورد بحث واقع مي شوند.

در"طراحي محصول ثابت"،عموما محصول درچرخه بين تسهيلات توليدي،توليد مي شود(مانند ماشين آلات،كارگرهاو...).دراين طراحي بخصوص ،محصول حركت نمي كند،اين منابع مختلف هستند كه حركت مي كنند تاعملياتي روي محصول انجام دهند.اين نوع استقرار عموما درصنايعي كه محصولاتي با اندازه هاي بزرگ مانند هواپيما وكشتي توليدمي كنند يافت مي شود."استقرار فرآيندي"تسهيلات رابا عملكردهاي مشابه يكديگر(مانند منابع مشترك)دسته بندي مي كند.اين سازماندهي معمولا زماني اجرا مي شود كه تنوع بسيار گسترده اي ازمحصولات وجوددارد. " استقرارمحصولي" براي حجم بالا وتنوع كم توليد استفاده مي شودتسهيلات براساس ترتيب عمليات ساخت سازماندهي مي شوند.در"استقرارسلولي"ماشين آلات درسلولهايي گروه بندي مي شوندتاگونه هاي مشابه هم راتوليد كنند.اين سلولها لازم است روي سطح كارخانه قرارگيرندبنابراين معمولا با نام مسائل "استقرار ماشين هاي داخل سلولي "ناميده مي شوند. Porth,1992,ch.3)&(Hamann&Vernadat,1992)). دراينجا فرددنبال پيداكردن بهترين استقرار براي ماشين آلات داخل سلول است.

2-شكل وابعاد تسهيلات:

معمولا دوشكل مختلف براي تسهيلات شناخته شده اند.(شكل2)باقاعده مثل مستطيل شكل معمولي(Kim&Kim,2000) ومستطيل شكل غيرمعمول مانند چند ضلعي كه حداقل شامل زواياي 270درجه است (Lee&Kim,2000).

به نظر "چيف"،"پريرابارتو"و"موسكاتو"(1998)،تسهيل مي تواندبعدداشته باشدوتوسط طول ثابت وعرض ثابتتعريف مي شود.دراين حالت تسهيلات بلوكهاي محكم يا ثابت ناميده مي شود.به نظر همان نويسندگان تسهيل مي تواند توسط مساحتش ياضريب نسبت تعريف شود،يك كران بالا ويك كران پائين هم دارد كه.

ضريب نسبت توسط ميلروهمكارانش درسال1999 نيز استفاده شده است.اگرباشد اين مطابق بلوكهائي با اشكال ثابت است(Chwif et al.,1998).

3- سيستم انتقال مواد:

سيستم انتقال مواد تحويل موادبه مكانهاي تخصيص داده شده راميسر مي كند. تجهيزات حمل ونقل مي تواندحاملها(تسمه،غلتك،چرخ)،ماشينهاي باربرخودكار(AGV)،رباتها وغيره باشند(El-Baz,2004)."تامپكين وهمكارانش" درسال 1996تخمين زدند 20تا50درصد هزينه هاي توليد مربوط به حمل ونقل قطعات است وبنابراين يك ترتيب خوب ازتجهيزات حمل ونقل مي تواند هزينه آن را20تا50درصد كاهش دهد.وقتي درموردسيستم حمل ونقل موادصحبت مي كنيم،مسئله عبارت است ازترتيب تسهيلات درطول مسير حمل ونقل مواد.دومساله وابسته به هم در طراحي شناخته شده است.تعيين استقرارتسهيلات وانتخاب تجهيزات حمل ونقل.نوع وسايل حمل ونقل مواد،الگوي مورد مصرف درطراحي استقرار ماشين راتعيين مي كند.

"كووو"و"ريزمن" درسال 1998عنوان نمودندچيدمان تسهيلات برسيستم حمل ونقل اثرگذاراست .با درنظرگرفتن دشواري حل هم زمان ومشترك دومسئله باهم ،اساسا بطورمتوالي حل مي شوند(Hassn,1994).دربين انواع اصلي ومهم طراحي چيدمان، مرتب شده براساس سيستم انتقال مواد،فرد مي تواند ازبين اشكال رسم شده شكل 3،چيدمان يك رديفه،چيدمان چند رديفه،چيدمان حلقوي،چيدمان ميدان باز(بدون شكل)رامتوجه شود(Yang,Peters&Tu,2005).

مسئله چيدمان يك رديفي وقتي اتفاق مي افتد كه تسهيلات بايد دريك رديف قرارگيرند.

اشكال مختلفي ازاين حالت مي توانددرنظرگرفته شودمانند خط مستقيم،نيم دايره ويا uشكل(Hassan,1994).چيدمان حلقه اي دررابطه با تخصيص mتسهيل به مكانهاي مشخص 1,2,…,m دريك شبكه حلقه بسته سروكارداردوقتي مواددريك جهت حركت مي كنند.

اين نوع استقرار حالت بارگذاري وباربرداري رادريك ايستگاه كاري به هم مي پيونددمانند محلي كه قطعه به حلقه واردياخارج مي شود.اين ايستگاه كاري واحد است وفرض مي شود درموقعيتهاي بين1تاmقراردارد.

چيدمان چندرديفه شامل چند رديف از تسهيلات است(Hassan,1994).حركت قطعات بين تسهيلات همان رديف وسايررديفها اتفاق مي افتد (Chen,Wang,&Chen,2001;Fickoet al.,2004;Kim et al.,1996).چيدمان آزادمربوط به حالتي است كه تسهيلات مي توانندبدون محدوديت والزامات ترتيب در چيدمان يك سطري يا حلقوي قرارگيرند(Yang et al.,2005).

شكل 2- مستطيل معمولي ومستطيل بي قاعده

شكل 3-طراحي استقرار بادرنظر گرفتن سيستم حمل ونقل مواد

4-چيدمان چند طبقه اي:

امروزه وقتي يك كارخانه درناحيه شهري بنا مي شودعموما تامين زمين مشكل ويا گران است.محدوديت فضاي افقي موجب نيازي مي شودتا ازفضاي عمودي كارگاهها استفاده شود.پس قراردادن تسهيلات درطبقات مختلف مناسب مي باشد( مانند شكل4)اين شكل نشان مي دهد كه قطعات مي توانند بطور افقي دريك طبقه حركت كنند(جهت جريان افقي)وهمچنين مي توانندازطبقه اي به طبقه ديگركه درسطح ديگري قراردارد حركت كنند(جهت جريان عمودي).حركت عمودي قطعات نيازمند وسيله حمل ونقل عمودي است:آسانسور.چون دراين حالت هردوموقعيت روي زمين وروي سطوح لازم است براي هرتسهيلي مهيا شوند، بنابراين اينگونه مسائل را چيدمان چندطبقه اي مي ناميم.(Kochhar,heragu,1998)

"جانسون" درسال1982اولين كسي بودكه به اين مسائل پرداخت.او به تعريف مساله ارتباط مكان تسهيلات دريك ساختمان چندطبقه پرداخت .پس ازآن محققان ديگري روي حركت عمودي قطعات ازطبقه اي به طبقه ديگرتحقيق كردند.معمولاآسانسور(بالابرها)براي سيستم حمل ونقل عمودي مواد گزارش شده است(Lee,Roh,&Jeong,2005).تعداد وموقعيت آنها معلوم است(Lee et al,2005) ويا توسط ابزارهاي بهينه سازي تعيين مي شود (Matsuzaki et al.,1999).

ظرفيت هربالابر به عنوان يك محدوديت شناخته مي شودتعداد طبقات مي توانند مشخص باشد(Lee et  al., 2005)  ويا با توجه به مساحت هرطبقه وتعدادو ابعاد تسهيلات تعيين شوند(Patisiatzis& Papageorggiou,2002).

شكل4-سيستم طرحريزي چند سطحي

5- برگشت به عقب وپرش به جلو:

برگشت به عقب وپرش به جلو (شكل 5)دوحركت خاص هستندكه درطراحي خط توليد مي تواند اتفاق بيفتدوروي جريان توليد اثربگذارد.برگشت به عقب نوعي حركت قطعات است ازيك تسهيل به تسهيل قبلي ،كه بصورت خط توليد قرارگرفته است(Braglia.1996;kouvelis&Chiang,1992;Zhou,1998).تعداد اين حركتها بايد كاهش يابد."ژو"درسال 1998 اين مساله را"مساله شكل خط توليد(PLFP) "ناميد كه شامل تعيين ترتيب كلي وياجزئي ماشين آلات، بمنظورحداقل نمودن جمع وزني حركت مخالف با مسير عمومي جريان مواداست تازماني كه محدوديتهايي رادرمسيرجريان موادقائل شويم.

پرش به جلوزماني رخ مي دهد كه يك قطعه ازروي تعدادي تسهيلات كه درمسير خط توليد قرارگرفته اندمي پرد.(Chen at al.,2001)"حسن" درسال1994متوجه شدروشهاي متعددي براي كاهش عقب گردارائه شده اند ولي هيچگونه عملياتي براي جلوگرد پيشنهادنشده است.

شكل5- عقب گردوجلوگرد

6- محلهاي بارگذاري وتوزيع:

معمولا ضروري است محل بارگذاري و توزيع قطعات رادرتسهيلات تعيين كنيم(نقاطP/D)اگرچه آنها مي تواننددرجاهاي مختلفي قرار گيرند(kim&Kim,2000)ولي محققان زيادي محل قابل قبول آنها رامحدودكردند تاپيچيدگي راكاهش دهند(مثالي درشكل 6ارايه شده است.

مساله تعيين مكان تسهيلات:

مساله تعيين مكان تسهيلات بادرنظرگرفتن جريان موادبين آنها ،اولين باربصورت نمائي توسط "كوپمن " و"بكمن"درسال 1957 دريك مساله چيدمان چندرديفي تسهيلات با مساحت يكسان كه n تسهيلات بايد به nمكان مفروض تخصيص داده شوندمدل شد.منظورازتخصيص اين است كه هريك ازتسهيلات منطبق بريك مكان شود وبرعكس، .در QAPلازم است تعدادتسهيلات ومكانهابرابرباشد.مدل تخصيص نمائي يكي از پركاربردترين مدلها براي مساله چيدمان تسهيلات است.دومورد خاص ازآن "مساله تخصيص خطي" و"مساله فروشنده دوره گرد" است.ازجمله مدلهاي رياضي استفاده شده براي حل مسائل چيدمان  ABSMODELمدلهاهستند.اين مدلها داراي عبارت قدرمطلق درتابع هدف يا محدوديتها ياهردوهستندوبراي مسائل چيدمان چندرديفي ويك رديفي قابل استفاده اند.اين مدلها مي توانندبا استفاده ازروشهايي مانند روش شاخه وكران،تجزيه بندرزوديگرتكنيكهاي مربوط به اعداد صحيح مختلط بطور بهينه حل شوند.اين روش از QAPكلي تروعمومي ترهستند ولازم نيست كه مكان تسهيلات درابتدا شناخته شود.معمولا بدليل اينكه لازم است موقعيت تسهيلات درابتدا مشخص باشد وبه علاوه تسهيلات داراي مساحت يكسان باشدجذابيت كمتري دارد.

به منظورمدل سازي مطلوب است كه مسائل چيدمان دردوگروه طبقه بندي شوند:

- مسائل چيدمان يك رديفي

- مسائل چيدمان چندرديفي

مسائل چيدمان يك رديفي وچندرديفي گاهي مسائل تخصيص فضابصورت يك بعدي ودوبعدي نيز ناميده مي شوند(Simons,1969).همانطوركه ازنامشان پيداست درمسائل چيدمان يك رديفي،تسهيلات بصورت خطي دريك رديف چيده مي شوند.درمسائل چندرديفي،تسهيلات بصورت خطي دردورديف يا بيشترقرارمي گيرند.باتوجه به تعريف ارائه شده براي چيدمان چندرديفي ضرورتي نداردكه تسهيلات درطول رديفهاي كاملي قراربگيرند.

مسائل مربوط به چيدمان حلقوي شامل تعيين چيدمان بهينه ماشين آلات يا ايستگاههاي كاري دراطراف يك حلقه است.موادممكن است درطول يك حلقه يادوحلقه حمل شوند.يك چيدمان حلقوي معمولي يك نقطه بارگيري وتخليه داردكه آنجاهمه قطعات واردسيستم وياازسيستم خارج مي شوند.باتوجه به نوع وسيله انتقال مواداستفاده شده،حركت موادممكن است يك طرفه يادوطرفه باشد.

تمامي الگوريتمهاي بهينه تهيه شده  براي مساله استقرار داراي اين عيب هستند كه حجم حافظه وزمان محاسبات شديدا بالابوده وهمانطوركه ابعاد مساله افزايش مي يابد ،اين حجم هم بصورت نمائي افزايش مي يابد.به اين دليل تعدادبيشتري الگوريتمهاي ابداعي نسبت به الگوريتمهاي بهينه وجوددارد.  الگوريتمهاي ابداعي شامل الگوريتمهاي ساخت،الگوريتمهاي اصلاح والگوريتمهاي تركيبي ميباشد .الگوريتمهاي ساخت استقرار تسهيلات راازنقطه صفر شروع مي كنند يعني باشروع از يك ساختارتهي ،آنهايك واحد ويا مجموعه اي از تسهيلات رايكي پس ازديگري اضافه مي كنند تاتمامي تسهيلات دراين ساختار ،لحاظ شده باشند.الگوريتمهاي اصلاحي جوابي راكه كاربربدست آورده است طوري اصلاح مي كنندكه قابل قبول باشد.الگوريتمهاي اصلاحي بصورتي سيستماتيك جواب اوليه راتغييرداده وپاسخ تغييرداده شده راارزيابي مي كنند،اگرجواب بهترشد اين تغيير تثبيت مي شودوگرنه تغيير سيستماتيك آنقدرادامه مي يابد تاديگرامكان توليد پاسخهاي بهتروجودنداشته باشد.الگوريتمهاي پيوندي(هيبريدي يا تركيبي)،الگوريتمهائي هستندكه ازدويا چند تكنيك راه حلي استفاده مي كنند.به عنوان مثال BLOCPLANيك الگوريتم تعويض يا اصلاحي است كه هم الگوريتمهاي ساخت وهم اصلاحي درآن جاي مي گيرد.

الگوريتمهاي بهينه همواره بهترين جواب رابراي يك مساله مفروض ارائه مي كنند.الگوريتمهاي ابتكاري  جوابي براي مساله ارائه مي دهندولي تضمين نمي كنندكه بهترين جواب باشد.يك الگوريتم ابتكاري خوب معمولا براي بيشترمسائل كوچك ،بهترين جواب راتوليد مي كند.

مسائل چيدمان درسيستمهاي توليدي مدرن:

امروزه كاملا مشخص است كه كارخانه هاي توليدي بايد بتوانند سريعابه تغيير تقاضاها،تغييرحجم توليدوتركيب توليدپاسخ دهند."پيج" درسال 1991عنوان كرد،بطورمعمول40درصد فروش كارخانه از محصولات جديد بدست مي آيد.اگرچه تغيير درتركيب توليد باعث اصلاح جريان توليدشده وبنابراين برطرح استقرار اثر مي گذارد."گوپا" و"سيف الديني"درسال 1990اظهارداشتندكارخانه هاي آمريكا هر2سال يك باردستخوش سازماندهي مجدد تسهيلات توليد هستند..اخيرا تئوري مسائل طراحي پويا توسط محققان مختلفي ارائه شد.مسائل طراحي پويا تغييرات ممكن درجريان حمل ونقل مواددردوره هاي زماني گوناگون رادرنظر مي گيرد. دراين رابطه افق طرحريزي معمولابه دوره هايي تقسيم مي شود كه ممكن است هفته ها،ماههاويا سالها باشد.براي هردوره زماني جريان اطلاعات تخمين زده شده،ثابت باقي مي ماند.طرح استقرار درمساله پويا ،شامل يك سري طراحيهايي است كه هرطرح استقراروابسته به يك دوره زماني خاص است.چنانچه تركيب وحجم محصول تقريبا ثابت بوده واطلاعات فعاليتهاي توليدي آينده درمرحله طراحي پيشاپيش معلوم باشد،مادريك محيط تجاري باثبات مشغول هستيم .امامي دانيم كه ميزان زيادي تغيير وعدم قطعيت درفضاي صنعت فعلي وجوددارد فرض اينكه تغييرات تركيب وحجم محصول درزمان اتخاذ تصميم اوليه طراحي معلوم است،ممكن است درمحيط متغيروغيرقطعي كه تغييرات تركيب وحجم ممكن است تنها قبل ازآغاز توليد اصلاح شده معلوم گردد،منطبق با واقعيت نباشد.

درحقيقت عمرموثريك چيدمان  كاهش يافته است.اين كاهش رامي توان به نرخ بالاي نوآوريهاي فني ونيز تغييرات متعدد طراحي وقابليتهاي محصول كه مشتري خواهان آن است،نسبت داد.تغييرات متعددازيك چيدمان به چيدمان ديگر،براي اعمال تغييرات متنوع مورددرخواست مشتري برروي طراحي،كاركردومدل محصول نه تنها محتمل بلكه ضروري است كه.دركتب ومقالات مساله طرحريزي مجددچيدمان ،مساله چيدمان پويا ناميده مي شود. عوامل متعدد وموارد طراحي خاص ازقبيل حجم وتنوع توليد،سيستم انتخابي انتقال مواد،جهتهاي مختلف حركت مواد،تعدادسطوحي كه مي تواند به ماشين آلات تخصيص يابد ،شكل تسهيلات ونقاط بارگذاري وتوزيع ، باعث بوجود آمدن تفاوت درمسائل استقرار مي شودكه مي بايست درهنگام طراحي واستقرار به آن پرداخته شودتامنجربه كاهش هزينه هاي توليدوافزايش بهره وري گردد.

انبار (warehouse)

در اغلب سازمانها محلی است که در آن همه نوع مواد؛ تولید، توزیع، تعمیرات و نگهداری، بسته بندی، دریافت، نگهداری و صادر می‌گردد و به همین دلیل امور انبار بطور اساسی با نگهداری اقلام مربوط می‌باشد. با این وجود مدیریت انبار فعالیتهایی به مراتب بیش از این جنبه را به شرح زیر دربر می‌گیرد:

| (الف) نگهداری، کنترل و صدور اقلام. (ب) کنترل همه انبارگاهها، محوطه‌ها و واحدهای انبار کردن بیرونی سازمان. (پ) امور جابجایی مواد. (ت) فعالیتهای کنترل کیفیت. (ث) آموزش کارکنان آب. (ج) امور دفتری عملیات انبار. |  |
| --- | --- |

انواع مواد موجود در انبار: انواع مواد موجود در انبار یک عملیات تولیدی متوسط‌ به شرح زیر هستند:

(الف) مواد خام.

(ب) قطعات مونتاژ.

(پ) اقلام دسته‌بندی.

(ت) قطعات یدکی.

(ث)ابزارآلات، نشان‌دهنده‌ها و اندازه‌گیرها.

(ج) محصولات نیم‌ساخته.

(چ) محصولات نهایی.

(ح) مواد تعمیر و نگهداری.

بنابراین، دامنه، حجم و پیچیدگی اقلام هر انباری بستگی به حجم و پیچیدگی عملیات درگیر دارد. سازمانهای مختلف اقلام مختلفی را نگهداری می‌کنند، برای مثال در انبارهای عملیات تولیدی، مواد خام، قطعات مونتاژ، محصولات نیم‌ساخته، اقلام بسته بندی و مواد مربوطه و در انبارهای عملیات توزیع، محصولات نهایی، قطعات مونتاژ و قطعات تکمیل شده و یا در انبارهای عملیات مهندسی و تعمیر و نگهداری؛ قطعات یدکی، ابزارآلات، دستگاهها، مواد پاک‌کننده و سرویس نگهداری می‌گردد. انباردار به خاطر این تنوع و گوناگونی بسیار زیاد اقلام، نیاز به دانش بالای تجربی شناخت انواع بی‌شمار مواد و عملیات دارد.

رابطه انبار با دیگر واحدها

خدمات عملیات انبار:

انبار با توجه به اموری که دارد، باید به صورت واحد ارائه دهنده خدمات به بقیه سازمانی که در آن عمل می‌کند نگریسته شود. استاندارد این خدمت بر کارائی کل سازمان تأثیر دارد و به همین دلیل نیز روابط بین انبار و سایر واحدهای اصلی درون سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انبار که یک واحد خدمای است خود برای تضمین کیفیت مطلوب این خدمات و جوابگویی احتیاجات سازمان، به مقدار معینی اطلاعات و همکاری سایر واحدهای اصلی نیاز دارد.

تولید:

مدیریت انبار باید تضمین کند همه موارد مورد نیاز تداوم عملیات واحد تولید به این خاطر که بطور طبیعی یکی از مهمترین استفاده‌کنندگان خدمات به شمار می‌رود، به ترتیب و در مواقعی که احتیاج هست در دسترس باشند.

سهم مدیریت تولید در برقراری رابطه با انبار نیز در آن است که تضمین کند همه اعلامیه‌های حاوی اطلاعات صحیح مربوط به احتیاجات آتی، نوع و کیفیت مواد مورد نیاز همراه با شرح وضعیت موادی که قبلاً استفاده گردیده به موقع به انبار ارائه شوند.

توزیع:

رابطه انبار با توزیع در مواقی که مدیریت انبار مسئولیت کنترل همه محصولات تمام شده‌ای که باید در سراسر شبکه توزیع سازمان به انبارگاهها و مخازن پخش شوند را عهده‌دار هست، بسیار مهم می‌باشد. مدیریت انبار باید تضمین کند تمامی کالاهای مورد نظر توزیع بطور صحیح و در مقادیر درست گردآوری و برای بارگیری بر روی وسایل حمل و نقل تعیین شده، به موقع آماده شوند.

توزیع نیز در مورد تغذیه مدیریت انبار با اطلاعات به هنگام مربوط به نیازها و درخواستهای سیستم توزیع مسئول است و باید جهت تضمین دریافت خدمت کافی از جانب سیستم انبار، در مورد ارائه آگهی‌های حاوی اطلاعات کامل مقادیر بارگیری، مقصدهای حمل و محلهای گردآوری انواع مواد به مدیریت انبار، همه سعی خود را به عمل آورد .

واحد مهندسی:

مهندسین در مورد تضمین حفظ آماده بکاری کارخانه و ماشین‌آلات سازمان و نگهداری کارایی آنان در حد طراحی اولیه مسئول هستند، مدیریت انبار نیز باید تضمین کند همه قطعات یدکی، ابزارآلات و دستگاههای مورد نیاز واحد مهندسی در انبار موجود و یا آن که به آسانی از محل انبار تدارک کنندگان قابل حصول باشند. واحد مهندسی اغلب بر اساس یک برنامه (جدول زمانی 2 الی 3 ماهه) کار می‌کند. یک نسخه از این برنامه برای آن که بتوان ذخایر را بر اساس آن بررسی و اقلامی که در طول دوره برنامه نیاز هست را فراهم نمود باید به مدیریت انبار ارائه گردد. این امر تضمین می‌کند همه اقلام مورد نیاز مهندسین به ترتیب و در مواقعی که احتیاج می‌شود قابل دسترس باشند و از بروز وضعیتی که در آن ماشین‌آلات هفته‌ها به صورت باز در انتظار رسیدن قطعات یدکی رها می‌شوند جلوگیری گردد.

کنترل کیفیت و بازرسی:

کنترل کیفیت واحدی است که در مورد اداره استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان  درباره همه موادی که توسط سازمان مصرف و تولید می‌شوند مسئول است و بازرسی، یک قسمت مهم از این جریان می‌باشد. مدیریت انبار باید تضمین کند همه کالاهای ارسالی به انبار تا زمانی که بوسیله کنترل کیفیت بررسی و قبول نشده‌اند در محلی جدا از سایر موجودیها نگهداری شوند و برای این منظور باید سیستمی را برای مطلع نمودن کنترل کیفیت از کالاهای رسیده به انبار مقرر نماید. انبار باید تضمین کند کالاهای دارای برچسب "ردی" ذخیره شده در انبار، در طول دوره ذخیره به صورت بخشی از کالاهای قابل قبول برای انجام کار درنیایند. عواقب استفاده از کالاها ردی در تولید به خاطر احتمال از دست دادن محصول و اعتبار شرکت ممکن است برای سازمان بسیار زیانبار باشد.

واحد خرید:

روابط بین انبار و خرید به خاطر فعالیت‌هایی که دارند همواره بسیار نزدیک بوده است. این دو واحد در بسیاری از حالتها تحت سرپرستی "مدیریت تدارکات" یکپارچه می‌شوند. در آنجاهایی که عملاً دو نوع عملیات جداگانه وجود دارد، رابطه بین آنها بسیار حائز اهمیت است. واحد خرید در مورد ابتیاع همه کالاها و ملزومات مورد نیاز سازمان مسئول است و از جهات بسیاری بر پشتیبانی انبار متکی می‌باشد. واحد خرید همیشه احتیاج دارد تا انبار او را از سطوح موجودی اقلام انبار مطلع نگهدارد و حفظ به هنگام واحد خرید از وضعیت ذخایر نیز به انبار مربوط می‌گردد.این امر واحد خرید را قادر می‌سازد تضمین کند همه اقلام موضوع خرید به موقع برای انبار ارسال شده و جریان متعادل و به صرفه‌ای از تدارک کالاها و ملزومات برقرار گردد.

واحد خرید به خاطر جدایی محل کار خود از انبار و کارخانه (بسیاری از دفاتر خرید در مکان تولید نیستند) برای کسب اطلاعات دقیق و به هنگام از وضعیت کارایی همه کالاها و ملزوماتی که خرید می‌شوند بر انبار متکی است. اطلاعات مربوط به موجودیها می‌تواند برای تضمین حداکثر کارایی واحد خرید و ارزیابی آن از مواد خریداری شده بسیار مهم باشد.

واحد انبار باید به خاطر داشته باشد که واحد خرید در مورد خرید همه کالاها و مواد و همه امور مربوط به آن مسئول است و به همین علت نیز باید در قبال وسوسه‌های برقراری ارتباط مستقیم با تدارک‌کنندگان به جز با راهنمایی واحد خرید، از خود خویشتن‌داری نشان می‌دهد. مدیریت انبار در صورتیکه بدون اطلاع از سوابقی که واحد خرید در اختیار دارد تصمیمهایی را راجع به ارسال، کیفیت، گردش و انتخاب کالاها اتخاذ نماید ممکن است باعث بروز مسائلی گردد. سازمانهایی که روش "مدیریت تدارکات" را برای اداره عملیات واحدهای انبار و خرید خود بکار می‌گیرند در واقع می‌خواهند با این نوع مسائل کمتر مواجه شوند.

واحد فروش:

رابطه انبار با فروش رابطه ای مهم است. واحد انبار در مورد تضمین آنکه همه ذخایر موجود برای فروش، به بهترین صورت ممکن انبار، صادر و کنترل شوند مسئول می‌باشد. کارمندان فروش نیز اغلب برای تضمین آنکه همه محصولات نهایی به ترتیب و در موقعی که نیاز می‌باشند در دسترس قرار گیرند با انبار تکیه می‌کنند. آنها همچنین احتیاج دارند تا واحد انبار تضمین کند همه ذخایر مطابق با پیشرفت برنامه‌های فروش و سایر فعالیتهای بازاریابی، بطور مؤثر جمع آوری و آماده‌سازی شوند.

واحد انبار ممکن است در مورد کنترل همه قطعات یدکی و لوازم مورد استفاده در محصولات نهایی که باید به ترتیب و در مواقع نیاز واحد فروش در دسترس قرار گیرند نیز مسئول باشد. مدیریت انبار همچنین باید از پیش‌بینی فروش آتی مطلع باشد تا بر اساس آن بتواند برای سطوح انبار کردن، فضاهای انبار کردن، مخازن خارج از سازمان و سطوح کارمندان برنامه‌ریزی نماید.

واحد تعمیر و نگهداری:

انبار باید تضمین کند همه مواد، ابزارآلات، قطعات یدکی و دستگاههای مورد احتیاج واحد تعمیر و نگهداری به ترتیب و در مواقعی که مورد نیاز هستند در انبار موجود باشند. این ضمانت، اقلام همگانی مربوط به تعمیر و نگهداری از قبیل مواد پاک کننده، رنگها، وسایل نجاری و غیره و اقلام اختصاصی مورد استفاده در سیستمهای تهویه، سیستمهای گرمایش و سایر محیطهای طبیعی عملیات را نیز شامل می‌گردد. واحد انبار برای تضمین آن که این اقلام ذخیره شوند باید به موقع از همه برنامه‌های بلند و کوتاه مدت واحد تعمیر و نگهداری به ترتیبی که بوسیله آن تنظیم می‌شوند آگاه گردد. در بسیاری از حالتها مواد اختصاصی مورد نیاز این برنامه ها می‌باید پیش از موعد سفارش شوند و به همین خاطر مدیریت انبار نیاز به اطلاع قبلی از همه برنامه‌ها، تاریخها، احتیاجات و پیامدهای عملیات واحد تعمیر و نگهداری دارد.

واحد حسابداری عمومی:

رابطه انبار با حسابداری چندین قسمت بسیار مهم را دربر می‌گیرد. حسابداری در مورد اطلاعات مربوط به ارزش همه موجودیها و اقلامی که آسیب دیده‌اند و باید از لیست دارایی حذف شوند بر انبار متکی است. واحد حسابداری اغلب تأییدیه دریافت کالاهای فاکتورها مخصوصاً در حالتهایی که شک و تردید وجود دارد یا آن که لازم است تحقیق و پرس و جویی درباره آنها صورت گیرد را از انبار می‌گیرد. انبار همچنین بطور دائم داده‌های مربوط به مصرف ذخایر در عملیات را برای واحد حسابدارای فراهم می‌آورد و به این وسیله به این واحد در امر تخصیص هزینه‌ها به دسته‌ها و مشاغل خاص به ترتیب و بر حسب انجام امور هر یک از عملیات، کمک می‌کند.

موقعيت قرارگيري بخشهاي خدماتي :

بخشهاي نظير محل نگهداري مواد خوراكي  ، منبع آب ، توالت از جمله اين موارد هستند. اين امكانات بايد به گونه اي قرار بگيرند كه امكان استفاده مطلوب را فراهم كنند. در اين رابطه بايد اين امكانات توانايي سرويس دهي بصورت يكسان به همه كارمندان و كارگران را داشته باشند.

خصوصيات و ويژگيهاي محل :

بخشهاي گوناگوني در يك كارخانه وجود دارند كه در كنار يكديگر بكار گرفته مي شوند از آن جمله بخشهاي توليدي ، خدماتي و نظارتي هستند. بخشهاي نظارتي همواره بصورت كامل از بقيه بخشها تفكيك مي شوند. اين بدان علت است كه نبايد در اين قسمتها هيچگونه آلودگي صوتي ناشي از كاركرد ماشين آلات شنيده شود. بخشهاي ديگري كه در يك كارخانه وجود دارند ، مربوط به فروش انواع توليدات هستند.

نوع ساخت و احداث محل :

نكات جدي و مهم را از نظر بكارگيري مواد در سازه و بدنه ساختمان بايد رعايت كرد كه بشرح زير هستند :

- تنش و فشار

- دوام و پايداري

- ايمني

- سرعت ساخت و احداث بنا

- هزينه

ساختمان مي تواند از قطعات فولادي يا آجري ساخته شود از چوب در اين زمينه بندرت استفاده ميشود زيرا خطر آتش سوزي و هزينه هاي بيمه آن زياد است. از آجر معمولأ در ديوارها استفاده ميشود. چهارچوب هاي فولادي و شبكه هاي فولادي بدليل استحكام بالاي آنها بصورت گسترده استفاده مي شود. براي كاهش وزن سازه از ورقه هاي آهني در اسكلت ساختمان استفاده مي شود. انتخاب نوع و جنس تجهيزات با توجه به عملكرد ساختمان صورت مي گيرد.

ملزومات و نيازمنديهاي فضاي انبار :

فضاي مناسب و كافي براي نگهداري تجهزات مواد و محصولات بسيار مهم است. همينطور براي انبار كردن محصولات ساخته شده بايد نقاط مناسب در نظر گرفته شوند از آن جمله براي موارد زير بايد فضا تخصيص داده شود :

- مواد ورودي جديد

- چيدن و نگهداري ماده خام

- بازرسي ماده خام

- نگهداري موقتي مواد براي انتقال به محل نگهداري دائمي و اصلي

- فهرست و ليست در حال توليد

- ابزار و تجهيزات

- محصولات نهايي

فضاي ايجاد شده به عوامل زير وابسته است :

- اندازه و حجم ماده خام و محصولات در حال توليد

- مقادير آنها (از نظر تعداد)

- تناوب و ترتيب استفاده

مقادير روشنايي :

واحد اندازه گيري روشنايي لومن است. استانداردهايي در اين رابطه تدوين شده اند كه در انواع مختلف بكار گرفته مي شوند و بشرح زير هستند :

| روشنايي | نوع كالا |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | (راهرو) مسيرهاي گذرگاهي | 1 |
| 10 | مسيرهاي پله | 2 |
| 15 | كار سخت و خشن | 3 |
| 30 | كارماشيني(اتوماتيك)ياكارعادي | 4 |
| 50 | ميز كار عادي | 5 |
| 70 | كار دقيق | 6 |
| 100 | كار نصب دقيق | 7 |
| 200-1000 | كار بررسي و باز بيني دقيق | 8 |

روشنايي :

اين امر يكي از مهمترين مواردي است كه اثر جدي در كيفيت و ميزان توليد دارد. روشنايي امكان رضايت كارمندان و كاهش برخوردها را در حين كار فراهم مي كند.

- مزاياي يك سيستم روشنايي خوب و مناسب :

- افزايش خروجي – كاهش هزينه ها

- كاهش برخورها

- اصلاح كيفيت محصول

- امكان ديد بهتر

- استفاده بهتر از امكانات ، تجهيزات و فضايب موجودت

- نظارت بهتر و راحت تر سبب تسهيل نظارت بر فرآيند مي شود.

ويژگيهاي يك سيستم روشنايي مناسب و كار آمد :

1- نور بايد به حدي باشد كه امكان ديد مناسب را فراهم كند و اين امر بايد در تمام جهات بصورت يكنواخت فراهم شود.

2- نور بايد در كل طبقه بصورت يكسان پخش شود.

3- نور نبايد روي يك نقطه يا ناحيه متمركز شود.

4- نور بايد تا حدي باشد كه امكان ايجاد تمايز و تفكيك بين 2 شي كنار يكديگر براحتي فراهم شود

5- نور نبايد توليد سايه كند.

6- از ايجاد تيرگي و تابش شديد توسط نور بايد جلوگيري شود.

ويژگي  و ماهيت نور :

1- نور طبيعي براي كار بهترين نوع نور است اما اين شدت روشنايي در ساعات مختلف تغيير مي كند ، ميزان نور و چگونگي آن به شرايط --- وابسته است وبا آنها تغيير مي كند.

2- نور مصنوعي بايد به گونه اي تأمين شود كه تمام خصوصيات نور طبيعي را بهمراه تمام مزاياي آن داشته باشد. در حالتي كه در ساعات مختلف روز ميزان نور كافي نباشد ، از نور مصنوعي كمك گرفت مي شود.

منابع نور مصنوعي :

1- لامپهاي رشته اي تنگستن

2- لامپهاي فلورسنت

3- لامپهاي بخار حپول

لامپهاي رشته اي تنگستن ارزانقيمت هستند و داراي نصب آسان مي باشند در توانهاي گوناگون قابل دستيابي هستند. ميزان راندمان آنها كم است. اما نور دهي موضعي مطلوبي دارد.

لامپهاي فلورسنت داراي استوانه و محفظه اي هستند و داراي بيشترين داندمان هستند و بعلت طول عمر زياد و راندمان مناسب به تعداد زياد مورد استفاده قرار مي گيرند.

لامپهاي بخار حپوه پر نور ترين لامپها هستند. داراي نگهداري و نصب ساده هستند. در ابتداي كار آنها داراي نور به رنگ آبي هستند اين لامپها در فروشگاههاي بزرگ و فضاهاي بزرگ بمنظور روشنايي بكار گرفته مي شوند و داراي كارآيي مطلوبي هستند.

گرم كردن :

- در يك كارخانه ، گرم كردن براي رسيدن به اهداف زير صورت مي گيرد.

1- در پردازش ، حرارت دهي براي ذوب كردن فلزات و آلياژهاي فلزي بكار گرفته مي شود. در زمستان براي گرم كردن كارمندان و محيط از حرارت استفاده مي شود. دماي متعادل بين 60-65f0 است.

2) براي پختن غذا و گوشت از آن استفاده مي شود.

- منابع حرارتي :

- براي فرآورش وعمل آوري محصول. در اجاقهاي گاز ، بويلرها

- براي گرم كردن محل. از گرم كننده هاي اكتريكي ، زغال سنگي استفاده مي شود.

- براي آشپزي. بصورت اجاقهاي الكتريكي يا گازي.

- سخت بكار گرفته شده به روشهاي گوناگون مي توند حرارت خود را به محيط منتقل كند.

- سيستم هاي گرم كننده بصورت اتوماتيك كنترل مي شوند.

ابعاد واندازه های استاندارد ماشین

فصل پنجم:اقـلـیـم(سردوکوهستانی)

اقليم ها به طوركلي به 5 دسته تقسيم مي شوند :

1- اقليم حاره (Tropical rain climate)

2- اقليمهاي خشک (Dry)

3- اقليمهاي معتدل گرم (Warm temperate rainy climates)

4- اقليمهاي جنگلي سرد برفي (Cold snow forest climate)

5- اقليمهاي قطبي (Polar)

آب و هواي آسيا

چنانچه مي دانيم آب وهوا وضعيت غالب جو در نقطه معيني از زمين را شامل مي شود. يعني حالت ها و شرايطي كه در آن منطقه حكم فرماست. از طرفي عناصر اصلي آب و هوا كه تمام شرايط را در دست دارند و در بررسي آب و هواي يك منطقه مورد بررسي قرار مي گيرند عبارتند از

1-درجه حرارت

2-رطوبت و ريزش هاي جوي ( باران، برف…. (

3-فشار هوا و بادها

عناصر فوق به نام عناصر آب و هوايي معروف هستند و در ارتباط با هم عمل مي كنند، اما در بين اين عناصر، درجه حرارت اساسي ترين عنصر آب و هوايي به شمار مي رود.به طوري كه بارش و فشار، هر يك تحت تاثير درجه حرارت مي باشند.

بر اساس دما آسيا را مي توان به سه بخش متفاوت تقسيم كرد.

سرزمين هاي مجاور قطب شمال و سيبري با روزهايي سرد و يخبندان در تمام سال.

سرزمين هاي جنوبي كه در مجاورت درياها واقع شده اند، از درياي سرخ در غرب تا جزيره ي تايوان در شرق.

بخش هاي داخلي آسيا كه داراي سرماي سخت و خشن در زمستان ها و گرماي زياد در تابستان ها هستند.
بر اساس بارش نيز آسيا را مي توان در اين سه بخش بررسي نمود.

- سرزمين هاي مجاور قطب شمال و سيبري با توجه به نحوه ي تابش خورشيد و گرماي ناچيز، رطوبت و بارش را نداشته و خشك است.

- سرزمين هاي جنوبي كه در مجاورت درياها واقع شده اند، چنانچه عوامل ديگر دخالت نداشته باشند، از رطوبت و بارش كافي برخوردارند.

بخش هاي داخلي آسيا كه از درياها و منابع رطوبتي دور هستند و بنابر اين از رطوبت و بارش نيز بي بهره و خشك هستند.

- بر اين اساس آسيا را به دو قسمت آسياي مرطوب و آسياي خشك تقسيم مي كنند.

چنان كه در تقسيمات بالا ديده مي شود، موارد يك و سه از بارندگي بي بهره اند و تنها سرزمين هايي كه در مورد دوم نام برده شده اند از بارندگي كافي برخوردار هستند. بنابراين:
1- آسياي مرطوب

شرق، جنوب و جنوب شرق آسيا كه از بادهاي مرطوب موسمي بهره مند هستند، مرطوب ترين بخش آسيا را تشكيل مي دهند.

2- آسياي خشك

تمام آسياي مركزي، غرب و جنوب غرب آسيا كه از دريا دور يا مانع كوهستاني دارند و از ورود بادهاي باران آور جلوگيري مي كنند، از نواحي خشك آسيا محسوب مي شوند. همچنين سرزمين هاي مجاور قطب شمال و سيبري.

آب و هواي آسيا

به دليل وسعت زيادي كه اين قاره دارا مي باشد، اقليم هاي گوناگوني نيز در آن وجود دارد. تنوع اقليمي در آسيا از سرماي سخت و خشن قطب شمال، محيط بياباني گرم و خشك مركز و جنوب غرب، تا شرايط گرم و مرطوب حاره اي جنوب را شامل مي شود.

آسيا حدود 5000 مايل از دايره ي قطبي در شمال تا خط استوا در جنوب كشيده مي شود. از شرق تا غرب نيز تقريباً در نيمي از گرداگرد كره ي زمين امتداد مي يابد. اين سرزمين پهناور انواع بسيار گوناگوني از اقليم هاي گوناگون را دربرمي گيرد. آسيا، سردترين، گرم ترين، مرطوب ترين و خشك ترين مكان ها را در روي زمين از آن خود كرده است.

سرزمين هاي وسيع داخلي آسيا از اقيانوس ها به دور هستند. وجود كوهستان ها و طرز قرار گرفتن آن ها كه مانع عبور توده هاي هوايي مي گردند كه از سمت اقيانوس ها مي وزند، تفاوت اقليم بين سواحل و نواحي داخلي را در اين قاره تشديد مي كند. به همين دليل اقليم آسياي مركزي يكي از اقليم هاي سخت و افراطي به شمار مي رود، چرا كه زمستان هاي آن با توجه به بادهاي سردي كه از مناطق قطبي مي وزد، سرد و طولاني است، از طرفي تابستان هاي آن نيز در همه جا جز ارتفاعات بسيارگرم و كوتاه مي باشد. به جز كوهستان ها، در اين منطقه از آسيا بسيار ناچيز است. در نتيجه بيشتر اين منطقه بياباني محسوب مي شود.
آسياي شمالي، از نظر اقليمي با آسياي مركزي شباهت بسيار زيادي دارد. تنها ميزان بارندگي است كه از مقدار بيشتري برخوردار مي باشد. زمستان هاي شمال آسيا فوق العاده سرد است، به طوري كه سردترين مكان سكونتي جهان در اين منطقه، ورخويانسك در سيبري واقع است. برخي اوقات درجه حرارت تا 90 درجه ي فارنهايت زير صفر كاهش مي يابد.

آسياي جنوبي، اقليم كاملاً متفاوتي را داراست. به جز نواحي كوهستاني بقيه ي اين منطقه در سراسر سال گرم است، چنان كه در نواحي پست درجه حرارت تا 125 درجه ي فارنهايت مي رسد. در اين منطقه تابستان و زمستان مطابق آن چه كه ما مي شناسيم وجود ندارد. در عوض داراي يك فصل باراني و يك فصل خشك مي باشد.

فصل باراني معمولاً از ژوئن تا اكتبر ادامه دارد. طي اين مدت بارش زيادي هر روز اتفاق مي افتد. بارندگي هاي زيادي در اين بخش از آسيا نسبت به ساير مناطق جهان صورت مي پذيرد. برخي نقاط هند بيش از 450 اينچ بارش را در فصل باراني دريافت مي كنند. فصل هاي باراني و خشك توسط بادهايي ايجاد مي شوند كه به موسمي ها شهرت دارند و از آسياي مركزي به سمت حاشيه ي جنوبي و شرقي اين قاره مي وزند. موسمي هاي زمستاني بادهاي خشكي هستند كه از روي خشكي هاي آسيا مي وزند. اين بادها به دليل اين كه از مناطق سرد ( خشكي ها در زمستان سرد مي باشند.) سرچشمه مي گيرند، سرد و خشك مي باشند. موسمي هاي تابستاني به درون قاره و از اقيانوس ها مي وزند، به همين دليل نيز رطوبت را تا جايي كه پيش مي روند به درون قاره حمل مي نمايند.
فصل باراني براي ميليون ها نفري كه در جنوب و شرق آسيا زندگي مي كنند اهميت بسياري دارد. فعاليت هاي كشاورزي در اين نواحي بستگي بسيار فراواني به ريزش باران هاي موسمي دارد. بدون بارندگي رشد گياهان متوقف خواهد شدو فعاليت كشاورزي صورت نخواهد گرفت. در اين صورت خشكسالي موجب قحطي و گرسنگي هزاران نفر خواهد گرديد. گاهي اوقات باران هاي موسمي به موقع نمي بارد يا با تاخير روبروست، در اين صورت محصولات در زماني كه بايد به عمل آيند كاشته نمي شوند. ريزش باران هاي موسمي گاهي موجب به راه افتادن سيل در اين نواحي مي شود.
آسياي جنوب غربي نسب به ديگر مناطق بسيار خشك است. تابستان هاي اين قسمت از آسيا طولاني و بسيار گرم است. زمستان ها نسبتاً معتدل تر است. مگر در نواحي داخلي و دور كه هوا سردتر خواهد بود. نقاط خاصي از جنوب غرب آسيا زمستان فصل بارندگي است. زمستان فصل رشد گياهان نيز مي باشد، به خاطر اين كه محصولات در تابستان هاي گرم و خشك اين سرزمين ها قادر به رشد و نمو نمي باشند.

آب و هواي آسيا

به دليل وسعت زيادي كه اين قاره دارا مي باشد، اقليم هاي گوناگوني نيز در آن وجود دارد. تنوع اقليمي در آسيا از سرماي سخت و خشن قطب شمال، محيط بياباني گرم و خشك مركز و جنوب غرب، تا شرايط گرم و مرطوب حاره اي جنوب را شامل مي شود.

آسيا حدود 5000 مايل از دايره ي قطبي در شمال تا خط استوا در جنوب كشيده مي شود. از شرق تا غرب نيز تقريباً در نيمي از گرداگرد كره ي زمين امتداد مي يابد. اين سرزمين پهناور انواع بسيار گوناگوني از اقليم هاي گوناگون را دربرمي گيرد. آسيا، سردترين، گرم ترين، مرطوب ترين و خشك ترين مكان ها را در روي زمين از آن خود كرده است.

سرزمين هاي وسيع داخلي آسيا از اقيانوس ها به دور هستند. وجود كوهستان ها و طرز قرار گرفتن آن ها كه مانع عبور توده هاي هوايي مي گردند كه از سمت اقيانوس ها مي وزند، تفاوت اقليم بين سواحل و نواحي داخلي را در اين قاره تشديد مي كند. به همين دليل اقليم آسياي مركزي يكي از اقليم هاي سخت و افراطي به شمار مي رود، چرا كه زمستان هاي آن با توجه به بادهاي سردي كه از مناطق قطبي مي وزد، سرد و طولاني است، از طرفي تابستان هاي آن نيز در همه جا جز ارتفاعات بسيارگرم و كوتاه مي باشد. به جز كوهستان ها، در اين منطقه از آسيا بسيار ناچيز است. در نتيجه بيشتر اين منطقه بياباني محسوب مي شود.

آسياي شمالي، از نظر اقليمي با آسياي مركزي شباهت بسيار زيادي دارد. تنها ميزان بارندگي است كه از مقدار بيشتري برخوردار مي باشد. زمستان هاي شمال آسيا فوق العاده سرد است، به طوري كه سردترين مكان سكونتي جهان در اين منطقه، ورخويانسك در سيبري واقع است. برخي اوقات درجه حرارت تا 90 درجه ي فارنهايت زير صفر كاهش مي يابد.

آسياي جنوبي، اقليم كاملاً متفاوتي را داراست. به جز نواحي كوهستاني بقيه ي اين منطقه در سراسر سال گرم است، چنان كه در نواحي پست درجه حرارت تا 125 درجه ي فارنهايت مي رسد. در اين منطقه تابستان و زمستان مطابق آن چه كه ما مي شناسيم وجود ندارد. در عوض داراي يك فصل باراني و يك فصل خشك مي باشد.

فصل باراني معمولاً از ژوئن تا اكتبر ادامه دارد. طي اين مدت بارش زيادي هر روز اتفاق مي افتد. بارندگي هاي زيادي در اين بخش از آسيا نسبت به ساير مناطق جهان صورت مي پذيرد. برخي نقاط هند بيش از 450 اينچ بارش را در فصل باراني دريافت مي كنند. فصل هاي باراني و خشك توسط بادهايي ايجاد مي شوند كه به موسمي ها شهرت دارند و از آسياي مركزي به سمت حاشيه ي جنوبي و شرقي اين قاره مي وزند. موسمي هاي زمستاني بادهاي خشكي هستند كه از روي خشكي هاي آسيا مي وزند. اين بادها به دليل اين كه از مناطق سرد ( خشكي ها در زمستان سرد مي باشند.) سرچشمه مي گيرند، سرد و خشك مي باشند. موسمي هاي تابستاني به درون قاره و از اقيانوس ها مي وزند، به همين دليل نيز رطوبت را تا جايي كه پيش مي روند به درون قاره حمل مي نمايند.

اقليم هاي آب و هوايي ايران

تنوع آب وهوا و اقليم در ايران به دليل ويژگيهاي متنوعي است كه از آن ميان مي توان به گستردگي عرض جغرافيايي امتداد كوهستان‌ها تغييرات چشم‌گير ارتفاعات و بالاخره موقعيت سرزمين نسبت به دريا ها و گستره‌هاي آبي مجاور يا دور اشاره كرد. ايران جزو مناطق خشك و نيمه خشك جهان محسوب مي شود كه از نظر شرايط اقليمي و آب و هوا به دو گره عمده خشك و مرطوب قابل تقسيم بندي است و هر كدام از اين دو گره از چند اقليم فرعي تشكيل شده‌اند.

اقليم خشك

ميزان تبخير در اين اقليم بيش از بارندگي است و حدود كشور را در بر مي‌گيرد اقليم خشك به دو اقليم فرعي بري و استپي تقسيم شده است اقليم فرعي بري اقليم عرفي بري در دو بخش سواحل جنوب غربي و داخل كشور (بخش هاي مركزي) ديده ميشود. گرماي شديد و بارندگي كم از ويژگي‌هاي ناحيه نخست است. در ناحيه دوم يا مناطق داخل درجه حرارت روزانه و سالانه آن دگرگون‌هاي زيادي داشته و كحمي بارندگي از مشخصات آن به شمار مي‌رود بخش هايي از متطق پست شرقي و جنوب شرقي ايران از اين نوع آب و هوا برخورددار است. اقليم فرعي استپي؛ اين اقليم حد فاصل آب و هواي بري و آب وهواي مرطوب تر است. حدود پانصد هزار كيلومتر مربع از ايران را اين اقليم در بر مي گيرد. اين نوع آب و هوا معمولا در ارتفاعات 1000 تا 1500 متر وجود دراد و كوهپايه‌هاي خوزستان را نيز شامل مي‌شود.

اقليم معتدل

حدود چهارصد هزار كيلومتر مربع از سطح كشور را اقليم معتدل در بر گرفته است. نواحي پرجمعيت ايران مانند آذربايجان كردستان، كرمانشاه و ارتفاعات زاگرس هم چنين دشت‌هاي ساحلي درياي خزر از اين نوع آب وهوا برخوردارند اين اقليم به سه اقليم فرعي معتدل كوهستان، خزري و نقاط نسبتا مرتفع تقسيم مي‌شود: اقليم فرعي معتدل همراه با تمركز بارندگي از مشخصات آن به شمار مي رود مانند استان فارس. اقليم فرعي خزري اين اب و هوا خاص كرانه‌هاي خزر و مناطق كوهستاني مسف به اين درياست. دماي معتدل با نوسان‌هاي كم شبانه‌روزي رطوبت زياد وزش نسيم دريايي و بادهاي محل و بالاخره بارندگي زياد از ويژگيهاي اين اقليم است. اقليم فرعي نسبتا مرتفع در اين مناطق، دماي هوا در سردترين ماه سال كم تر از صفر درجه و گرم ترين ماه از ده درجه سانتي گراد كم تر نمي شود. مناطق نسبتا مرتفعي از ايران كه حدود 40 هزار كيلومتر مربع است از اين گونه آب و هوا برخوردار است.

شايان توجه است كه مناطق خيلي مرتفع مانند ارتفاعات البرز، زاگرس و همچنين كوه‌هاي سهند و سبلان كه دماي آنها در گرم‌ترين ماه سال از ده درجه سانتي‌گراد تجاوز نمي‌كند داراي آب و هواي كوهستاني هستند (جعفري، 1379 الف، ص16) اين آب و هوا چهل هزار كيلومتر مربع از مساحت كشور را شامل مي‌شود كه در ارتفاعات و قله‌هاي بلند پوشيده از برف دائمي قرار دارند.

انواع آب و هواي ايران به شكل ديگري نيز دسته بندي مي‌شود. بر اساس نوعي تقسيمم بندي اقليمي، آب و هواي ايران به سه بخش كلي بياباني و نيمه بياباني، كوهستاني (سرد و معتدل) و خزري نيز تقسيم ميشود (افشار، 1372 ص 52) در مجموع ايران داراي آب و هوايي متنوع است. تغييرات آب و هوا درمناطق مختلف معلول عوارض و پديده‌هاي طبيعي آن نواحي بوده و نسبت مستقيم با پستي و بلندي‌هاي اين مناطق دارد.

اقلیم ایران

مطالعه وبررسی عوامل اقلیمی درسال نشان میدهد که اقلیم ایران برگرفته شده ازشش عامل است که عبارتند از گرما ، نم و ابر ،  بارش ، بادوغبار ، تابش وتندر

درحالت کلی هفت اقلیم کشوررادربرمی گیرد که شامل

-          نواحی دشتی وکویری

-          ناحیه شرق دریای خزر

-          ناحیه غرب دریای خزر

-          ارتفاعات وکوهپایه ها

-          سواحل غربی خلیج فارس

-          سواحل شرقی خلیج فارس

-          ناحیه دریاچه ارومیه

اما درمطالعات دقیق وجزئی تراقلیم ایران به پانزده ناحیه اقلیمی تقسیم میشود:

-          ناحیه کرانه ای جنوبی: عمدتا در سواحل دریای عمان و بخش هائی از سواحل خلیج فارس را در بر میگیرد. بارزترین ویژگی اقلیمی این ناحیه به ترتیب اهمیت گرما،تابش و رطوبت است. بنابر این میتوان آنرا اقلیم گرم، پر آفتاب و رطوبی نامید.

-          ناحیه پسکرانه ای خزری: بخش نسبتا زیادی از سواحل خزر از آستارا تا بندر ترکمن روی دامنه های شمالی البرز را در بر میگیرد. اقلیم این ناحیه بارشی رطوبی است.

-          ناحیه ایران مرکزی: پهناورترین ناحیه آب و هوائی ایران است که نمامی ایران مرکزی و بخش کوچکی از شمالشرق ایران را میپوشاند. تابش و گرما ویژگی این قلمرو است.

-          ناحیه آذری: کمربندی شمالغربی-جنوبشرقی که بخش بزرگی از آن در قلمرو آذربایجان جا میگیرد و اقلیمی رطوبی تندری دارد.

-          ناحیه خوزی: دشت خوزستان قلمرو این ناحیه است و اقلیمی گرمائی، بارشی، تندری و باد وغباری دارد.

-          ناحیه مغانی: شامل دشت مغان که این ناحیه اقلیمی رطوبی و بادی دارد.

-          ناحیه زاگرس غربی: کمربندی شمالغربی-جنوبشرقی که از کردستان آغاز و به پسکرانه های خلیج فارس پایان میپذیرد. چهره غالب اقلیم در این ناحیه بارش و تندر است.

-          ناحیه زاگرس شرقی: این ناحیه در شرق زاگرس به موازات ناحیه زاگرس غربی کشیده شده و از آذربایجان آغاز میشود. اقلیم این ناحیه بارشی،بادی و تابشی است.

-          ناحیه کرانه ای خزری: ناحیه کوچکی که از   تا   کشیده شده ودر دل ناحیه پسکرانه ای خزری جا گرفته است. از اقلیمی بارشی و رطوبی برخوردار است.

-          ناحیه پسکرانه ای جنوبی: کمربندی غربی-شرقی در پسکرانه های خلیج فارس و دریای عمان و در پاره ای نقاط تا کرانه های خلیج فارس هم گسترش دارد. این ناحیه دارای اقلیمی گرمائی، تابشی و بادی غباری است.

-          ناحیه سیستانی بزرگ: ناحیه ای با کشیده گی شمالی – جنوبی در مرزهای شرقی ایران که از جنوب خراسان تا شمال بلوچستان کشیده شده است. اقلیم غالب آن بادی غباری است.

-          ناحیه بلوچی: در گوشه جنوبشرقی در بلوچستان گسترش یافته وازاقلیمی تندری برخوردار است.

-          ناحیه ماکوئی: در گوشه شمالغرب ایران ناحیه کوچکی جا گرفته است که اقلیمی تندری و رطوبی دارد.

-          ناحیه سیستانی کوچک: ناحیه ای کوچک در دل ناحیه سیستانی بزرگ با همان شرایط آب و هوائی اما قویتر یعنی چهره ای کاملا بادی و غباری.

-          ناحیه زاگرس بلند: ناحیه ای کوچک که دربرگیرنده زاگرس مرتفع است و اقلیمی بارشی و تابشی دارد.

باتوجه به نواحی اقلیمی ایران مشاهده می شود اقلیم استان اصفهان جزء پهناورترین ناحیه آب وهوایی کشورمیباشد که ویژکی های آن کویری ، تابش وگرما است.

نگاهی جغرافیایی به شهرستان سقز

سقز واژه و وتاریخ:

آن چه از بیشتر دست نوشته ها و کتب تاریخی  بر می آید،این است که سقز نام خود را از “سکاییان” یا “سکه” آنچنان که در بیشتر نوشته های آشوری نامیده شده اند گرفته است.

آن چه از بیشتر دست نوشته ها و کتب تاریخی  بر می آید،این است که سقز نام خود را از “سکاییان” یا “سکه” آنچنان که در بیشتر نوشته های آشوری نامیده شده اند گرفته است.

درباره ی شهر سقز از نظر تاریخی عقاید و نظرات گوناگونی از مورخین و نویسندگان مختلف وجود دارد که بعضی از این نظرات علمی و با سندیت تاریخی و قابل قبول ترند و برخی نیز هیچگونه پایه ی علمی و عقلی و تاریخی ندارند. در این جا برای رعایت اختصار و به خاطر گسترده نشدن حجم نوشته برای رد نظریات غیر منطقی از بحث در مورد آنها خودداری می شود و به چند نظریه از دسته اول بسنده می شود. زمانی که سکاییان در جنوب دریاچه ی ارومیه در ناحیه ی ماننا مستقر بودند سقز پایتخت آنان بوده است.آقای”جلیل ضیاپور” در “مادها و بنیان گذاری نخستین پادشاهی در غرب ایران” ایزیرتو را همین سقز کنونی می داند،وی در ادامه دلیل آن را وجود دو قلعه از هفت قلعه ای که “نابورشاروسو” سردار آشوری در زمان”آشوربانیپال” نام برده است،در حوالی سقز می داند.

موقعیت جغرافیایی:

شهرستان سقز در شمال استان کردستان واقع شده و دومین شهر این استان می باشد. با وسعتی حدود ۴۴۴۴ کیلومتر مربع در شمال غرب،شمال و شمال شرق به ترتیب با شهرهای بوکان،شاهین دژ و تکاب(استان آذربایجان غربی)هم مرز می باشد،در شرق با دیواندره و در جنوب با مریوان مرز مشترک دارد،همچنین در حاشیه ی جنوب غربی به کردستان عراق چسبیده است و در غرب با شهر بانه همسایه است. این شهر در “۴۶ درجه و ۱۷ دقیقه”طول جغرافیایی و “۳۶ درجه و ۱۴ دقیقه” عرض جغرافیایی از خط استوا واقع شده است.ارتفاع آن از سطح دریا ۱۴۷۶ متر است و نسبت به تهران “۲۵ درجه و ۲۷ دقیقه”طول غربی فاصله دارد.در ناحیه ای کوهستانی و مرتفع بین ارتفاعات نامنظم سلسله جبال زاگرس واقع شده،در جنوب این شهر کوههای “هیجانان” و در غرب آن کوههای “ملقرنی” گسترده اند. “کوه بنفشه”با ارتفاع ۲۳۷۰ متر،”کوه گارین” با ارتفاع ۲۱۶۷ متر و “چهل چشمه” با ۳۱۳۷ متر،از مرتفعات مهم آن است.این کوهها در دوران اول همزمان با کوههای زاگرس،البرز و کپه داغ در خراسان به وجود آمده اند.با توجه به نقشه ی پوشش گیاهی ایران سال ۱۳۷۱ (مقیاس ۱:۹۰۰۰۰۰۰) این ناحیه دارای مراتع درجه یک و متوسط است. مراتع درجه یک آن را در مناطق “خورخوره” و “سرشیو” می توان مشاهده کرد اما به دلیل عدم استفاده از سدها و آب بندیهای کافی و مناسب بر روی رودها و نهرها و عدم انجام اصولی و بموقع طرح های حفظ مرتع، مراتع این شهر به تدریج روبه کاهش است.هرچند که تقلیل نزولات جوی و متعاقب آن افزایش گرمای عمومی کره ی زمین هم مزید بر علت شده است.از نظر پوشش گیاهی دارای۲۴۰۰۰۰ هکتار مرتع،۷۰۰۰ هکتار جنگل و ۱۸۸۰۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی(۲۰۰۰۰ هکتار را زمینهای آبی و ۱۶۸۰۰۰ هکتار را زمینهای دیم تشکیل می دهند،آمار ۸۳ جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهر سقز).وجود منابع آبی روزمینی و زیرزمینی از خصوصیات بارز هر منطقه می باشد.شهرستان سقز نیز از این نعمت بی بهره نبوده و دارای نزولات جوی مناسب(حدود ۴۰۰ میلیمتر تا ۷۰۰ میلیمتر) در حد وسط بارش جهانی قرار دارد. همچنین از دیرباز دارای چشمه ها و سرچشمه های پرآب و رودهای کوچک و بزرگ زیادی بوده است.

شرایط اقلیمی شهرستان سقز:

آب و هوای سقز کوهستانی و سرد و جزو آب و هوای مدیترانه ای محسوب می شود.در تقسیمات اقلیمی و “بیوکلیماتیک” طبق روش “گاتمن”،این منطقه جزو اقلیم استپی سرد و طبق روش “آمبروژه”،جزو اقلیم نیمه خشک سرد می باشد(د.کاوه ۱۳۷۰) این شهر دارای زمستانی سرد و پربرف حداکثر ۴۰ روز،دارای تعداد روزهای یخبندان حداکثر ۱۵۰ روز،میزان بارندگی ۸۰ تا ۹۰ روز و متوسط بارش سالیانه حدود ۵۲۰ میلی متر است.تعداد روزهای آفتابی در این شهر ۲۵۰ روز می باشد،فصل سرد آن از آذرماه شروع و تا اواخر فروردین به طول می انجامد.در تابستان دارای هوای خشک و کوهستانی متغیر می باشد.پاییز پرباد(حداقل روزی پنج دقیقه در طول سال).بهاری بارانی همراه با رعد و برق زیاد از خصوصیات این شهر است.در مجموع شهرستان سقز دارای بارشهایی مناسب،آب و هوای نه چندان مطلوب،رودها و سرچشمه های فراوان است که بعضاً از ارتفاعات خود شهر سرچشمه گرفته و در بیشتر مواقع بدون استفاده از آن خارج می شود.با توجه به بررسی های انجام شده در مورد پارامترهای آب و هوایی ۸ ساله ی شهرستان سقز(۱۹۸۹تا ۱۹۹۶) که  توسط نویسنده ی این نوشته انجام شده به بررسی مختصری در مورد پارامترهای بارش دما فشار و باد این شهر می پردازیم.جمع بارش سقز در این هشت سال حدود (۴۱۵۲٫۹)میلی متر بوده است که میانگین آن ۵۱۹٫۱۱۲ میلیمتر است،یعنی با توجه به میانگین بارش جهانی در حد متوسط به بالا قرار دارد. بیشترین بارش را در میان این هشت سال در سال ۱۹۹۳ با (۷۹۰٫۸) میلیمتر می توان دید و کمترین آن را در سال ۱۹۸۹ با (۳۳۹٫۸) میلیمتر به خود اختصاص داده است.در مجموع هشت سال فصل زمستان با(۱۵۹۸٫۷)میلیمتر بیشترین بارش و رتبه ی اول را به خود اختصاص می دهد.پاییز هم (۱۴۰۴٫۶) میلیمتر دومین فصل از نظر میزان بارش می باشد.سومین فصل میزان بارش بهار می باشد با (۱۱۱۸٫۵) میلیمتر است و دست آخر فصل تابستان با (۴۴٫۱) میلیمتر رتبه ی آخر را از نظر میزان بارش فصلی دارا است.در مورد بارش این شهر واقعیت مسلم آنست که این نزولات اکثراً بدون استفاده از محدوده خارج می شوند که جا دارد با احداث سدها و آب بندها در جهت ذخیره ی آب این شهر و تغذیه ی آب زیرزمینی تلاشهای جدی صورت گیرد.

طراحی اقلیمی:

سلسله جبال البزر و زاگرس،نواحی مرکزی ایران را از دریای خضر در شمال و جلگه بین النهرین در غرب جدا می کنند.کوههایی نیز به صورت منفرد در مرکز و شرق ایران وجود دارند از جمله کوه تفتان,شیرکوه و. . . کوهستان های غربی که دامنه های غربی رشته کوههای فلات مرکزی ایران و سراسر کوههای زاگرس را در بر میگیرند ،از مناطق سردسیر کشور به شمار می آیند.

در این نواحی ، میزان بارندگی در تابستان کم و در زمستان زیاد است و بیشتر به صورت ریزش برف می باشد . برف های پیاپی بیشتر قله ها را می پوشاند . در ارتفاعات بالای ۳۰۰۰ متر همواره برف وجود دارد و این کوهستان ها سرچشمه رودخانه ها و قنات ها در کشور محسوب  می شوند . بارش برف در نواحی شمال و شمال غربی منطقه بیش از نواحی جنوب غربی آن است . علی رغم بارندگی فراوان ، رطوبت در این اقلیم کم می باشد . همچنین سلسله جبال غربی همانند سدی مانع از نفوذ هوای مرطوب مدیترانه به داخل فلات ایران می شوند و رطوبت هوا را تنها در دامنه های خود نگاه می دارند . برخلاف نواحی شمال ایران و سواحل دریای خزر که غلظت هوا به دلیل پستی زمین و بارش زیاد است در اقلیم سرد ، این غلظت کمتر بوده و همین امر میزان استفاده از تهویه طبیعی هوا را کاهش می دهد .

خصوصیات کلی فرم بنا در اقلیم سرد:

ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی:

بناهای سنتی در اقلیم سرد مانند نواحی مرکزی فلات ایران دارای حیاط مرکزی بوده و سایر قسمت ها دورتادور این حیاط چیده می شوند . اتاق های واقع در سمت شمال حیاط بزرگتر از سایر قسمت ها و تالار یا اتاق اصلی نشیمن خانه نیز در این سمت حیاط واقع شده است تا از تابش مستقیم و حرارت آفتاب در فصل سرد زمستان استفاده کنند . جبهه جنوبی ساختمان به دلیل کوتاه و معتدل بودن فصل تابستان کمتر به کار گرفته می شود . لذا اتاق های جنوبی و اتاق های شرقی و غربی – در صورت وجود – به عنوان انباری یا فضاهای خدماتی همچون اتاق خدمه یا سرویس های بهداشتی کاربرد دارند .

استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا:

از آنجایی که در بیشتر روزهای سال در مناطق کوهستانی سرد ویا بسیار سرد است اکثر فعالیت های روزمره در اتاق ها انجام می پذیرد . لذا ابعاد حیاط ها در این مناطق قدری کوچکتر از نواحی فلات مرکزی ایران است .

ساختمان ها در این اقلیم دارای ایوان اند ولی عمق آنها نسبت به ایوان های مناطق جنوبی کشور به مراتب کمتر می باشد و همانند ایوان های منطقه خزر ، کاربرد نشیمن ندارند و صرفا جهت حفظ ورودی ها ی بنا از برف و باران استفاده می شوند .

نکته دیگر پائین بودن کف حیاط بناهای اقلیم سرد به اندازه 1 تا 1.5 متر از سطح پیاده روهااست تا بتوان آب جاری در نهر ها و جویها را بر باغچه حیاط یا آب انبار واقع در زیر زمین سوار نمود و از سوی دیگر ، زمین مانند عایق حرارتی اطراف بنا را احاطه کرده ، مانع از تبادل حرارتی بین بنا و محیط پیرامون آن و باعث حفظ حرارت درون ساختمان می شود.

پلان ، فرم بنا و نحوه ی قرار گیری آن:

در حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی ، بناها دارای پلان و بافت متراکم می باشند . فرم بنا باید به گونه ای باشد که سطح تماس آن را با سرمای خارج کمتر نماید تا حرارت کمتری از درون به بیرون انتقال یابد . لذا از احجامی نظیر مکعب یا مکعب مستطیل استفاده می نمایند تا نسبت سطح خارجی بنا به حجم داخلی آن کاهش یابد و آن را در حداقل ممکن نگه دارد .

ساختمان ها بین 20 درجه به طرف غرب و 45 درجه به سمت شرق و در سایه باد یکدیگر و خارج از سایه آفتاب هم ، در محور شمالی – جنوبی مستقر می شوند.

اتاق های کوچک با ارتفاع کم:

در نواحی سرد و برفی ، باید از ایجاد اتاق ها و فضاهای بزرگ داخل بنا اجتناب نمود چرا که با افزایش سطح تماس آنها با فضای سرد بیرونی ، گرم کردن این فضای وسیع مشکل خواهد بود .

بنابراین در این مناطق سقف اتاق ها را پائین تر از اتاق های مشابه در سایر حوزه های اقلیمی در نظر می گیرند تا حجم اتاق کاهش یابد و سطح خارجی نسبت به حجم بنا حداقل گردد . ارتفاع کم سقف در تالار ها و اتاق های مهم و طاق راسته ها و حجره های بازارهای این مناطق نیز مشهور است .

بازشو های کوچک:

در این مناطق برای جلو گیری از تبادل حرارتی بین داخل و خارج بنا از بازشوهای کوچک و به تعداد کم استفاده می کنند . در صورت بزرگ بودن پنجره ها ، استفاده از سایبان الزامی است . بازشوها در ضلع جنوبی برای استفاده هر چه بیشتر از تابش آفتاب ، بزرگتر و کشیده تر انتخاب می شوند . همچنین از استقرار بازشوها در جهت بادهای سرد باید اجتناب نمود . پنجره های دو جداره نیز برای رساندن تبادل حرارتی به حداقل ممکن مناسب ترند . در ضمن به منظور جلوگیری از ایجاد سوز در داخل و خروج حرارت داخلی به خارج ساختمان ، میزان تعویض هوای هوای داخل وتهویه طبیعی را باید به حداقل ممکن رساند.

در مقایسه با اقلیم گرم و خشک ابعاد بازشوها در این حوزه اقلیمی برای استفاده از انرژی حرارتی حاصل از تابش آفتاب افزایش یافته است .

بازشوی کوچک در مناطق سرد وکوهستانی

بازشوهای بزرگ درنواحی گرم و خشک

دیوارهای نسبتا قطور:

قطر زیاد دیوارها نیز به نوبه خود از تبادل حرارتی بین فضای داخلی بنا و محیط بیرونی ساختمان جلوگیری می کند . معیارهای معماری اقلیم سرد و کوهستانی و گرم و خشک تقریبا مشابه است و تنها تفاوت آنها در منابع حرارت دهنده می باشد که در اقلیم گرم و خشک این منبع از سمت بیرونی بنا و در اقلیم سرد از سمت داخل فضا می باشد . لذا باید در این اقلیم به کمک مصالح بنایی قطر دیوارها را زیاد نمود تا این جداره بتواند به عنوان منبع ذخیره حرارت داخل بنا عمل نماید .

دیوارهای قطور ، گرما و حرارت تابش آفتاب روزانه را در طول شب حفظ و به تعدیل دمای داخل ساختمان کمک می نماید . در معماری بومی این مناطق تا حد ممکن تلاش می شود تا به شکل طبیعی یا یا با استفاده از بخاری و گرمای ناشی از حضور افراد ، پخت وپز یا حضور حیوانات ، بنا را گرم نمود .

بام های مسطح:

ابن یک سنتی در کوهپایه های شمالی سلسله کوههای البرز دارای بام های شیب دار و در مناطق کوهستانی غالبا مسطح هستند .

بام های شیب دار در صورت مناسب بودن پوشش آن به مراتب از بام های مسطح بهترند چرا که آب باران را به سهولت از روی بام دور می کنند . ولی در صورت کاهگلی بودن پوشش بام ، قدرت آن در برابر رطوبت و باران و به ویژه برف بسیار تضعیف خواهد شد . چرا که آب ناشی از ذوب تدریجی برف وارد سقف کاهگل می گردد و بنا مرطوب و نم دار می گردد . به همین دلیل به محض بارش برف ، آن را از روی چنین بامی پارو می کنند و با غلتکی سنگی و کوچک ، بام را دوباره غلتک می کشند تا پوشش کاهگلی آن مجددا متراکم و سوراخ های ایجاد شده در اثر نفوذ آب مسدود گردند .

انتخاب بام های مسطح در اقلیم سرد مشکلی ایجاد نمی نماید چرا که با نگهداری برف بر روی بام ازآن به عنوان عایق حرارتی در مقابل سرمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر از درجه حرارت برف است استفاده می شود و همچنین فضای زیر اسکلت خرپا که کاربرد انباری دارد ، عایق مناسبی بین فضای داخل و خارج بنا خواهد بود . لذا دو جداره بودن سقف بنا در این اقلیم برای حفظ گرمای بنا حائز اهمیت است .

نوع مصالح:

مصالح مورد استفاده در ابنیه سنتی در مناطق سرد و کوهستانی مانند سایر حوزه های اقلیمی از مصالح موجود در آن اقلیم است.

این مصالح باید از ظرفیت و مقاومت حرارتی خوبی برخوردار باشند تا گرمای بنا را در فضای داخلی آن حفظ نماید .

لذا بدنه این ابنیه از سنگ ( یا چوب ، ملات کاهگل ، خشت و آجر ) و پوشش سقف و بام از تیر های چوبی و کاهگل می باشد .

از سنگ و مصالح مقاوم و سنگین برای برای پی سازی بنا استفاده می کنند و در برخی نقاط ، کرسی چینی با مصالح سنگین جهت جلو گیری از رطوبت به کار می رود ، هر چند ابنیه این مناطق ، به طور کلی ، بر روی زمین بنا می شوند .

سنگ که به وفور در این منطقه کوهستانی وجود دارد و به صورت لاشه و یا قواره در دیوارهای قطور ساختمان ها به کار می رود . در این منطقه اقلیمی سرد و نسبتا پر باران ، بام ساختمان ها مسطح و با تیر چوبی و کاهگلی پوشیده شده است .

کالبد شهری و روستایی

بافت شهری و روستایی حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی در جهت مقابله با سرمای شدید شکل گرفته است . ویژگی های بافت شهری و روستایی در این اقلیم عبارتند از :

1. بافت متراکم و فشرده

2. فضاهای کوچک و محصور

3. بهره گیری از جهات آفتاب و زمین ( به عنوان عوامل تعیین کننده ی جهت استقرار و گسترش شهر و روستا و سیمای آنها )

4. معابر باریک به موازات خط تراز زمین

با توجه به شرایط اقلیمی منطقه سرد و کوهستانی در ایران به منظور جلوگیری از اتلاف حرارتی و کوران هوا ، بنا ها به صورت متراکم و فشرده و متصل و در کنار هم ساخته می شوند تا سطح تماس فضاهای گرم مسکونی با محیط سرد خارج کاهش یابد .

همچنین بنا ها طوری کنار هم قرار می گیرند که یکدیگر را محصور نمایند و فضاهای شهری تا حد امکان کوچک شوند تا نفوذ جریان باد سرد به داخل فضاهای شهری کم گردد.

همچنین تابش حرارت از سطح خارجی دیوارهای گرم ابنیه به فضاهای کوچک و محصور شهری ، هوای سرد آنها را تعدیل نماید .

نکته قابل مشاهده دیگر در این نوع شهرها ، طراحی معابر کم عرض و باریک برای استفاده بهتر از حرارت و جلوگیری از تبادل گرما و سرما است .

معمولا در این نوع اقلیم ، مجتمع های زیستی در وسط دامنه بلندی ها و رو به جنوب و در داخل زمین یا روی آن به منظور بالا بردن ظرفیت حرارتی دیواره های بدنه شمالی و افزایش حجم داخلی نسبت به سطح بیرونی ، استقرار می یابند .

در واقع در صورت استقرار روستا در پائین دره:

اولا خطر سیل خیزی و نابودی روستا وجود خواهد داشت .

ثانیا نفوذ هوای سرد سنگین به دره ها باعث افزایش شدت سرما به هنگام شب خواهد شد .

ثالثا جبهه شمالی کوه همواره در سایه قرار گرفته و سرد می باشد در حالیکه روستاها و شهر ها باید جهت حداکثر استفاده از تابش خورشید ، رو به دره و در آفتاب بنا گردند .

رابعا به علت فزونی ناهمواری های زمین و شدت باد در بالای کوه و دسترسی به منابع آبی و رود خانه ها که در قسمت پائین ارتفاعات جاری هستند ، استقرار بافت روستایی و شهری بر بالای کوه صحیح نمی باشد.

فصل ششم:تحـلیـل سایـت و روندتحقیق

تحلیل سایت:

به طور کلی تحلیل سایت شامل مجموعه اطلاعاتی است که به عنوان نخستین گام در طراحی مطرح می گردد و دارای سه مرحله و به شرح زیر می باشد:

*تحقیق
*تجزیه
*تحلیل

به طور کلی به هنگام آغاز کار تحلیل سایت می بایست ابتدا نکات مورد بررسی را تعیین و سپس اقدام به جمع آوری اطلاعات و داده ها مطابق با موارد مشخص شده، نمود. این موارد به ترتیب زیر می باشند:

- دسترسی ها : در این مرحله ارتباط میان سایت و معابر اصلی و فرعی مورد مطالعه قرار می گیرد که می تواند از طریق عکس های هوایی و نقشه های موقعیت زمین انجام پذیرد. تعیین فاصله زمانی و فیزیکی زمین از نقاط اصلی موردی بسیار مهم است که از طریق رانندگی یا پیاده روی در اطراف سایت مقدور می گردد.

- مجاورت ها: منظور از این بخش مطالعه همسایگی های سایت می باشد. عموما این مرحله با مشاهده مستقیم و پیمایش زمین همراه می گردد. مواردی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند شامل الگوها و بافت های معماری، نورپردازی معابر، شرایط و وضعیت ابنیه موجود و کاربری های مجاور زمین می باشند. به طور کلی هدف از انجام این بخش دستیابی به داده هایی در زمینه میزان و نحوه تأثیر ابنیه مجاور بر سایت و ساکنین منطقه است.

- پتانسیل ها: اطلاعات این بخش شامل مطالعه بر روی ویژگی های خاص سایت همچون: عناصر حساس، صدا، رایحه های خوشایند و ناخوشایند،آلودگی صوتی و هوایی، دیدهای مطلوب و نامطلوب و … می باشد که داده های این بخش نیز لزوما می بایست با پیمایش زمین واطراف آن و با مصاحبه با اهالی منطقه جمع آوری گردد.

- اقلیم: بررسی نکاتی همچون میزان بارندگی برف و باران، رطوبت و دمای محلی در زمان های مختلف ماهانه و سالانه، مسیر خورشید و زاویه عمودی آن در مواقع متعدد سال، بادهای مطلوب و نامطلوب در این دسته جای می گیرند.

امکان دارد که در یک سایت عناصر طبیعی و مصنوعی بسیاری وجود داشته باشند که باید در طراحی مورد توجه و بررسی قرار بگیرند . بعضی از این عناصر به صورت مستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم در طراحی پلان تاثیر می گذارند . مانند… نور ،باد ، دید و منظر ،آلودگی صوتی و…

در یک تحلیل سایت خوب باید تنها عناصر مصنوعی و طبیعی که در طراحی پلان موضوع مورد نظر تاثیر می گذارند ، تحلیل شوند و از شلوغ کردن سایت با دیاگرام های فرعی و زیادی پرهیز شود

تحلیل سایت توسط علائم متفاوتی قابل انجام است که میتوان این علائم را زبان مشترک بین معماران دانست. مهمتر از این علائم مشترک بینش و دانش معمار است که میتواند در به کار بردن این علائم درست عمل کرده ،ویژگی های سایت را معرفی کند .

اثرات محيط زيستي احداث کارخانه خودروسازي:

اجراي پروژه هاي بهره برداري از سرزمين، از جمله احداث کارخانه ها و توسعه صنايع، مستلزم بررسي استعداد طبيعي سرزمين براي توسعه مورد نظر مي باشد. در همين راستا انجام مطالعات ارزيابي اثرات محيط زيستي، از جمله روش هاي مطلوب جهت دستيابي به اهداف توسعه پايدار است. ارزيابي اثرات محيط زيستي مي تواند به عنوان يک ابزار برنامه ريزي جهت سوق دادن اهداف اجراي يک پروژه در راستاي قوانين و مقررات محيط زيستي به کار گرفته شود. تحقيق انجام شده شامل ارزيابي اثرات محيط زيستي احداث و بهره برداري از کارخانه خودروسازي با تاکيد بر کاربرد روش رويهم گذاري نقشه هاي موضوعي در تلفيق لايه هاي اطلاعاتي و مکاندار نمودن نتايج حاصل از ماتريس سريع مي باشد. آثار محيط زيستي توسعه مزبور به دو روش رويهم گذاري و ماتريس سريع مورد ارزيابي قرار گرفته است. فرايند طي شده شامل: شناخت پروژه پيشنهادي، شناخت محيط زيست منطقه تحت اثر، شناسايي و پيش بيني اثرات ناشي از پروژه پيشنهادي بر محيط زيست، جمع بندي و تجزيه تحليل اثرات و در پايان ارايه راهکارهاي تقليل اثرات سوء مي باشد. در روش رويهم گذاري، توان سرزمين جهت استقرار کاربري صنعتي مورد ارزيابي قرار گرفت. لازم به ذکر است که پروسه ارزيابي توان اکولوژيکي نيز پيش از ارزيابي اثرات توسعه بر روي منطقه پيشنهاد شده از طرف کارفرما جهت احداث کارخانه خودروسازي صورت پذيرفت. به طوريکه طبق نتايج حاصل از رويهم گذاري لايه هاي اطلاعاتي و مقايسه با مدل اکولوژيکي توسعه صنعتي، 85 درصد از مکان انتخاب شده جهت استقرار کارخانه خودروسازي در مناطق با توان طبقه 1 (مناسب) و 15 درصد از آن در مناطق با توان طبقه 2 (نسبتا مناسب) قرار دارد. بنابراين، مکان پيشنهادي توان لازم جهت استقرار کاربري صنعتي را دارا مي باشد. از آنجايي که تغييرات در فاکتورهاي محيط زيستي در اثر استقرار صنعت در يک منطقه يک امر کاملا شناخته شده مي باشد، با علم به اين موضوع، ارزيابي اثرات محيط زيستي احداث و بهره برداري از کارخانه خودروسازي جهت پيش بيني درجه تغييرات در فاکتورهاي محيطي انتخاب گرديده تا قبل از وقوع اين تغييرات، بتوان آنها را کنترل و مديريت نمود. آثار محيط زيستي ناشي از احداث و بهره برداري از کارخانه مزبور به روش ماتريس سريع مورد ارزيابي قرار گرفت. طبق نتايج حاصل از ماتريس، انجام پروژه مذکور به شرط اجراي طرح هاي بهسازي براي فاکتورهاي کيفيت هوا، وضعيت صدا و الگوهاي رفتاري جانوران در فاز ساختماني و فاکتورهاي وضعيت صدا، کيفيت هوا، کيفيت آب هاي سطحي و زيرزميني و تخريب زيستگاه در فاز بهره برداري بلامانع مي باشد. در پايان نتايج حاصل از ماتريس سريع به روش Eco-mapping به طور نسبي مکاندار گرديد و مکان هاي حساس به اثرات و پيامدهاي ناشي از اجراي پروژه در بخش هاي مختلف محدوده مطالعاتي پهنه بندي گرديد. اولويت هاي زماني و مکاني اقدامات اصلاحي، پايش و نظارت نيز در تک تک پهنه هاي مطالعاتي تعيين گرديد. به طوري که پهنه شماره 3 (بخش جنوبي محدوده مطالعاتي) بيش از ساير پهنه ها تحت تاثير آثار منفي پروژه قرار خواهد گرفت و در نتيجه انجام اقدامات مديريتي در اين پهنه نسبت به ساير پهنه ها از اولويت بالاتري برخوردار است.

ابعاد و موقعيت محل كارخانه :

در استفاده از يك محل بايد ابعاد آن را با توجه به نوع فعاليت مورد نظر بدقت مورد توجه قرار داد بعنوان مثال در يك فرآيند شيميايي بايد يك مكان چند طبقه در نظر گرفته شود و طرح اوليه بر اين

اساس و براي بدست آمدن راندمان بهتر ارائه شود. بهتر است كه از بالابر و آسانسور تا حد امكان استفاده نشود.

فصل هفتم:نـتـیـجـه گیـری(گذینه های طراحی)

فضاهای لازم برای طراحی کارخانه خودرو:

1-ورودی کارگران  2-ورودی کارمندان  3-اتاق جلسه 4-اتاق مدیر 5-اتاق رئیس 6- اتاق فروش 7- اتاق مهمان 8- سرپرست  9- اتاق طراحی 10- سالن غذاخوری 11- آشپزخانه 12- انباری  13- کتابخانه 14- اتاق تجهیزات 15- حسابداری 16- نمازخانه 17-سرویس بهداشتی 18- اتاق تعویض لباس 19- حمام 20- اتاق نگهداری محصولات 21 – نمایشگاه ماشین 22- پارکینگ کارگران 23- پارکینگ کارمندان 24- پارکینگ محصولات تولید شده 25- سرهم کردن قطعات   26- نقاشی بدنه 27- سرهم کردن جزئیات  28- خیاطی 29- تست شاسی 30- مسیر تست ماشین(رانندگی کردن)  31- اتاق استراحت 32-  روکش کاری 33- نگهداری لوازم الکتریکی 34- درمانگاه 35- بخش تعمیرات مکانیک 36- تعمیرات برقی 37- آزمایشگاه 38- کنترل کیفیت 39- تاسیسات برقی اصلی و اضطراری 40- تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و تهویه مطبوع 41- تاسیسات هوای فشرده و تاسیسات آب و فاضلاب 42- نگهبانی 43- اطلاعات 44- خروجی ماشین های تولید شده 45- سالن مونتاژ 46- کنترل صدا

ساختمان  کارخانه مي تواند داراي اشكال F , L , T , H , U باشد كه انتخاب آن از جهتي به زمين در نظر گرفته شده براي احداث آن وابسته است. ساختمانهاي داراي چنين شكلهايي امكان توسعه و گسترش را بسادگي دارند. در طرحهاي پيشرفته از بلوكهاي جامد براي احداث فضاي جديد و تكميل ساختمان استفاده مي شود اين ساختمانها حتي الامكان با هزينه كمتر و با استفاده كمتر از ديواره ها بمنظور تفكيك فضا ساخته مي شوند. ويژگي اصلي آنها انعطاف پذيري آنها در نحوه قرار گيري تجهيزات و ماشين آلات است.

مزاياي ساختمانهاي يك طبقه :

1) در نقاطي كه زمين ارزانقيمت است ، ساختمانهاي يك طبقه با استقبال بيشتري مواجه مي شوند

زيرا داراي قابليت بيشتري هستند.

2) توسعه و تكميل ساختمان در هر زمان براحتي امكان پذير است.

3) عمليات ساخت و احداث سريعتر انجام مي شود.

4) ساختمانهاي يك طبقه نيازي به ديوارها ، آسانسور و پلكانها ندارند ، بنابر اين همه امكانات و تجهيزات در يك طبقه قابل دسترسي هستند.

5) هزينه استهلاك كمتري دارند.

6) نرخ ماليات كمتري دارند.

7) هزينه حمل و نقل داخلي كمتر است.

8) ارتباط ساختمانها ساده تر انجام مي شود.

9) امكان حفاظت از بار و تجهيزات و محصولات بصورت بهتر و ساده تر فراهم مي شود.

10) انعطاف پذيري بيشتر از نظر طرح اوليه ساختمان وجود دارد.

11) نظارت بر محيط و فضاي كارخانه ساده تر صورت مي گيرد.

12) امكان كنترل و اداره و مديريت بصورت بهتر وجود دارد.

13) امكان استفاده حداكثر از نور خورشيد در روز بصورت بهتر وجود دارد.

14) امكان تفكيك عمليات و اقدامات پر خطر و پر سروصدا در اين فضا وجود دارد.

15) حركتها و جابجائيها اكثرأ بصورت افقي انجام مي شوند ، در نهايت تلفات انرژي براي غلبه بر نيروي جاذبه به زمين كاهش مي يابد.

16) ساختمانهاي يك طبقه داراي هزينه هاي نهايي كمتر هستند.

معايب ساختمانهاي يك طبقه :

1) وقتي قيمت زمين زياد باشد بعنوان مثال در شهرها ، هزينه احداث و ساخت اين نوع بنا ، بسيار زياد است.

2) وقتي محدوديت فضايي داريم ، افزايش فضاي ساختمان و كارخانه بسيار دشوار است و مشكلات جدي بهمراه دارد.

3) از مزاياي حركت مواد كه در رابطه با جابجايي افقي براي غلبه بر جاذبه وجود دارد نمي توان استفاده كرد.

4) اتلاف حرارت و گرما از سقف به ميزان بيشتر صورت مي گيرد.

5) در برخي مناطق آلودگي بيشتر مشكل ساز مي شود.

مزاياي ساختمانهاي چند طبقه :

1) وقتي هزينه و قيمت زمين زياد باشد ، احداث اين ساختمانها داراي هزينه كلي كمتر است.

2) وقتي فضا محدود باشد افزايش فضا بصورت عمودي بسيار مطلوب بوده و نتايج مناسبي بدنبال دارد

3) در برخي مناطق بدليل وجود خصوصيات و ويژگيهاي نقشه برداري ايجاد ساختمان چند طبقه از نظر هزينه مقرون بصرفه است.

4) فضاي قابل دسترسي بدين صورت كاهش مي يابد و بين طبقات امكان جابجايي تجهيزات سريعتر صورت مي گيرد.

5) اتلاف حرارت از سقف كاهش مي يابد.

6) در برخي مناطق كه در بخشي از فضاي خود داراي محدوديت هستيم ، ميزان آلودگي كمتر مي شود .

معايب ساختمانهاي چند طبقه :

1) زمان احداث و ساخت بيشتر ، در كنار اين امر هزينه در اكثر نقاط بدليل افزايش اين زمان ، افزايش مي يابد.

2) فضا توسط ديوارها از بين مي رود و همين طور در پلكانها و ستونها شاهد اتلاف فضا هستيم.

3) در بارهاي زياد ممكن است از نظر استحكام و پايداري در برابر تنش عملكرد مناسبي نداشته باشند

4) تغييرات طرح اوليه براحتي و در هر مرحله امكان پذير نيست.

5) راندمان كلي بنا از نظر استفاده از فضا در كنار تجهيزات كاهش مي يابد.

6) تظارت دشوار است.

7) امكان استفاده كامل از نور طبيعي وجود ندارد.

8) هزينه هاي كلي عملياتي و كاربردي زياد است.

9) بصورت كلي هزينه هاي نهايي ساختمانهاي چند طبقه 50% بيشتر از ساختمانهاي يك طبقه است.

طرح اوليه:

در اين طرح ماشين آلات و تجهيزات بدنبال يكدگير و پشت سر هم چيده مي شوند بدون اينكه گردش يا انحرافي در آن مشاهده شود. در اين طرح تجهيزات عمدتاً روي يك خط قرار مي گيرند. اين طرح مي تواند داراي شكل U يا بصورت دايره اي باشد.

- مزايا: اين طرح داراي مزيتهاي زير است:

- هزينه و مخارج كم و مسيركوتاه در يك فرآيند.

- عمليات پيوسته و بدون وقفه

- امكان اداره و هدايت ماشين آلات به نحو بهتر

- دستيابي به اهداف خاص در اين روش ساده تر است

- از فضاي هر طبقه استفاده بهينه مي شود.

- بازرسي و بازبيني بصورت مؤثرتر و بهتر صورت مي گيرد.

- هزينه ساخت براي هر واحد كاهش مي يابد.

معايب: اين طرح داراي معايبي است كه بشرح زير مي توان آنها را بيان كرد

- در رابطه با برخي ماشينها بر عملكردي خاص هزينه كار بسيار زياد است.

- ميزان اضافه بار زياد است.

- از كارافتادن يك ماشين آسيب جدي بر كل فرآيند و سيستم توليدي وارد مي كند.

- انعطاف پذيري كمتر از نظر طراحي سبب مي شود كه سازنده امكان ايجاد تغييرات زياد را نداشته باشد.

سهولت و تناسب:

اين طرح مي تواند در شرايط زير مفيد باشد:

- توليد (جرمي) عمده محصولات استاندارد.

- ساده كردن فرآيند ساخت و توليد.

- زمان عمليات براي اكثر فرآيندها يكسان باشد و از اين نظر داراي توازن و تعادل باشد.

- تقاضا و درخواست پايداري و دوام در حد معقول براي توليد وجود داشته باشد.

- تغذيه مداوم و پيوسته مواد وجود داشته باشد.

كارخانه هاي اتومبيل سازي بزرگ و صنايع عمده و عظيم با استفاده از اين خط توليد نتايج قابل توجهي دريافت كرده اند. بهترين محلها براي استقرار ماشين آلات انتخاب مي شوند و طراحي بگونه اي صورت مي گيرد. به گونه اي كه بيشترين حجم توليد را شاهد باشيم.

طراحی سقف کارخانه :

سازه های فضاکار:

- مقدمه

سازه هاي فضاكار در اشكال بسيار متنوعي ساخته مي شوندكه مهمترين آنها عبارتند از : شبكه هاي مسطح دو يا چند لايه، چليك ها، گنبدها و قوس ها . علاوه بر اين، سازه هاي فضاكار داراي بافتار متنوعي نيز مي باشند. بدين ترتيب كه با تغيير در آرايش المان ها مي توان بافتار جديد ايجاد كرد و بديهي است كه كارآيي هر بافتار بايد در مقايسه با بافتارهاي ديگر سنجيده شود.

مثال هاي متعددي از سازه هاي فضاكاري كه در دنيا و ايران ساخته شده است وجود دارد : از جمله استاديوم هاي ورزشي، مراكز فرهنگي، سالن هاي اجتماعات، مراكز خريد، ايستگاه هاي قطار،آشيانه هاي هواپيماها، مراكز تفريحي، برجهاي راديويي و ...

- تعريف و تاريخچه سازه هاي فضاكار

به سازه اي كه اصولا رفتار سه بعدي داشته باشد، به طوريكه به هيچ ترتيبي نتوان رفتار كلي آن را با استفاده از يك يا چند مجموعه مستقل دوبعدي تقريب زد، سازه فضاكار ناميده مي شود . با اين تعريف طيف وسيعي از سازه ها يعني حتي برخي از قوس ها و گنبدهاي آجري گذشته نيز جزو سازه هاي فضاكار محسوب مي شوند، اما در اينجا منظور سازه هاي سه بعدي خاص هستند كه معمولا  داراي اعضاي مستقيم با اتصالات صلب يا مفصلي مي باشند

- انواع سازه هاي فضاكار

الف - شبكه هاي تخت

به تركيب يك سيستم يك يا چند وجهي با لايه هاي واحد شبكه گفته مي شود . شبكه مسطح تركيبي از يك دو وجهي كه با تيرهاي واحد متصل شده است مي باشد . شبكه هاي تخت مي توانند داراي يك، دو يا سه و حتي چند لايه باشند، ولي بيشتر به صورت دولايه مورد استفاده قرا ر مي گيرند.

شبكه هاي دولايه از دو صفحه موازي كه بوسيله عناصري به هم متصل گرديده اند تشكيل مي شوند

. يك نمونه استفاده از اين شبكه ها در آشيانه هواپيماها است.

زماني كه اعضا در شبكه دولايه طويل شوند براي جلوگيري از خطر كمانش كردن از شبكه هاي سه لايه استفاده مي شود و با توجه به اينكه نيمي از هزينه هاي سازه هاي فضاكار را پيونده ها تشكيل مي دهند اين نوع سازه ها اغلب غير اقتصادي است . نكته ديگري كه در طراحي شبكه ها ي دولايه و اكثر سازه هاي فضاكار بايد در نظر گرفت اين است كه براي توزيع بهتر نيرو و كششي شدن آن ستون ها در داخل شبكه قرار گيرند و ستون به چند گره متصل شود و بهتر است براي توزيع منظم نيرو در سازه در اطراف كنسول داشته باشيم.

چند نمونه از شبكه هاي دولايه در شكل ( 2) نشان داده شده است.

به شبكه اي كه در يك جهت داراي انحنا باشد، چليك مي گويند . اين سازه بيشتر براي پوشش سطوح مستطيلي دالان مانند استفاده شده و بعضا فاقد ستون مي باشند و روي لبه هاي چليك كه به تكيه گاه متصل است، قرار مي گيرند . چليك ها داراي محور مي باشند. اگر چليك يك لايه ب اشد اتصالات به شكل صلب است . چليك ها اغلب به شكل تركيبي استفاده مي شوند و تير كمري نقش تركيب كردن چليك ها به يك ديگر را بازي مي كنند. نكته اي كه در طراحي اين نوع سازه ها بايد در نظر گرفت اين است كه انتهاي چليك بايد قوي باشد و اين تقويت را مي شود بوسيله تير، تير و ستون و شكل خورشيد مانند انجام داد.

انواع چليك ها در شكل ( 4) نشان داده شده است كه عبارتند از: چليك اريبي، چليك لَمِلا

با مقاطع بيضي گون، سهمي گون، هذلولي گون و... (Lamella)

اگر شبكه اي در دو جهت داراي انحنا باشد، گنبد ناميده مي شود . شايد رويه يك گنبد بخشي از يك كره يا يك مخروط يا اتصال چندين رويه باشد . گنبدها سازه هايي با صلبيت بالا مي باشند و براي دهانه هاي بسيار بزرگ تا حدود 250 متر مورد استفاده قرار مي گيرند . ارتفاع گنبد بايد بزرگتر .( از 15 % قطر پايه گنبد باشد. گنبدها داراي مركز هستند مثالهايي از اين گنبدها در شكل ( 6 ) نشان داده شده است.

6-a يك نوع گنبد از نوع دنده اي مي باشد

. در صورتيكه تعداد دنده ها زياد باشد بايد گنبد شكل به مسئله شلوغي اعضا درراس گنبد توجه شود كه براي اجتناب از اين مسئله بهتر است كه برخي از  دنده هاي نزديك راس حذف شود   6-b

گنبد ديگري به نام اشفدلر مهندس آلماني در شكل 6-c

نشان داده شده است كه تعداد زيادي از اين نوع گنبدها بعد از قرن 19 توسط اشفدلر و ديگران ساخته شده است . از ايرادات اين گنبد مي توان به مسئله شلوغي اعضا در راس اشاره كرد، كه براي حل اين مشكل همان راه حل بالا ارائه مي شود. شكل 6-d

نمونه ديگري از گنبدها، گنبد لَمِلا است. اين گنبد را مي توان به نوعي تركيبي از يك يا چند حلقه  كه با يكديگر متقاطع هستند، دانست. شكل هاي 6-e,f

شكل هاي  6-g , hنوع ديگري از خانواده ي گنبدها را به نام گنبدهاي ديامتيك نشان مي دهد.

در شكل هاي  6-j-iنمونه ديگري از گنبدها را به نام گنبدهاي حبابي ملاحظه مي كنيد.

در شكل هاي  6-k,lنمونه ديگري از گنبدها به نام گنبدهاي ژئودزيك ملاحظه مي شود

اتصالات در گنبدهاي دنده اي و اشفدلر حتما صلب هستند . از لحاظ پخش منظم نيرو ، گنبدهاي ژئودزيك، ديامتيك و حبابي بسيار مناسب هستند.

- امتيازات سازه هاي فضاكار

امروزه در سراسر دنيا سازه هاي فضاكار به سرعت در حال پذيرش و مقبوليت در بين طراحان و مهندسين سازه مي باشند ؛ اين امر را نمي توان فقط مرهون جذابيت و زيبايي بيشتر اين سازه ها دانست، بلكه دلايل متعددي كه در ذيل به پاره اي از آنها اشاره مي شود در گسترش محبوبيت اين سازه ها موثر بوده است:

• جذابيت و زيبايي بيشتر و قابليت ساخت انواع فرمهاي دلخواه.

• ذخيره مقاومتي بيشتر به دليل داشتن درجات نامعيني بالا در مقايسه با ساير سازه هاي

متداول.

• سختي و صلبيت زياد اين سقف ها قابليت استثنايي براي حمل بارهاي بزرگ متمركز

و غير متقارن بوجود مي آورد.

• سيستم هاي فضاكار براي پوشش سالن هاي بزرگ اجتماعات، سالن هاي نمايشگاهي، ورزشگاه ها، آشيانه هواپيما، كارخانه هاي صنعتي، مساجد و به طور كلي تمام سازه هايي كه به نحوي محدوديت تكيه گاه هاي مياني دارند، ايده آل بوده و در اين موارد از نظر جلوه هاي ظاهري و مسائل سازه اي حالت منحصر بفردي را نسبت به ساير سيستم هاي جايگزين ايجاد مي كند.

• اكثر سيستم هاي فضاكار پيش ساخته بوده و قطعات مورد نياز آنها انبوه سازي

مي شوند به همين دليل اين سيستم ها معمولا به سادگي و در زمان كوتاهي توليد و

نصب مي شوند.

در آخر مي توان گفت كه اصلي ترين علت گسترش روز افزون سازه هاي فضاكار در جهان،

اقتصادي تر بودن اين سيستم ها است.

## انواع فرم های معماری سازه فضاکار

باتوجه به توانایی سازه های فضاکار امکان خلق فضاهای زیبا متنوع و پیچیده به سادگی امکانپذیر است که در اینجا ( این قسمت ) به معرفی چند فرم متداول پرداخته می شود .

1-تخت : 

در این فرم معماری لایه زمین کاملا صاف بوده و برای شیب بندی از دستک های باطول های متفاوت استفاده می شود در این فرم از معماری و برای دهانه های وسیع می توان از این نوع سازه در چندین لایه استفاده نمود .

2- شیب دار : 

در این نوع معماری سازه فضاکار بصورت کاملا تخت مونتاژ شده و با تغییر ارتفاع ستونها شیب یکطرفه برای سقف ایجاد می شود اگرچه برای شیب دوطرفه نیازی به تغییر ارتفاع ستونها نمی باشد .

3-قوسی (چلیک ) :

در این نوع معماری سازه فضایی به گونه ای طراحی و تولید می شود که پس از اجرا نمای بیرونی و داخلی سازه بصورت کمانی از دایره می باشد . فرم قوسی می تواند بصورت چلیک کامل یا چلیک ناقص  باشد .

4- گنبدی  :

این نوع معماری از   سازه های فضاکار  اغلب در نورگیر های ساختمانهای بزرگ و مسقف نمودن فضاهای بسیار وسیع     ( مانند ورزشگاههای بزرگ ) و بدون استفاده از ستونهای میانی مورد استفاده قرار می گیرد .
این فرم معماری در نمای کلی (شکل ظاهری) به دو دسته نیم کره (کروی) و نیم تخم مرغی ( بیضوی) تقسیم بندی می شوند و از نظر نوع بافت به بیش از ده نوع (دنده ای ، پیازی ، فرازشی ، ...) قابل تفکیک می باشند .

5-هرمی : 
این نوع معماری از سازه های فضاکار بصورت هرم کامل یا هرم ناقص اجرا می گردد و بیشترین کاربرد آن در نماسازی  شهری و نورگیر مجتمع های تجاری و مسکونی می باشد .

6- معماری های خاص وسایر فرم ها : 

باتوجه به قابلیت سازه های فضایی تولید و اجرای هر فرم دلخواه معمای با استفاده از این سازه ها امکانپذیر است . ازجمله فرم موجی ، یو شکل ، کره کامل ، استوانه ای (دودکشی) ، زین اسبی و...

چند نمونه طراحی ماشین:

کانسپت های اصلی طرح:

نقشه ها:

منابع :

چيدمان واستقرار تسهيلات در واحدهاي صنعتي (صديقه خوشه چين بهار و رضا شه روان)

Facility layout Problems: A survey

Amine Drira, Henri Pierreval, Sonia Hajri-Gabouj

رمضان علی خسرو پناه،کتاب مدیریت انبار و عملیات مرتبط، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

کتاب خلاصه مراحل اصولي طراحي کارخانه و ارزيابي مالي پروژه ( تاليف : مهندس رضا حاجي بابائي - مهندس مظاهر ضيايي )

دکترمحمودگلابچی، درک رفتار سازه‌ها، انتشارات دانشگاه تهران، 1391

عشقی صنتی، "ح، نگاهی به فناوری‌های جدید"، نشریه آبادی، شماره. 66،1389

اینترنت – سایت های:

www.khodroha.com

www.memaran.ir

www.adrenaleen.blogsky.com

www.beytoote.com

www.arcdownload.ir