دستورالعمل ايمني جوشکاری و برشکاری

1-هدف :

هدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح چگونگي رعايت مسائل ايمني جوشكاري در واحدهاي مختلف مي باشد ،

2- دامنه كاربرد :

دامنه كاربرد اين دستورالمل شامل كليه پرسنل جوشكار وبرشكار. کارخانه  مي باشد ،

3- مسئوليتها  :

3-1   مسئوليت تهيه وبرقراري اين دستورالعمل به عهده سرپرست واحد ايمني مي باشد.

3-2   مسئوليت اجراي اين دستورالعمل به عهده كليه پرسنل جوشكار وبرشكار واحدهاي.................... مي باشد ،

4-     تشريح فعا ليت :

1- در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار يا در مكانهايي كه گرد و غبار و بخارات يا گازهاي قابل انفجار و اشتعال وجود دارد نبايد فعاليت جوشكاري و برشكاري انجام شود .

2- اگر در محلهايي كه جوشكاري انجام مي شود ، اشخاص ديگري نيز مشغول بكار بوده يا عبور و مرور  كنند بايد از پاراوا ن هاي ثابت يا قابل حمل مناسب استفاده شود كه حداقل ارتفاعشان 2 متر باشد .

3- كپسول هاي استيلن پر و خالي نبايد در كارگاههاي جوشكاري يا برشكاري انبار شود . همچنين انباركردن آنها تو ا ما "با كپسول هاي اكسيژن در يك جا فقط موقعي مجاز است كه بوسيله جدارهاي مقاوم در مقابل حريق اين دو نوع كپسول از يكديگر جدا شده باشند .

4-كپسول هاي استيلن يا اكسيژن كه بطور قائم قرار گرفته اند بايد بوسيله تسمه ،طوق يا زنجير مهار شوند ،تا خطر افتادن آنها بر روي زمين از بين برود

5- كپسول اكسيژن يا كپسول استيلن بايد داراي سرپوش حفاظتي براي شير باشد تا در هنگام جا به جا كردن و يا موقعيكه از آن استفاده نمي شود روي شير كپسول نصب شود . كپسول هاي هوا – استيلن و اكسيژن بايستي داراي شير و مانومتر سالم بوده و بصورت عمودي در قفسه هاي مناسب نگهداري شوند .

6-  سوپاپها ، فشار سنجها يا وسايل تنظيم و رگلاژ كپسول را نبايد گريس كاري كرد .

7-كليه اجزا ء حامل الكتريسيته دستگاههاي جوش يا برش كه با مولد برق ( ژنراتور)  يكسو كننده و يا ترانسفورماتور كار مي كنند بايد در مقابل خطر تماس با قطعات و  هادي هاي لخت كه تحت فشار الكتريكي هستند حفاظ گذاري شده باشد .

8- شكافهايي كه در روپوش دستگاهها ي ترانسفورماتور براي تهويه دستگاه در نظر گرفته شده بايد به قسمي تعبيه شده باشد كه داخل كردن اشياء مختلف از بين شكافها غير مقدور باشد

9-  بدنه دستگاههاي جوش برق بايد بطور موثري داراي اتصال الكتريكي به زمين باشد .

10- محل اتصال كابلهاي تغذيه به دستگاه بايد عايق كاري شده باشد .

11- گيره هاي الكترود بايد مجهز به صفحات يا سپرهاي حفاظتي باشد تا دست كارگر را در مقابل حرارت حاصله از قوس الكتريكي حفظ نمايد.

12 -  در دستگاههاي جوش برق با مقاومت الكتريكي تمام قسمتهاي حامل جريان برق به استثنا" محل جوش بايد كاملا" پوشيد ه و محفوظ باشد،

13 - دستگاههاي خودكار و نيمه خودكار جوش برق با مقاومت الكتريكي بايد مجهز به حايلهاي حفاظتي با وسايل راه انداختن با دو دست باشد بطوريكه كارگر پس از راه انداختن دستگاه نتواند دست خود را در منطقه خطر وارد كند .

14- گازها و بخارات ناشي از جوشكاري براي سلامتي كارگران مضر مي باشد بنابراين بايستي از تهويه موضعي در كارگاه جوشكاري استفاده شود .

15- كارگراني كه در جوشكاري كار مي كنند بايد از سپر ، ماسك مخصوص مواد شيميايي ،كلاه ، دستكش چرمي بلند ،پيش بند چرمي ، چكمه استفاده كنند .

16- در موقع جوشكاري بايستي مطمئن بود شلنگ ثابت بين رگلاتور و مشعل بدون نشت بوده و به طور صحيح به رگلاتور مشعل متصل باشد .

17- هرگز شير خروج يا رگلاتور را در مجاورت شعله قرار ندهيد .

18- در هنگام كار با دستگاههاي تراش و فرز نبايستي از دستكش استفاده شود .

19- متصدي سنگ سمباده بايستي علاوه بر استفاده از عينك ايمني از حفاظ تلقي شفاف روي دستگاه نيز استفاده كند .

20- سر پوش هاي مناسب بايستي بر روي چرخ سمباده نصب شده باشد .

21- محور سنگ سمباده نبايد داراي لرزش بوده و متصدي سنگ سمباده قبل از شروع كار بايد سنگ را از نظر ترك خوردگي كنترل نمايد .

22- كليه قسمتهاي دستگاهها بايستي حفاظ مناسبي داشته باشند .

23- از كابلهاي معيوب استفاده نشده و حتي الا مكان محل اتصال نزديك محل جوش قرار داده شود .

24- قبل از استارت ماشينهاي تراش ابزار كار را از محل قطعه متحرك جمع آوري كنيد .

25- نظافت قسمتهاي متحرك را فقط در زمان توقف انجام دهيد و بعد از اتمام كار نسبت به جمع آوري هر نوع عامل خارجي مانند تكه هاي فولادي، نوك تيز چوب و … اقدام نماييد .

26- هنگام جوشكاري زمين بايد خشك باشد . در صورت خيس بودن زمين محل جوشكاري بايد از چوب ، لاستيك يا پوكه هاي خشك بعنوان زير پايي استفاده شود  .

27- هنگام جوشكاري در جاهاي تنگ و كوچك ، مخازن ، تانكرها ،كف فلزي سالنهاي كارخانجات بايد از دستگاههاي جريان مستقيم استفاده شود  .

28- جوشكار نبايد در محلي كه احتمال انعكاس نور در ماسك جوشكاري وجود دارد ، كار كند .

29-بعد از اتمام عمليات جوشكاري نبايد الكترود را در انبر جوشكاري گذاشته و رها نمود ، حتما" دستگاه را خاموش شده و از منبع تغذيه جدا گردد . هم چنين كابلها جمع آوري شده و در جاي امنی قرار داده شود .

وسايل ايمني فردي

لباس كار

لباس كار اوّلين وسيله ي ايمني و بهداشتي فردي است كه بايد داراي شرايط زير باشد:

= متناسب با كار و بدن كارگر در نظر گرفته شود

= قسمت هاي آزاد نداشته باشد

= كمر آن بسته باشد

= داراي جيب هاي كوچك بوده و در صورت امكان تعداد جيب ها كم باشد

= اگر كارگر با دستگاه هاي گردنده كار مي كند ، لباس كار بايد به تن چسبنده بوده ، داراي مچ بند باشد( لباس كار يكسره باشد)

= اگر فضاي كار آلوده به گرد و غبار سمّي است ، بايد بدون جيب و پاكتي باشد، زيرا ممكن است موادّ سمي داخل جيب و قسمت هاي پاكتي دار شده و در هنگام استراحت ، كارگر را ناراحت كند.

كلاه ايمني

كارگراني كه در هنگام كار در معرض سقوط يا پرتاب اشيا هستند ، بايد از كلاه ايمني استفاده كنند ، اين كلاه ها بايد:

= سبك باشد(حدأقل 400 گرم).

= از مواد غير قابل احتراق باشند.

= عايق باشند.

= لبه دار باشند.

عينك حفاظتي

تقريبا در كليه ي رشته هاي فنّي و صنعتي ،چشم كه از مهمترين و حسّاس ترين اعضاي بدن است، در معرض خطر قرار دارد. بنابراين ، براي جلوگيري از حوادث احتمالي ، بايد از عينك حفاظتي ا ستفاده نمود. اين عينك ها به طور كلّي بايد خصوصيِات زير را دارا باشند:

=شيشه ي آن ها شفّاف بوده و به راحتي تميز شوند.

= قابل انعطاف باشند.

= با صورت كارگر تطبيق داشته و با نوع كار متناسب باشد.

= شيشه ي آن سخت بوده و در برابر حوادث مقاوم باشد.

گوشي حفاظتي

صدا از جمله عواملي است كه انسان را از وجود خطرات و حوادث آگاه مي سازد. همين صدا، گاهي چنان شديد و نا هنجار مي شود كه ممكن است در مدّت زمان كوتاهي باعث كري  موقّت يا دائم شود. بنابراين در بعضي شغل ها و حرفه هاي صنعتي لازم است كه كارگران از  گوشي استفاده كنند. كارگران براي تحمّل صداهاي بالاتر از 85 دسبيل (واحد شدّت صوت) يعني از صداي موتور كاميون بلند تر ، بايد از گوشي حفاظتي استفاده نمايند.

دستكش حفاظتي

براي حفاظت دست ها در برابر خطراتي مثل سوختگي ، بريدگي، خراشيدگي و ... بايد از دستكشي با ويژگي هي زير استفاده كرد:

1-    براي حركت انگشتان مشكلي به وجود نياورد.

2-    باعث بروز حسّاسيّت پوست بدن نشود.

3-    نوع كار هماهنگ باشد.

4-    در برابر الكتريسيته عايق و در برابر اسيد و مواد خورنده ي ديگر مقاوم باشد.

5-    فاقد سوراخ يا پارگي باشد.

كفش ايمني

كارگراني كه پاهايشان در هنگام كار ، در معرض مواد اسيدي ، رطوبت ، سقوط اجسام و ... قرار دارد بايد از كفش ايمني استفاده كنند. اين كفش ها بسته به نوع كار و حرفه هاي موجود ، چرمي، پلاستيكي، با ساق بلند، پنجه فولادي و بدون ميخ ساخته مي شوند.

ماسك ايمني

در كارگاه هايي كه گرد و غبار، گاز هاي زيان آور  و سمّي توليد مي شود ، بايد از ماسك ايمني استفاده كرد. ماسك هاي حفاظتي موجود ، داراي تنوّع زيادي بوده و عبارتند از: . ماسك فيلتردار ضد گرد و غبار . ماسك فيلتر دار ضد گاز. ماسك مجهّز به كپسول اكسيژن

به طور كلّي درود گران ، در كارگاه ها و كارخانجات مختلف صنايع چوب ، بايد از وسايل حفاظت  فردي از قبيل كفش ايمني ، دستكش چرمي ، ماسك ضد گرد و غبار ، عينك حفاظتي و گوشي استفاده نمايند.

ميز كار

در كليه ي بخش هاي صنعت و به طور كلّي در صنايعي مثل صنعت فلز ، چوب و پلاستيك، معمول ترين وسيله تجهيزاتي در يك كارگاه ميز كار است كه در گذشته در صنايع چوب آن را دستگاه مي ناميدند. براي آن كه بتوان در محل ّ كار به طور ايستاده ، با تسلّط كامل و بدون خستگي روي قطعات كوچك و تقريبا بزرگ كار كرد ، از ميز كار استفاده مي شود .ميز بايد محكم ، سنگين ، و در حين كار بدون لرزش باشد.  ميز كار موجود در صنايع چوب داراي دو گونه كاملا متفاوت است، يكي ميز سنّتي  و  يكي ميز كلاسيك.

سيستم هاي اندازه گيري درودگري

با پيشرفت صنعت و تكنولوژي ، استاندارد شدن بعضي از ملزومات زندگي و در نتيجه ي آن ، استخراج ابعاد و اندازه ها احساس شد. بالاخره پس از مدّت ها دو سيستم عمده تدوين شد           با نام هاي سيستم متريك و سيستم اينچي. سيستم اينچي ، سال ها در اكثر  كشور هاي جهان و صنعتي به كار گرفته شد تا سرانجام به جهت سهولت در اندازه گيري ، خواندن اندازه و ... سيستم اينچي جاي خود را به سيستم متريك داد.

متر

يكي از متداول ترين وسايل اندازه گيري متر است كه معمولا در يك محفظه ي فلزي يا پلاستيكي جمع شده است. متر ها به صورت ميلي متري و بعضي در هر دو سيستم ميلي متري و اينچي (1 اينچ = 4/25 ميليمتر) مدرج شده اند. متر ها در گونه هاي متفاوتي وجود دارند كه مهمترين آن ها متر تاشو و متر نواري پارچه اي  مي باشد.

خط كش

خط كش ها در اندازه هاي 30 تا 100 سانتي متري از چوب يا فلز ساخته شده و معمولا دقّتي معادل 1 ميلي متر دارند.

كوليس

وسيله اي براي اندازه گيري ابعاد خارجي و داخلي است و به كمك بيشتر آن ها مي توان عمق شيار ها و سوراخ ها را نيز اندازه گيري و كنترل نمود. قسمت هاي اصلي كوليس ،‌كه در خواندن آن نقش اساسي ايفا مي كنند ، عبارتند از :

ورنيه: ورنيه قسمت متحرّك كوليس بوده كه داراي تقسيمات مخصوص مي باشد. به كمك اين قسمت مي توان كسري از تقسيمات اصلي خط كش را تعيين و قرائت كرد.

خط كش: قسمت ثابت كوليس است كه داراي تقسيمات 1 ميليمتري است ، د قيقا مشابه خط كش معموليست.

درفش :درفش يا سوزن خط كش ، يكي از معمولي ترين وسايل خط كشي است، كه شامل يك دسته ي چوبي و مي له اي فولاديست با نوكي بلند و تيز . از اين وسيله مثل مداد استفاده مي شود ، با اين تفاوت كه چون روي چوب اثر مي گذارد ، بايد سعي كرد قسمت هايي را با درفش علامتگذاري يا خط كشي نمود كه بايد بريده شوند . در غير اين صورت اثر به جا مانده ، خود را زير رنگ نشان مي دهد. از درفش براي سوراخ كاري محل پيچ ها و نشان كردن محل ميخ ها نيز استفاده خواهد شد.

پرگار

پرگار نيز يكي از ابزار هاي مورد نياز در صنعت چوب است . از اين وسيله براي انتقال اندازه ، كشيدن قوس ها ، دايره هاي با قطر متفاوت ، و در مواردي خط كشي ... كمك گرفته ميشود.

پرگار ها از نظر ساختماني به دو نوع پرگارهاي كج و پاشنه اي دسته بندي مي شوند.

شاقول

در يكي ديگر از روش هاي كنترل عمودي بودن كه به كنترل شاقولي معروف است از شاقول استفاده مي شود.اين ابزار تشكيل شده است از يك تكّه يخ محكم و بلند ، تركي و قطعه فلزي كله قندي شكل .

معرّفي بعضي از ابزار هاي درودگري

گيره هاي تسمه اي: براي بستن قاب ها و كلاف ها از گيره هاي تسمه اي يا كلافي استفاده مي شود .

گيره هاي سه فكي:براي چسباندن زهواره هاي معمولي و تزئيني روي نر چوب ها و كارهاي مشابه آن ،از اين گيره ها استفاده مي شود.

تنگ دستي: ابزاري است كه قبلا براي درز كردن چوب و ساخت صفحات مورد استفاده قرار مي گرفت و امروزه نيز براي چسباندن قاب ها و كارهاي مشخّصي به كار مي رود.

گيره هاي c   شكل: براي چسباندن قطعات كوچك مثل زهواره ها و نظاير آن از اين گيره ها استفاده مي شود.