# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه با ظرفيت 800 تن در سال ### تيـرماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه ظرفيت : 800 تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 11/1379 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 11/139 ميليون ريال سهم تسهيلات: 1240 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 16 ماه

مقدمــه :

جمعيت جهان كه در آغاز قرن پيش حدود دو ميليارد نفر تخمين زده مي‌‌شد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بيني مي‌شود كه تا سال 2020 اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر عبور كند، يعني در طول فقط دو دهه ، جمعيتي بالغ بر كل جمعيت جهان در آغاز قرن بيستم به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد.

نياز روزافزون اين جمعيت رو به رشد به مواد غذايي ، رشدي جهشي را در صنايع غذايي تمام ملل ايجاب مي‌نمايد. شير، يكي از مهم ترين مواد خوراكي مورد استفاده بشر است. شير با دارا بودن مقدار زيادي پروتئين ، ويتامين ، كلسيم ، ساير مواد معدني و نيز حدود750 كيلوكالري انرژي در هر ليتر مي‌تواند سهم عمده اي در سلامت و سبد غذايي افراد جامعه داشته باشد.

در اين ميان ، نكته قابل تامل ، استفاده از روش هايي براي حفظ بهداشت و سلامت شير از محل توليد تا مصرف نهايي آن است به طوريكه ضمن جلوگيري از فساد شير ، از سرايت احتمالي بيماري هاي مشترك انسان و دام نيز به مصرف كننده پيشگيري شود. يكي از كهن ترين اين روش ها تهيه ماست از شير است. توليد و استفاده از ماست اولين بار در مناطقي از آسياي ميانه و سپس اروپاي شرقي و مركزي آغاز گرديد و امروزه به واسطه سهولت توليد و نگهداري ، به يكي از مهم ترين فراورده هاي لبني مبدل گشته است.

مراحل توليد ماست به ترتيب عبارتند از: تصفيه شير خام، استاندارد سازي چربي، افزايش مواد جامد، گرم كردن اوليه، هموژن سازي، انجام عمليات حرارتي در دماي 90 درجه سانتي‌گراد، سردكردن تا 43 درجه سانتي‌گراد ، اضافه كردن مايه و مواد افزودني، پركردن، آنلوباسيون، سردكردن و انبار كردن است.

هدف ارائه كنندگان اين طرح  خريد و تبديل شير خام به ماست پاستوريزه است كه علاوه بر اينكه نقش بسزايي در حفظ سلامت شير توليدي واحدهاي دامداري دارد، داراي توجيه اقتصادي مناسبي نيز مي‌باشد و همچنين زمينه اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر را فراهم مي‌آورد. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت مي‌باشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 45 | 30 | 1500 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/7 4/2 2 8 | 5 6 10 20 | 1500مترمربع 400مترمربع 200مترمربع 400مترمربع | تسطيح و خاكبرداري ديواركشي خيابان كشي پاركينگ و فضاي سبز | 1 2 3 |
| 9/19 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 162 24 16 | 550 450 400 400 | 100 360 60 40 | سردخانه مواداوليه‌ومحصول سالن توليد اداري و سرويس نگهباني و تاسيسات | 1 2 3 4 |
| 252 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | تـعداد | شـــــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 12 5 46 90 3 90 93 75 11 5 11 18 100 55 9 | 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 | ترازوي توزين شيرخام 500 ليتري مخزن استيل 800 ليتري الكتروپمپ سانتري‌فوژ استيل 5000 ليتر در ساعت مخزن مبرد و نگهدارنده شير 2500 ليتري مخزن سه جداره تغليظ وپاستوريزاسيون 1200 ليتري مخزن تعادل 150 ليتري پاستوريزاتور صفحه‌اي تجهيزات سيستم مبرد به ظرفيت 6000 ليتر ديگ بخار با توان توليد 2000 كيلوگرم بخار در ساعت سيستم تهيه آب‌گرم بوسيله بخاربه ظرفيت 5000 ليتردرساعت سيستم تنظيم و كنترل شير فشار شكن باراندمان 8 به 3 سختي‌گير آب تجهيزات اتاق انكوباتور به ظرفيت 25 متر مكعب تجهيزات سردخانه(كمپرسور،كندانسورواواپراتور)30مترمكعب كمپرسور هواي فشرده به ظرفيت 250 ليتر | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| 642 | جــــــمـــــــع |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

| هزينه كل(ميليون ريال) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 30 10 20 3 4 18 | حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر كابل و تابلوهاي برق حفر وتجهيز چاه آب و لوله كشي سيستم سرمايش و گرمايش سيستم اطفاي حريق تجهيزات آزمايشگاهي | 1 2 3 4 5 6 |
| 85 | جــــمــــع |  |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 78 | 1 | وانت نيـسان | 1 |
| 78 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 3 2 1 1 | خط تلفـن و دستگاه فاكس ميز و صندلي اداري وسايل آشپزخانه وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 4 |
| 7 | جــــــمـــــع |  |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 6 5/2 5/8 | تاسيس و ثبت شركت هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش راه اندازي آزمايشي دو روزه | 1 2 3 4 |
| 19 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 45 9/271 642 78 85 7 19 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تاسيسات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 9/1147 | جــــمــــع |
| 4/57 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 3/1205 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1680 128 30 | 6/1 08/0 6000 | 1050000ليتر 1600000عدد 5تن | شـــيـر سطل يكبار مصرف 5/0كيلويي سلفـون | 1 2 3 |
| 1838 | جــــمــــع |  |  |  |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/16 14 6/75 4/22 2/11 2/11 14 | 2/1 1 9/0 8/0 8/0 8/0 1 | 1 1 6 2 1 1 1 | مدير طرح كارمند مالي و اداري كارگر ماهر كارگر ساده راننده نگهبان و سرايدار مسئول آزمايشگاه | 1 2 3 4 5 6 |
| 6/32 | 23% سهم حـق بـيمه كارفرما |  |  |  |
| 8/197 | - | 13 | جـــمــــع كل |  |

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/5 4/3 7/25 8/7 7/0 | 2% 4% 4% 10% 10% | 9/271 85 642 78 7 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 43 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19/27 2/10 2/64 8/7 7/0 | 10% 12% 10% 10% 10% | 9/271 85 642 78 7 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 09/110 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/47 6/2 | 250 650 | 190000 4000 | كيلووات ساعت ليتر | برق بنزيـن |
| 1/50 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 1680 8/197 43 09/110 1/50 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 99/2080 | جــــمــــع |
| 05/104 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 04/2185 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش ( يك ماهه )

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 16/153 48/16 17/4 | مواد اوليه حقوق و دستمزد سوخت و انرژي |
| ### 81/173 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 3/1205 81/173 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 11/1379 | # جمـــــع كل |

ج – فروش:

| ارزش كل(ميليون ريال) | ميزان توليد | ارزش واحد (ريال) | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
| 3040 | 1600000بسته | 1900 | ماست در ظروف 500گرمي |
| ### 3040 | جـــــــمــــــــــع |  |  |

# برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

| هزينه ( ميليون ريال ) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 75/4 8/60 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 1 2 |
| 55/65 | جــمـــع |  |

### پيش بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شــرح |
| --- | --- |
| 3040 | درآمد ( فروش ) |
| 04/2185 | كسر مي شود : قيمت تمام شده |
| 96/854 | سود ناويژه |
| 8/60 | كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
| 16/794 | سود عملياتي |
| 75/4 | كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 41/789 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 27/1 سال ( تقريبا شانزده‌ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 1838 | - | 0 | 100 | 1838 | مواداوليه |
| 8/197 | 65 | 57/128 | 35 | 23/69 | حقوق و دستمزد |
| 1/50 | 20 | 10 | 80 | 1/40 | سوخت و انرژي |
| 43 | 20 | 6/8 | 80 | 4/34 | تعمير و نگهداري |
| 09/110 | 100 | 09/110 | - | 0 | استـهلاك |
| 8/60 | - | 0 | 100 | 8/60 | توزيع و فروش |
| 75/4 | 100 | 75/4 | - | 0 | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 05/104 | 15 | 61/15 | 85 | 44/88 | پيش بيني نشده |
| 59/2408 | - | 62/277 | - | 97/2130 | جمـــع |

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل54/30% مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

| 1240 ميليون ريال 12 ماه 16% 4/198 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 4/1438 ميليون ريال 36 ماه 16% 22/345 ميليون ريال 62/543 ميليون ريال 21/181 ميليون ريال 33/413 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33/413 | 33/413 | 33/413 | 0 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 21/181 | 21/181 | 21/181 | 0 | كارمزد تسهيلات |
| 54/594 | 54/594 | 54/594 | 0 | جـــمــع |