# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## بسـته‌بندي عـســل با ظرفيت 240 تن در سال ### تيـرماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : بسته بندي عسل به ظرفيت 240 تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 3/1714 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 3/174 ميليون ريال سهم تسهيلات: 1540 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 17 ماه

مقدمــه :

عسل حاوي بيش از هفتاد ماده مفيد براي بدن انسان است. اساسا عسل از گلوكز، فروكتوز و منو ساكاريد ها ساخته شده است. همچنين عسل داراي آنزيم هاي مفيدي از جمله آميلاز، سوكراز، كاتالاز، پراكسيداز و ليپاز بوده و در رده بندي غذاهاي سرشار از آنزيمها مقام نخست را به خود اختصاص داده است. ضمن اينكه مواد معدني مختلفي مانند كلسيم، سديم، پتاسيم، منيزيم، آهن، كلر، فسفر، گوگرد و يد نيز در عسل يافت مي‌شوند.

عسل به عنوان يك ماده كامل غذايي همچنين داراي انواع ويتامين ها (B1,B2,B3,B5,B6,C,E,K)، اسيدهاي آلي ( اسيد ماليك، وينيك، سيتريك، لاكتيك و اگزاليك ) و پروتئين‌ها بوده و مي‌تواند 315 تا 335 كيلوكالري انرژي ( به ازاي هر يكصد گرم ) توليد نمايد.

از ديگر سو عسل داراي خواص درماني، ضد عفوني كنندگي و حفاظت از مواد آلي در مقابل تجزيه و فساد مي‌باشد. ابن سينا دانشمند بزرگ ايران در كتاب قانون ، در مورد معجون فلاسفه ( تهيه شده با عسل ) مي‌نويسد :« ... در هنگام زياد شدن بلغم، اندرون را تقويت، نيرو را زياد، اشتها را باز مي‌كند، عسل ، خوراكي است كه جواني را جاويدان مي‌سازد، حافظه را نيرو مي‌بخشد و گذشته را در خاطره زنده مي‌كند، انديشه را پاك و زبان را مي‌گشايد.»

كليه موارد مطروحه ، اهميت استفاده از عسل به عنوان يك ماده غذايي مقوي و همچنين دارويي طبيعي را خاطرنشان مي‌سازند. از ديگر سو با عنايت به رشد جمعيت و تنوع محصولات توليدي و بالا رفتن سطح رقابت در زمينه عرضه انواع محصولات غذايي ، بهبود مستمر كيفيت محصولات و ايجاد تنوع در عرضه مناسب تر، از مواردي هستند كه بايستي هر چه بيشتر مد نظر قرار گيرند. رعايت اين موارد مي‌تواند منجر به دسترسي آسان و ارزان مصرف كنندگان به مواد غذايي شود. طرح حاضر نيز با مد نظر داشتن « فرآوري و بسته بندي عسل در ظروف شيشه اي نيم پوندي و ظروف يك‌بار مصرف از جنس پلي پروپيلن يا پلي استايرن » سعي در حصول به هدف فوق را دارد.

ضمن اينكه با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميüن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 45 | 30 | 1500 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/7 7/2 2 9 | 5 6 10 20 | 1500مترمربع 450مترمربع 200مترمربع 450مترمربع | تسطيح و خاكبرداري ديواركشي خيابان كشي پاركينگ و فضاي سبز | 1 2 3 |
| 2/21 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 180 32 16 | 450 450 400 400 | 100 400 80 40 | انبار مواد اوليه ومحصول سالن توليد اداري و سرويس نگهباني و تاسيسات | 1 2 3 4 |
| 273 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | تـعداد | شـــــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- |
| 230 105 155 95 18 15 12 12 17 48 27 27 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | خط بسته بندي شيشه اي شامل : پركن با سيستم كنترل در بند شيشه با پلمپ فويل آلومينيوم درب خط بسته بندي 30 تا 50گرمي شامل: دستگاه فرسينگ ظروف PP و PP در بند آلومينيوم فويل ( هيت سيلد ) ماشين‌آلات آماده سازي شامل: موم گير برقــي اسـتراكتور برقي وان ذخــيـــره سيلندر كنترل عسل پمپ و اتصالات انتقال مخزن دوجداره 5/1 تن ميكسر تصفيه دستگاه ذوب بوكه با اتصالات | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 761 | جــــــمـــــــع |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

| هزينه كل(ميليون ريال) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 30 10 10 6 4 | حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر كابل و تابلوهاي برق حق انشعاب آب و لوله كشي سيستم سرمايش و گرمايش سيستم اطفاي حريق | 1 2 3 4 5 |
| 60 | جــــمــــع |  |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 56 | 1 | وانت پيـكان | 1 |
| 56 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 3 2 1 1 | خط تلفـن و دستگاه فاكس ميز و صندلي اداري وسايل آشپزخانه وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 4 |
| 7 | جــــــمـــــع |  |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 6 2 9 | تاسيس و ثبت شركت هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش راه اندازي آزمايشي يك روزه | 1 2 3 4 |
| 19 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 45 2/294 761 56 60 7 19 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تاسيسات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 2/1242 | جــــمــــع |
| 1/62 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 3/1304 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2805 60 48 9/81 15/24 5/8 | 11000 4/0 12000 7000 7/0 1 | 255 تن 150000 4 تن 7/11 تن 34500 8500 | عسـل با موم * ظرف شيشه‌اي يك پوندي با درب ورق آلومينيوم باچاپ وچسب ورق PP يا PS بصورت فيلم نواري كارتن 5 كيلوگرمي كارتن 8 كيلوگرمي | 1 2 3 4 5 6 |
| 55/3027 | جــــمــــع |  |  |  |

*- راندمان استحصال عسل خالص 93% در نظر گرفته شده است.

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/16 14 14 6/75 8/44 2/11 2/11 | 2/1 1 1 9/0 8/0 8/0 8/0 | 1 1 1 6 4 1 1 | مدير طرح تكنيسين فني كارمند مالي و اداري كارگر ماهر كارگر ساده راننده نگهبان و سرايدار | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 37 | 23% سهم حـق بـيمه كارفرما |  |  |  |
| 6/224 | - | 15 | جـــمــــع كل |  |

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88/5 4/2 44/30 6/5 7/0 | 2% 4% 4% 10% 10% | 2/294 60 761 56 7 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 02/45 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42/29 2/7 1/76 6/5 7/0 | 10% 12% 10% 10% 10% | 2/294 60 761 56 7 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 02/119 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 9/3 12/0 | 250 650 120 | 96000 6000 1000 | كيلووات ساعت ليتر متر مكعب | برق بنزيـن آب |
| 02/28 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 55/3027 6/224 02/45 02/119 02/28 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 21/3444 | جــــمــــع |
| 21/172 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 42/3616 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش ( دوره چهل و پنج روزه )

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 44/378 07/28 49/3 | مواد اوليه حقوق و دستمزد سوخت و انرژي |
| ### 410 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 3/1304 410 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 3/1714 | # جمـــــع كل |

ج – فروش:

| ارزش كل(ميليون ريال) | ميزان توليد | ارزش واحد (ريال) | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1125 3438 | 150000 5730000 | 7500 600 | عسل شيشه اي يك پوندي عسل سي گرمي | 1 2 |
| ### 4563 |  | جــــــــمـــــــــع |  |  |

# برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

| هزينه ( ميليون ريال ) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 75/4 25/91 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 1 2 |
| 96 | جــمـــع |  |

### پيش بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شــرح |
| --- | --- |
| 4563 | درآمد ( فروش ) |
| 42/3616 | كسر مي شود : قيمت تمام شده |
| 58/946 | سود ناويژه |
| 25/91 | كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
| 33/855 | سود عملياتي |
| 75/4 | كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 58/850 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 43/1 سال ( تقريبا هفده ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 55/3027 | - | 0 | 100 | 55/3027 | مواداوليه |
| 6/224 | 65 | 146 | 35 | 6/78 | حقوق و دستمزد |
| 02/28 | 20 | 6/5 | 80 | 42/22 | سوخت و انرژي |
| 02/45 | 20 | 9 | 80 | 02/36 | تعمير و نگهداري |
| 02/119 | 100 | 02/119 | - | 0 | استـهلاك |
| 25/91 | - | 0 | 100 | 25/91 | توزيع و فروش |
| 75/4 | 100 | 75/4 | - | 0 | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 21/172 | 15 | 83/25 | 85 | 38/146 | پيش بيني نشده |
| 42/3712 | - | 2/310 | - | 22/3402 | جمـــع |

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل72/26%مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

| 1540 ميليون ريال 12 ماه 16% 4/246 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 4/1786 ميليون ريال 36 ماه 16% 74/428 ميليون ريال 14/675 ميليون ريال 05/225 ميليون ريال 33/513 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33/513 | 33/513 | 33/513 | 0 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 05/225 | 05/225 | 05/225 | 0 | كارمزد تسهيلات |
| 38/738 | 38/738 | 38/738 | 0 | جـــمــع |