# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا با ظرفيت 600 تن در سال ### مردادماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا ظرفيت : 600 تن در سال مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس سرمايه گذاري كـل: 1808 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 188 ميليون ريال سهم تسهيلات: 1620 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 6/2 سال ( معادل 32 ماه ) سود ويژه : 7/627 ميليون ريال ميزان اشتغالزايي : هفده نفر

مقدمــه:

در توليد كارتن از ورق آماده ، ابتدا ورق مناسب با سفارش خريدار برش داده و چاك زده شده ولبه هاي آن چسبانده و آماده مي‌گردد. از آنجاييكه معمولا طرح و ساخت ونحوه اتصال كارتن بر اساس توافق خريدار و توليدكننده انجام مي‌گردد، لذا اتصال كارتن با استفاده از چسب يا دوخت و يا استفاده از نوار چسب بايستي مدنظر باشد. چسب مورد استفاده براي اتصال كارتن بايستي از مقاومت مناسب در مقابل رطوبت و شرايط آب و هوايي برخوردار باشد. روش هاي مختلفي در توليد كارتن وجود دارد. در واحدهاي بزرگ توليد كننده از مقوا و كاغذ كرافت لاينر، ابتدا بعد از تهيه ورق با استفاده از دستگاههاي مربوطه مستقيما كارتن توليد و به بازار ارائه مي‌شود. اما در واحدهاي كوچك كه فاقد دستگاه توليد ورق مي‌باشند معمولا كارتن بعد از تهيه ورق با استفاده از دستگاههاي خط‌زن و برش و چاك زن توليد مي‌شود و يا از دستگاه دايكاست كه روش تهيه كارتن به وسيله قالب مي‌باشد استفاده مي‌گردد. درروش دايكاست، خط  وبرش وچاك به صورت همزمان برروي ورق انجام مي‌گيرد وكارتن توليد توليد مي‌شود. با توجه به بررسي هاي انجام گرفته از واحدهاي كوچك كارتن سازي و تنوع بسته بندي در ابعاد مختلف و اين كه اساسا توليد كارتن بر مبناي سفارش انجام مي‌پذيرد اكثرا سعي بر اين است كه با داشتن دستگاههاي خط زن و برش و چاك زن، دستگاه دايكاست نيز موجود باشد. روش انتخابي بر اساس تهيه ورق از واحدهاي توليد كننده و داشتن دستگاههاي توليد كارتن و علاوه بر آن دايكاست و استفاده از دستگاه لب چسب براي چسباندن لبه كار مي‌باشد.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 45 | 30 | 1500 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 24 18 | 6 75 60 | 1500مترمربع 320مترمربع 300متر | تسطيح و خاكبرداري ديواربابلوك‌سيماني‌وآسترسيماني خيابان كشي و آسفالت | 1 2 3 |
| 51 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/67 90 35 25 3 | 450 450 500 500 300 | 150 200 70 50 10 | انبارمواداوليه‌ومحصول(سوله) سالن توليد (سوله) اداري ،نمازخانه و سرويس نگهباني و سرايداري اتاق برق | 1 2 3 4 5 |
| 5/220 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 124 128 100 24 15 40 350 120 30 | 90 124 128 100 24 15 40 350 120 30 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | دستگاه دايكاست دستگاه لمينت كارتن دستگاه لمينت سولفان روي كارتن دستگاه بغل چسب زن اتوماتيك دستگاه چاك زن دستگاه دوخت كارتن دستگاه پرس لمينت كارتن چاپ‌وچاك4رنگ اتوماتيك‌بادايكاست‌روتاري لب چسب و تاكن5000 ورق درساعت خط‌زن وبرش با2500سرعت‌70متردردقيقه | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| 1021 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 60 10 10 13 2 3 2 | حق انشعاب برق3فاز 100 كيلووات و پست برق و ترانس و تابلو كابل كشي و برق رساني انشعاب آب و لوله كشي و لوله گذاري سيستم سرمايش و گرمايش ( 3دستگاه كولر آبي و4دستگاه بخاري ) سيستم اطفاي حريق ( كپسول 10 كيلويي 5 عدد ) تانكر ذخيره سوخت 5000 ليتري با ورق سياه و پايه فلزي كوتاه فن و سيستم تهويه كارگاهي | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 100 | جـــمـــع |  |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 78 | 1 | وانت نيـــسان | 1 |
| 78 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 7 ) تجهيزات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 5 3 | تلفـن ميز و صندلي اداري لباس كار و وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 |
| 10 | جــــــمـــــع |  |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 5/7 2 12 5/32 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال ) راه اندازي آزمايشي ( 10 روزه ) | 1 2 3 4 |
| 54 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 45 5/271 1021 78 100 10 54 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تجهيزات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 5/1579 | جــــمــــع |
| 5/78 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 1658 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 3 8 5 | 1500 5/1 32 5 | 600 تن Kg 2000 Kg 250 Kg 1000 | ورق كارتن * چسب سيليكات مايع رنگ مخصوص چاپ تسمه بسته بندي | 1 2 3 4 |
| 916 | جــــمــــع |  |  |  |

*- هزينه خريد هر متر مربع ورق كارتن 1000 ريال بوده و هر 5/1 متر مربع ورق به طور متوسط يك كيلوگرم وزن دارد بنابر اين جهت حصول به ظرفيت 600 تني طرح، 900 هزار مترمربه ورق كارتن مورد نياز مي‌باشد كه هزينه تامين آن 900 ميليون ريال خواهد بود.

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

پرسنل توليدي :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/13 12 6/21 6/57 | 1/1 1 9/0 8/0 | 1 1 2 6 | مدير فنـي تكنيسين ماشين آلات كارگر ماهر كارگر ساده و بسته بندي | 1 2 3 4 |
| 1/73 | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق |  |  |  |
| 5/177 | - | 10 | جـــمــــع كل |  |

پرسنل غير توليدي:

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/14 6/9 8/10 12 6/9 6/9 8/10 | 2/1 8/0 9/0 1 8/0 8/0 9/0 | 1 1 1 1 1 1 1 | مدير طرح كارگر خدماتي حسابدار مسئول فروش راننده نگهبان و سرايدار كارمند اداري و دفتري | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 7/53 | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق |  |  |  |
| 5/130 | - | 7 | جـــمــــع كل |  |

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل 308 = 5/130 + 5/177

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43/5 4 84/40 8/7 1 | 2% 4% 4% 10% 10% | 5/271 100 1021 78 10 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تجهيزات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 07/59 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/27 12 1/102 6/15 2 | 10% 12% 10% 20% 20% | 5/271 100 1021 78 10 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تجهيزات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 85/158 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 55/4 4/0 45/0 | 250 650 200 160 | 200000 7000 2000 3000 | كيلووات ساعت ليتر متر مكعب ليتر | برق بنزيـن آب گازوييل |
| 4/55 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 916 308 07/59 85/158 4/55 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 32/1497 | جــــمــــع |
| 88/74 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 2/1572 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 114 36 | مواد اوليه ( 45 روزه ) تنخواه گردان ( 20 روزه بجز مواد اوليه ) |
| ### 150 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 1658 150 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 1808 | # جمـــــع كل |

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 916 | - | 0 | 100 | 916 | مواداوليه |
| 5/177 | 70 | 25/124 | 30 | 25/53 | حقوق و دستمزد توليدي |
| 4/55 | 20 | 08/11 | 80 | 32/44 | سوخت و انرژي |
| 07/59 | 20 | 8/11 | 80 | 27/47 | تعمير و نگهداري |
| 85/158 | 100 | 85/158 | - | 0 | استـهلاك |
| 8/46 | - | 0 | 100 | 8/46 | توزيع و فروش |
| 33 | 100 | 33 | - | 0 | بيمه كارخانه |
| 88/74 | 35 | 21/26 | 65 | 67/48 | پيش بيني نشده |
| 5/1521 | - | 19/365 | - | 31/1156 | جمـــع |

ج – قيمت تمام شده محصول:

قيمت تمام شده محصول = ظرفيت سالانهòهزينه هاي توليد

ريال قيمت تمام شده هر كيلوگرم 2536 = 600ò5/1521

د – فروش:

قيمت فروش بر مبناي متوسط قيمت كالاي مشابه در بازار در نظر گرفته مي‌شود.

فروش ناخالص = ظرفيت طرح * فروش

# ميليون ريال  2340= 600 *9/3 م.ريال

سود ناويژه:

هزينه هاي توليد سالانه - فروش ساليانه

ميليون ريال 5/818 =5/15215-2340=سود ناويژه

محاسبه نقطه سر به سر توليد:

100 * (هزينه متغير – فروش )òهزينه ثابت

85/30  %=

سود ويژه:

| 5/818 | سود ناويژه |
| --- | --- |
| 5/130 8/46 | كسر مي شود : هزينه هاي عملياتي حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي اداري و فروش |
| 2/641 | سود عملياتي |
| 5/13 | كسر مي‌شود : هزينه هاي غير عملياتي استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري چهار ساله |
| 7/627 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

سال64/2 = 7/627 ò 1658 = سود ويژه قبل از كسر مالياتòسرمايه گذاري ثابت طرح=دوره برگشت سرمايه

محاسبة كارمزد وام

| 1620 ميليون ريال دوازده ماه 16% 2/259 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 2/1879 ميليون ريال 48 ماه 16% 3/601 ميليون ريال 5/860 ميليون ريال 12/215 ميليون ريال 405 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 5 | سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 | 405 | 405 | 405 | 0 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 12/215 | 12/215 | 12/215 | 12/215 | 0 | كارمزد تسهيلات |
| 12/620 | 12/620 | 12/620 | 12/620 | 0 | جمــع |